- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容进行概括总结，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万立方米商品混凝土项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县宏祥商砼有限公司曹岗分站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李楠 | 身份证号 |  |  | 410727198119192932 |  |  |  | 联系人 | 李楠 |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县曹岗乡厂门口村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15936582666 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 453300 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县曹岗乡厂门口村(北侧1.7km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 项目编号 | 2017-410727-30-03-040485 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 其他水泥类似制品制造C3029 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 16000 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 500 |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  | 36 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 12% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： 一、项目由来 经封丘县黄河滩区居民迁建指挥部研究决定，在曹岗乡厂门口村（北侧1.7km，S213路西）建设一座搅拌站，该站由封丘县宏祥商砼有限公司曹岗分站承建，投资300万元，建设完成后年产30万立方米商品混凝土，主要用于黄河滩区居民迁建的建设用料，包括房屋、道路等基础设施建设，项目建设完成后可服务与封丘县黄河滩区居民迁建项目。 项目总占地面积16000平方米，其中建筑面积4200平方米，主要建设有实验室、办公用房、封闭式料仓等，项目主要使用外购的水泥、石子、大砂等原料，通过混合搅拌生产商品混凝土。本项目已与2018年8月23日通过封丘县规划建设委员会，会议要求搅拌站高标准建设，满足环保要求，否则不予批准生产（会议纪要见附件6）。 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村，地理位置见附图1。根据封丘县曹岗乡人民政府和国土资源所出具的证明，项目用地属于工业用地，符合曹岗乡土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划，证明见附件4、5。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目，符合国家相关产业政策。该项目已取得备案证明，项目代码为2017-410727-30-03-040485，备案证明见附件2。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令 第 44 号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部 1 号令），本项目属于十九、非金属矿物制品 第50条“砼结构构件制造、商品混凝土加工”，“全部”编制环境影响报告表。 受封丘县宏祥商砼有限公司曹岗分站委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场踏勘调查、收集资料、预测分析的基础上编制了该项目的环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村，项目南侧、北侧、西侧均为农田，东侧隔路为农田。距离本项目最近的敏感点为项目西北侧820m处的曹岗村，距离本项目最近的地表水体为西侧约950m处的天然渠支流，项目距离河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区约400m，相对位置见附图7，项目周边环境示意图详见附图2。 2、建设规模及内容 项目基本情况如下表所示。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 基本内容. 1; 项目名称; 年产30万立方米商品混凝土项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设地点; 新乡市封丘县曹岗乡厂门口村. 4; 建设单位; 封丘县宏祥商砼有限公司曹岗分站. 5; 总投资; 300万元. 6; 占地面积; 16000平方米. 表2 本项目主要建筑物一览表 - 工程 - 类别; - 单项工程; - 工程内容; - 建设情况. - 主体 - 工程; - 搅拌主楼; - 基础打桩; - 砖混结构; - 新建. - 设备基础; - 砖混结构; - 新建. - MAO4500/3000型混凝土搅拌系统; - MAO4500/3000型混凝土搅拌系统1套，采用模块式快速拼装楼装结构，包括水泥粉罐3个，粉煤灰粉罐1个；衍架快装式皮带输送系统，粉料输送计量系统，液体计量系统，占地面积约300平方米。; - 新建. - 辅助 - 工程; - 石骨料场; - 本项目拟建1个全封闭式料场，用于储存石子、大砂等骨料，场地总面积约2000平方米。骨料（石子、大砂）拟直接从市场购得。; - 新建. - 骨料配料站; - 本项目骨料配料站建设为地仓式。每条生产线各设4个骨料集料仓，用装载机、自卸车向骨料仓供料，各种骨料采用单独计量方式; - 料，骨料输送采用全密闭走廊的皮带输送机运输，建筑面积约300平方米。 - 新建. - 生活办公区; - 砖混结构，建筑面积为1000平方米。; - 新建. - 化验区; - 砖混结构，建筑面积为450平方米，用于对混凝土进行质检，检验指标为凝固时间、强度等。; - 新建. - 仓库; - 砖混结构，建筑面积150平方米，主要存放一些设备及小工具。; - 新建. - 公用 - 工程; - 给排水; - 给水：该项目用水量为31567t/a，主要为生产用水、员工生活用水及车辆冲洗用水等。项目用水来自市政自来水管网，水质及水量能满足该项目用水要求。 - 排水：生产过程中无污水排放，生活污水经化粪池收集处理后，定期清运，不外排。; - /. - 电; - 市政电网供电，自备500kw的变压器; - /. - 环保 - 工程; - 废水; - 修建沉淀池及洗车池，沉淀物用于场地及道路的填料使用，上清液循环使用，不外排。修建化粪池，收集处理生活污水，定期清运。; - 新建. - 废气; - 配备滤芯袋式除尘器，4个筒仓及搅拌系统共用1套脉冲袋式除尘器。; - 新建. - 厂区绿化; - 绿化面积500m2，种植常青树、花草等。; - /. 3、项目产品方案 表3 本项目产品拟定产量方案 序号; 名称; 年产量. 1; 商品混凝土; 30万m3. 4、原辅材料与能源消耗量 表4 本项目原辅材料用量及资（能）消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 水泥; 10万t; 外购. 2; 粉煤灰; 5万t; 外购. 3; 大砂; 25万t; 外购. 4; 石子; 30万t; 外购. 5; 抗渗剂; 300t; 外购. 6; 膨胀剂; 1200t; 外购. 7; 机油; 0.3t; 外购. 8; 用水; 31567m3; 自备井. 9; 用电; 50万kW•h; 当地供电网. 5、主要生产设备设施 表5 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 搅拌机; MAO4500/3000; 1台. 2; 输送带; /; 1条. 3; 水计量斗; 0.8m3; 1台. 4; 传感器; 西安新忠; 3个. 5; 碟阀; PN16-DN200; 1个. 6; 增压泵; JB/78680-2008; 1台. 7; 储存池; 自制; 1座. 8; 空压机; MAM-760; 1台. 9; 储气罐; 濮阳瑞德; 1台. 10; 骨料计量斗; 设备自带; 4台. 11; 骨料计量斗传感器; 2000kg; 16个. 12; 电磁阀; 4M310-10; 20个. 13; 外加剂离心泵; JB/T8680-2008; 1台. 14; 水泥、煤灰传感器; 西安新惠; 6个. 15; 震动器; ZW-2; 8台. 16; 工控机; IPC-810E; 1台. 17; 显示器; P209HQL; 1台. 18; 仪表; LN; 65D 9台. 19; 强电振接触器空气开关; 施耐德; 若干. 20; 操作台继电器; 欧姆龙; 若干. 21; 筒仓; /; 4台. 22; 气缸; 考格尔; 13个. 23; 运输车辆; /; 10辆. 6、政策相符性分析 表6 项目与产业政策对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 10万立方米/年以下的加气混凝土生产线. 淘汰类; 手动切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线. 本项目; 本项目生产工艺不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产设备不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 三、产品相符性. 鼓励类; 混凝土结构物修补和提高耐久性技术、材料开发. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品不属于限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 经上表分析可知，本项目符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关要求。 7、劳动定员与工作制度 本项目全年生产300天，昼间单班13小时工作制。劳动定员25人。 8、公用工程 1）供水 本项目总用水量为31567m3/a，均由自备井提供，能够满足项目用水需求。 2）排水 本项目无生产废水排放，车辆冲洗废水经沉淀池收集处理后循环使用，不外排，生活污水经过厂内化粪池处理后，定期清运。 3）供电 本项目用电量为50万kW•h/a，由当地电网供给，可以满足用电需求。 |
| 本项目有关的现有污染情况及主要问题： 本项目属新建项目，不存在与本项目有关的原有污染和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 封丘县属新乡市，位于河南省的东北部。地处东经114度14分至114度46分，北纬34度53分至35度14分。东临长垣市，南隔黄河与开封市相望，西靠延津县，西南与原阳县接壤，北接安阳市滑县。古为封父国地，西汉置封丘县。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 曹岗乡位于河南省封丘县东南部，辖25个行政村，总人口3.2万人，区域面积79平方公里，耕地4.2万亩，农作物主要以小麦、水稻、玉米、花生为主，是封丘县沿黄的一个农业大乡。曹岗乡南临黄河，有“曹岗险工”，与开封市隔河相望，有开封黄河公路大桥连接。106国道纵穿南北。连接106和107国道的封曹省级公路横跨东西，并在曹岗乡境内相连，大广高速公路穿越乡境南北，和封曹公路相交，并在此设有入口。著名的开封黄河公路大桥北部坐落在曹岗乡境内。西至封丘县城17公里，距新乡市区仅76公里，南至七朝古都开封市区仅20公里，距省会郑州仅100公里，地理位置优越，交通条件得天独厚。 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村，紧邻S213，所在区域地理位置优越，交通便利，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65~72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m，地形较为平坦，地势总体为东南高西北低，南高北低，坡降较小，在1/2000~1/4000。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 封丘县属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。 4、水文 （1）地表水 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。 黄河流经封丘县南和县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣市。境内流长56km，均为地上“悬河”，引黄灌溉非常便利。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄陵镇陶北村进入长垣市境。境内流长42.2km，流域面积499km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣市境，境内流长32.5km，流域面积439km2。 距离项目最近的地表水体为西侧约950m处的天然渠支流，项目无生产废水排放，车辆冲洗废水经沉淀池收集处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理后，定期清运，对周边水环境影响可以接受。 （2）地下水 项目所在区域地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为4～5米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于1g/L，水化学类型是HCO3-Na9K型。 5、地质土壤 封丘县境地质构造，属于中朝准地台华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土，结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15-20t/m2，项目所在地未有重大断层。 6、矿产资源 项目所在地形成的矿产可分为9大类28种：能源矿产有煤、泥炭、地热、石油、天然气；黑色金属矿产有铁矿；有色金属矿产有铜、铅、锌矿；贵金属矿产有金矿；化工原料矿产有重晶石、磷、化工用灰岩；冶金辅助原料矿产有白云岩、耐火粘土、石英岩（硅石）；建筑材料矿产有水泥用灰岩、水泥配料用粘土、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土；特种非金属原料矿产有水晶、冰洲石以及地下水、矿泉水等。其中煤、水泥用灰岩、饰面花岗岩、地下水、矿泉水是项目所在地的优势矿产。 7、植被及生物多样性 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔同盟协调发展。 - 项目距离河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区约400m，不在自然保护区范围内，项目与保护区相对位置图详见附图7，项目评价范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡; 、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以 产业集聚区。 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以; 住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; /; /; 项目不在饮用水源地保护区范围内; 不属于. 建设项目; 影响评价豁免管理名录 查无相关条目; 年产30万立方米商品混凝土项目; 非豁免类. 污染防; （控）重点单元 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）; 本项目属于水泥制品制造; 属于二类工业项目. 项目位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村，属于农产品主产区，属于大气污染重点防治单元。 农产品主产区：不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 大气污染重点防治单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 根据上表可知，本项目为年产30万立方米商品混凝土项目，属于二类工业项目中非金属矿采选及制品制造，不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品。不属于农产品主产区和大气污染重点防治单元不予审批的建设项目。 综上所述，项目符合《通知》的要求。 9、与集中式饮用水源保护区划相符性 封丘县曹岗乡曹岗村水厂地下水井(共1眼井)其一级保护区范围为：水厂厂区及外围东10米、西50米、南20米、北50米的区域，未划定二级保护区范围。 本项目距离该水厂约580m，不在该水源保护区范围内。 10、项目与新乡市大气污染物防治攻坚战实施方案的相符性分析 表8 与新乡市大气污染防治攻坚战实施方案对比分析一览表 文件; 与本项目相关条文; 本项目拟采取; 防治 施 对比结果. 《新乡市人民政府关于印发新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案的通知》新政文（2016）41号; 第13条：商砼、混凝土搅拌站企业安装在线视频监控和PM10自动在线监控设备，监控数据必须与市环境监控中心监控平台联网；水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2限值要求（重点地区特别排放限值），颗粒物≤10mg/m3要求。; 安装在线视频监控和PM10自动在线监控设备，并与市环境监控中心监控平台联网；颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中10mg/m3限值; 符合要求. 《新乡市大气污染防; 攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2017年大气污染防治工业企业治理方案的通知》新气攻坚办〔2017〕11号 第14条：工业堆场治理项目 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；物料输送装置要进行密闭改造，厂区及生产线一律采取密闭、喷淋、覆盖等有效抑尘措施。; 水泥储存在水泥罐中；石子、大沙储存在密闭料仓中，采取高压喷雾增加原料湿度，减少粉尘排放；物料通过送料机密闭输送。; 符. 《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》新政办〔2018〕22号要求; 第29条：完成重点工业企业无组织排放治理改造。 粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺产尘点（装置）应加盖密闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施; 料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。10月底前，建材、有色、火电等行业和锅炉等企业实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易 生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。 水泥采用密闭罐车运输，大沙采用密闭车厢、石子采用篷布遮盖运输，厂区内物料输送均使用密闭送料机；石子储存在密闭料仓中，采取高压喷雾减少粉尘排放；搅拌过程、水泥罐顶均配备脉冲布袋除尘器处理粉尘；厂区路面硬化，厂区出入口设置车辆冲洗台。; 符合要求.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局网站公布的2018年6月份新乡市环境空气质量监测浓度值（月均值），可得下表。 表9 新乡市2018年6月环境空气质量达标情况一览表 单位:(μg/m3) 污染因子; PM10; PM2.5; SO2; NO2. 监测值; 81; 40; 21; 34. 24小时平均标准值; 150; 75; 150; 80. 达标情; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2018年6月项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为西侧950m处的天然渠支流，根据新乡市地面水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据新乡市环境保护局网站公示的 2018 年第 6 期《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》发布的数据，天然渠封丘陶北断面监测结果达标情况一览如下表所示。 表10 新乡市2018年6月封丘王堤断面地表水质量达标情况一览表 单位：mg/L 污染因子; COD; NH3-N; TP. 监测值; 21; 0.1; 0.030. 标准值; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目所在地的水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，本项目所在区域地表水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村，根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域属于2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，东厂界距离213省道约18m（位于35m±5m 区域范围内），属于4a类声环境功能区。根据现场勘察时现场实测，其项目所在地声环境质量现状如下表所示。 表11 噪声现状监测表 单位：dB(A) 位置; 昼间; 夜间; 执行标准. 1＃东厂; 54.2; 51.7; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 4a类标准：昼间70dB(A)，夜间55dB(A). 2＃南厂界; 51.4; 47.5. 3＃西厂界; 50.2; 46.6. 4＃北厂界; 51.2; 47.1. 由上表监测结果可知，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，声环境质量良好。 4、生态环境现状 本项目厂址位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村，项目所在区域内无天然植被，结构类型单一。项目距离河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区约400m（相对位置见附图7），不在自然保护区范围内，项目评价范围内无自然保护区或风景名胜区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表12。 表12 本项目周围环境保护目标及其距离 项目; 保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 空气环境; 曹岗村; NW; 820m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 水环境; 天然渠; W; 950m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准名称; 标准编号; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》; GB3095-2012; 二级; PM1024小时平均值≤150μg/m3； PM2.524小时平均值≤75μg/m3； SO224小时平均值≤150μg/m3； NO224小时平均值≤80μg/m3. 声环境; 《声环境质量标准》; GB3096-2008; 2类; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A). 4a类; 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A. 地表水; 《地表水环境质量标准》; GB3838-2002; Ⅳ类; COD≤30mg/L；NH3-N≤1.5mg/L； TP≤0.3mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素; 标准名称; 标准编号; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》; GB4915-2013; 表2（重点地区特别排放限值）、表3; 有组织浓度限值10mg/m3； 无组织浓度限值0.5mg/m3。. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1最高允许排放浓度1.0mg/m3，净化设施（中型）最低去除效率90%的要求。. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008; 2类; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A). 4类; 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）. |
| 总量 指标 | 建议大气污染物总量控制指标为：SO20t/a，NOX0t/a； 建议水污染物总量控制指标为：COD0t/a，NH3-N0t/a。 |

建设项目工程分析

施工期工程分析 - 施工期工艺流程 图1 项目施工期工艺流程及产污环节图 二、施工期主要污染工序 （1）废气：主要为装载、运输、堆存过程扬尘以及回填土方造成的二次扬尘； （2）废水：主要为生活污水、机械冲洗废水和泥沙废水； （3）噪声：主要为各类施工机械的噪声及运输车辆产生的交通噪声； （4）固废：施工过程产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 营运期工程分析 一、运营期工艺流程简述 图2 混凝土生产工艺流程及产污环节图 项目生产工艺简述： 本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程。生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采取电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量泵送入混凝土车，最后送混凝土工地。本项目砂、石提升以皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，搅拌用水采取压力供水。本项目添加的外加剂主要为膨胀剂、防冻剂。 二、营运期主要污染工序： （1）废气：主要为车辆运输扬尘、风力扬尘、物料装卸粉尘、配料投料粉尘、预搅拌系统粉尘、水泥及粉煤灰筒仓顶部呼吸孔粉尘、食堂油烟。 （2）噪声：主要为运输车辆、皮带输送机、配料机械、搅拌机、空压机和水泵等装置运行过程中产生的机械噪声。 （3）废水：主要为车辆冲洗废水、搅拌机冲洗废水、生活污水。 （4）固废：主要为冲洗运输车辆的废水经沉淀池处理后产生的沉淀废物、运输车辆内剩余的废气砂石、添加剂的废包装袋、员工生活垃圾、设备维修产生的废机油及含油废物。 三、源强分析 1、废气 本项目废气主要为车辆运输扬尘、物料装卸粉尘、配料投料粉尘、搅拌机下料及搅拌粉尘、水泥及粉煤灰筒仓顶部呼吸孔粉尘、食堂油烟。 （1）车辆运输扬尘 工程交通运输起尘采用下述公式进行计算： Qy=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72 Qt= Qy×L×(Q/M) 式中：Qy—交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt—运输途中起尘量，kg/a； V—车辆行驶速度，km/h； P—路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； M—车辆载重，t/辆； L—运输距离，km； Q—运输量，t/a。 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发空车及载重车各159辆（含原料及产品车辆），空车重约10t，载重车重约40t，以10km/h的速度行驶。经计算，在不同路面状况的起尘量见表13所示。 表13 不同路面状况下的起尘量一览表 （单位：kg/d） 路况 车况; 0.1 （kg/ m2）; 0.2 （kg/ m2）; 0.3 （kg/ m2）; 0.4 （kg/ m2）; 0.5 （kg/ m2）; 0.6 （kg/ m2）. 空车; 5.10; 8.42; 11.28; 13.87; 16.28; 18.57. 重车; 15.95; 27.34; 36.61; 45.03; 52.90; 60.31. 合计; 21.05; 35.76; 47.89; 58.90; 69.18; 78.88. 根据本项目的实际情况，厂内地面均已硬化，并且环评要求对厂区地面定时洒水，基于这种情况，对道路路况以0.1 kg/ m2计，则运输车辆动力起尘量为21.05 kg/d，项目年运行300天，则运输车辆动力起尘量为6.315t/a。 本项目生产、运输、装卸等过程均在密闭的车间内进行，车辆运输扬尘多数沉降在车间内部，且车辆出入口设置洗车台，能够有效的减少扬尘。因此，运输车辆动力起尘量可削减90%以上，即车辆运输过程中的粉尘量0.6315t/a。 （2）生产车间内物料装卸过程产生的粉尘及投料过程中产生的粉尘 本项目物料均存放于密闭的生产车间内。本项目原料水泥、粉煤灰为密封罐车运输，直接由空压机将罐车中水泥、粉煤灰在高压情况下打进筒仓内，整个过程在密闭的环境中进行，该过程不产生装卸粉尘，本评价仅分析大砂、石子装卸过程中产生的起尘量。石子、大砂等骨料经铲车铲送至配料机称量后，再经搅拌机配套的传送带提升完成输送，配料工序主要为铲车铲送投料产生的粉尘。评价建议：在原料库及铲车投料位置处设置高压喷头，物料装卸过程及投料过程采用高压喷雾降尘，处理后粉尘无组织排放；此外需要定期对原料库进行喷淋，增加骨料湿度，减少粉尘产生量。 类比同类型项目，石子、大砂产生的粉尘约为1t/a。经采取以上措施处理后，粉尘去除率可以达到60%计，则粉尘排放量为0.4t/a。 （3）水泥及粉煤灰筒仓顶部呼吸孔粉尘 为使水泥及粉煤灰能够安全快速的打入筒仓内，筒仓顶均设有呼吸口，从呼吸口排出的空气含有大量粉尘。 本项目共设置4套40m3的筒仓，仓顶呼吸孔通过管道连接至1台脉冲袋式除尘器上，粉尘经处理后通过15m高排气筒排放（超出生产车间顶部3m以上）。脉冲袋式除尘器除尘效率可以达到99.9%以上。 本项目水泥及粉煤灰年用量为15万t，共需罐车5000辆，罐车每次卸货时间约为15分钟，则筒仓年卸料时间为1250h。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，物料输送储存工序废气量取460Nm3/t-水泥，粉尘产污系数取2.09kg/t-水泥，由于粉煤灰与水泥均属于粉状物料，性质较为接近，将粉煤灰按照水泥计算，则本项目粉料储存过程粉尘产生量为313.5t/a，废气产生量为6900万Nm3/a，产生浓度为4543.5mg/m3，产生速率为167.2kg/h。 经脉冲袋式除尘器处理后，水泥储存过程产生的粉尘排放浓度为4.5mg/m3，排放速率为0.1672kg/h，排放量为0.3135t/a。 （4）预搅拌系统粉尘 本项目搅拌机装置安装在室内，装置应加强密闭措施，密闭搅拌。本项目水泥、粉煤灰等粉状原料进入搅拌机时产生一定量的粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，物料混合搅拌工序废气量取1419Nm3/t-水泥，粉尘产污系数取5.75kg/t-水泥，由于粉煤灰与水泥均属于粉状物料，性质较为接近，将粉煤灰按照水泥计算，本项目水泥及粉煤灰总用量为15万t/a，则搅拌过程废气总产生量为21285万Nm3/a，粉尘总产生量为862.5t/a，产生浓度为4052.1mg/m3，年工作时间按照2400h计，产生速率为359.375kg/h。 项目搅拌机预搅拌过程与筒仓储存过程不同时进行，项目搅拌机与筒仓可以共用1套脉冲袋式除尘器（除尘效率99.9%），预搅拌粉尘经处理后各自通过15m高（超出生产车间顶部3m以上）的排气筒排放，经除尘设备处理后，搅拌过程粉尘的排放浓度为4.1mg/m3，排放速率为0.3594kg/h，风机风量约为88687m3/h，排放量为0.8625t/a。 （5）食堂油烟 本项目劳动定员25人，厂内食堂产生的废气主要来自烹饪时产生的油烟。食用油食用系数约为30g/（人•天），则食用油消耗量为0.225t/a。食堂每天仅提供一顿午饭，每天工作约4h，做饭过程中油烟挥发量占油量的2~4%，项目以3%的挥发量计，油烟产生量约为0.0068t/a，产生浓度为1.9mg/m3。 本项目食堂设置1个基准灶头（油烟净化器风量约为3000m3/h），净化去除效率大于90%。项目油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至楼顶排放，最终油烟排放浓度约为0.2mg/m3。满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型要求，油烟排放量为0.0007t/a。 表14 项目废气排放情况汇总一览表 类型; 废气产生量; 处理措施; 排放量 （排放速率）; 排放浓度. 车辆运输扬尘; 6.315t/a; 密闭的生产车间、车辆出入口设置车辆冲洗台; 0.6315t/a; /. 装卸及投料粉尘; 1t/a; 密闭的生产车间、密闭的传输设备、高压喷雾; 0.4t/a; /. 水泥及粉煤灰筒仓顶部呼吸孔粉尘; 313.5t/a; 脉冲袋式除尘器+15m排气筒; 0.1672kg/h; 4.5mg/m3. 预搅拌系统粉尘; 862.5t/a; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒; 0.3594kg/h; 4.1mg/m3. 食堂油烟; 0.0068t/a; 经油烟净化; 处理后通过专用烟道引至楼顶排放 0.0007t/a; 0.2mg/m3. 2、废水 本项目总用水量31567m3/a，其中搅拌添加水28000m3/a，骨料喷淋用水量为300m3/a，以上用水全部自然蒸发或随产品带走，无生产废水产生，项目废水主要为运输车辆清洗废水以及职工生活污水。 （1）职工生活污水 本项目年工作300天，昼间单班13小时工作制，劳动定员25人，用水定额按照30L/人•天计，则项目生活用水量为0.75m3/d，225m3/a，产污系数按照0.8计，则污水产生量为0.6m3/d，180m3/a。生活污水中污染物浓度约为COD300mg/L、NH3-N25mg/L、TP2.5mg/L，则本项目废水污染物产生量为COD0.054t/a、NH3-N0.0045t/a、TP0.0005t/a。经现踏勘，本项目所在区域生活污水未能接入污水管网，厂内设置化粪池（容积5m3），生活污水经化粪池收集处理后，定期清运不外排。 （2）车辆清洗废水 项目在厂区进出口设置一个车辆冲洗台，并设置1座容积为5m3的沉淀池，进出车辆经水喷淋后方可出入厂区，每天车辆进出次数约为159次，每次冲洗水量约为0.3m3，年冲洗水量为14310m3/a，废水系数按照0.8计，则车辆冲洗废水量为11448m3/a，蒸发损耗量为2862m3/a，年补充水量为2862m3/a。车辆冲洗废水中主要污染物为SS，产生浓度约为3000mg/L，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。 项目共配备10辆混凝土运输车，需定期清洗罐车内残余的混凝土，按照每天每辆清洗1次，使用高压喷射冲洗方式对罐内进行冲洗，每天每罐用水量按照0.3m3计，则该部分清洗水用量为900m3/a，废水系数按照0.8计，则废水产生量为720m3/a，蒸发损耗量为180m3/a，年补充水量为180m3/a。厂区内建有1座30m3的洗车池，经洗车池沉淀处理后，上层清水SS浓度达到200mg/L，因为这部分水中含有一定量的外加剂，不能直接回用于生产，该部分用水循环使用，不外排。 图3 水平衡图（单位：m3/d） 3、噪声 项目噪声主要来源为搅拌机、空压机、皮带输送机、水泵等设备产生的机械噪声，噪声源强为80~100dB（A）之间，产噪设备加设减震基础或减震垫。在上述条件下，噪声可减少20~30dB（A）。噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表15 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 源强dB(A); 减噪措施; 减噪后的噪声dB（A). 1; 搅拌机; 1台; 100; 厂房隔声、减震垫; 70. 2; 空压机; 1台; 80; 厂房隔声、减震垫; 55. 3; 皮带输送机; 1台; 80; 厂房隔声、减震垫; 50. 4; 水泵; 2台; 90; 厂房隔声、减震垫; 60. 4、固体废物 本项目固废主要分为一般固废和危险废物，其中一般固废包括除尘器收集的粉尘、添加剂的废包装袋、沉淀池沉渣以及职工生活垃圾；危险废物包括废机油及含油废物。 经查阅《国家危险废物名录》（2016版），设备维修过程产生的废机油及含油废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。 经计算得，项目除尘器收集的粉尘产生量约为313.1865t/a；生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·d）计，项目劳动定员25人，年工作300天，则生活垃圾产生量为3.75t/a；类比同类型项目数据分析可知，废机油及含油废物产生量约为0.5t/a、添加剂的废包装袋产生量约为5t/a；项目在正常运行过程中会产生沉渣，经计算，产生量约为34.488t/a。 表16 固体废物产生量一览表 序号; 固体废物名称; 产生量; 废物种类; 处置方式. 1; 沉淀池沉渣; 34.488t/a; 一般固废; 定期清理，用于场地及道路的填料使用. 2; 除尘器收集的粉尘; 313.1865t/a; 收集后，回用于搅拌工序. 3; 添加剂的废包装袋; 5t/a; 统一收集后，暂存外售. 4; 员工生活垃圾; 3.75t/a; 暂存后运至附近垃圾中转站. 5; 废机油及含油废物; 0.1t/a; 危险废物; 暂存于危废暂存间，定期交由具有资质的单位处理。. 5、物料平衡 项目物料平衡关系一览如下表所示。 表17 项目物料平衡关系一览表 （单位：t/a） 序 号; 投入; 产出. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 1; 水泥; 10万; 成品混凝土; 730013.118. 2; 粉煤灰; 5万; 除尘器收集的粉尘; 313.1865. 3; 石子; 30万; 添加剂的废包装袋; 5t/a. 4; 大砂; 25万; 原料耗损; 36.2955. 5; 外加剂; 1500. 6; 水; 31567; 水蒸发耗损; 953.4. 合计; /; 731321; /; 731321.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 筒仓储存过程 | 有组织颗粒物 | 4543.5mg/m3，313.5t/a | 4.5mg/m3，0.3135t/a |
|  | 预搅拌过程 | 有组织颗粒物 | 4052.1mg/m3，862.5t/a | 4.1mg/m3，0.8625t/a |
|  | 车辆运输过程 | 无组织颗粒物 | 6.315t/a | 0.6315t/a |
|  | 装卸、投料 | 无组织颗粒物 | 1t/a | 0.4t/a |
|  | 食堂做饭 | 油烟 | 0.0068t/a | 0.0007t/a |
| 废水 | 生活污水 180m3/a | COD | 300mg/L；0.054t/a | 经厂内化粪池收集处理后，定期清运，不外排 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.0045t/a |  |
|  |  | TP | 2.5mg/L；0.0005t/a |  |
|  | 车辆冲洗废水 2433.6m3/a | SS | 3000mg/L；34.488t/a | 沉淀处理后，循环使用，不外排 |
| 固体废物 | - 除尘系统 | 收集的粉尘 | 313.1865t/a | 统一收集后，回用于搅拌工序 |
|  | - 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 34.488t/a | 定期清理，用于场地及道路的填料使用 |
|  | - 员工生活 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 暂存后运至附近垃圾中转站 |
|  | - 解包过程 | 添加剂的废包装袋 | 5t/a | 统一收集后，暂存外售 |
|  | - 设备维修 | 废机油及含油废物 | 0.5t/a | 暂存于危废暂存间，定期交由具有资质的单位处理 |
| 噪声 | 项目噪声源主要为搅拌机、空压机、皮带输送机、水泵等设备产生的机械噪声，噪声源强为80~100dB（A），经厂房隔声并经距离衰减后西、南、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，项目噪声对周边环境影响可以接受。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂址位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村，项目所在区域属于工业用地，且不新增用地，项目距离河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区约400m（相对位置见附图7），不在自然保护区范围内，项目评价范围内无自然保护区或风景名胜区，对周围生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工期工段环境污染因素主要有施工扬尘、施工废水、设备噪声、工程剩余土石方、建筑垃圾以及工人生活污水、生活垃圾。 - 大气环境影响分析 施工期间大气环境影响主要为施工扬尘。 扬尘主要为土石方和建筑材料的装载、运输、堆存过程中的扬尘以及回填土方造成的二次扬尘，由于建筑施工扬尘点多分散，源高多在15m以下，属于无组织排放。施工扬尘的产生量及对周围环境的影响程度主要取决于施工方式和施工过程中采取的防护措施。 露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q--起尘量，kg/t•a； V0--距离地面50米的风速，m/s； V0--起尘的风速，m/s； V0--与粒径和含水率有关； W--尘粒的含水率，%。 尘粒在空气中的传播情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒沉降速度见表18。 表18 不同粒径的尘粒沉降速度一览表 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.01; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。 一般情况下，建筑工地的车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中:Q-车辆行驶时的扬尘，kg/km•辆； V－汽车速度，km/h； W－汽车载重量，t； P－道路表面粉尘量，kg/m2。 表19 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘Q（kg/km•辆） P车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5(km/h); 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.502; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 上表为一辆10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面的清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量。在同样路面的清洁度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少扬尘的有效方法。 工程施工期应该特别注意防尘问题，制定必要的防尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 根据《新乡市蓝天工程行动计划》，施工期扬尘治理应满足以下要求： ①建筑施工禁止使用散装水泥；②建筑施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；③施工现场道路、作业区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；④施工中产生的物料堆应采取遮挡、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；⑤运输车辆采取密闭措施，且装载时不宜过满，以减少运输过程中由于泥土的散落造成的扬尘； ⑥企业应在厂区门口树立标识牌，对本项目采取的环保治理措施进行公示，接受公众监督。 另外，根据《新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》中相应的规定，施工过程中应做到如下要求： 积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏，暂不开放的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。开展建筑施工工地扬尘集中整治，所有施工工地实行总包责任制，设24小时看管，建立台账；建立对违法违规企业的长效制约机制。 2、水环境影响分析 施工期废水主要来自现场施工人员生活污水、施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥沙废水。 2.1生活污水 项目施工期施工人员30人，无餐厅（外购），无洗浴间，施工期用水量为1.8m3/d，生活污水产生量为1.44m3/d，其中污染物为COD、NH3-N、TP等。项目施工周期6个月，施工场址设置化粪池，粪便定期清掏，作为农家肥利用，其他盥洗废水经沉淀池沉淀后用于场区洒水抑尘。 2.2施工废水 施工废水主要为施工机械冲洗、混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序产生的泥沙废水，施工废水含有大量的泥沙，针对其废水特征，环评建议在场区低洼处，设置沉淀池，经沉淀后可以大部分去除，处理后回用于施工或用作道路洒水。 因此，评价认为该项目施工期废水对区域地表水影响可以接受。 3、声环境影响分析 项目施工阶段的主要噪声源为各类施工机械的施工噪声及各种建筑材料运输时车辆产生的交通噪声。 施工机械大都具有声级高、无规则、突发性等特点，产生的噪声在85～100dB（A）之间，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，因此该项目在考虑噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。 施工期间施工机械产生的噪声对环境的影响可采用点源预测模式计算，预测公式噪声传播衰减模式为： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A) LA(r0)-距声源r0处的A声级，dB(A) r-预测点距噪声源距离，m r0-距噪声源的参照距离，m 主要施工机械噪声随距离的衰减情况见表20。 表20 主要施工机械随噪声距离的衰减情况表（单位：dB(A)） 机械名称; 距施工机械不同距离的噪声值dB(A). 10m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 500. 挖掘机; 71; 57; 51; 47; 45; 41; 37. 推土机; 70; 56; 50; 46; 44; 40; 36. 振捣棒; 80; 66; 60; 56; 54; 50; 46. 切割机; 75; 61; 55; 51; 49; 45; 41. 电钻; 72; 58; 52; 48; 46; 42; 38. 吊车; 65; 51; 45; 41; 39; 35; 31. 载重汽车; 65; 51; 45; 41; 39; 35; 31. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A）. 由上表可以看出，建设期间如不考虑任何隔声作用，昼间在50m处、夜间在200m处达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值的要求。随着项目主体施工结束，大型设备产生的噪声影响随之消失。为切实减小噪声对周围环境的影响，评价建议施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对周围环境影响。 ①选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ②合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工，若确需连续作业需向相应环境管理部门申请取得作业许可后方可进行，施工作业时避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 ③对挖掘机、装载机等相对固定的高噪声机械设备，应在机械设备周围设置隔声墙，材料选用砖石料、混凝土、木材、轻型多孔吸声复合材料，隔声墙应超过设备1.5m以上，墙长要能使噪声敏感点阻隔在噪声发射角以外，顶部可用双层石棉瓦加盖。 ④合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车车速，尤其经过声敏感区时应限速禁鸣。 4、固体废弃物环境影响分析 施工阶段的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和土建施工产生的建筑垃圾。施工期生活垃圾经集中收集后由市政环卫部门统一收集运至垃圾填埋场进行填埋。项目土建施工期碎砖、过剩混凝土、建筑材料余料等建筑垃圾，按建筑垃圾有关管理要求，在施工现场进行综合利用，不能综合利用的及时清运出场进行处理。 二、营运期环境影响分析： 本项目运营期间对环境主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为车辆运输扬尘、物料装卸粉尘、配料投料粉尘、预搅拌过程产生的粉尘、水泥及粉煤灰筒仓顶部呼吸孔粉尘，另外项目运行过程中存在食堂油烟，由于生活源废气量产生较少，本次评价不再单独进行预测。 - 项目有组织废气排放汇总情况 根据工程分析可知，本项目所产生的有组织废气主要为预搅拌过程中产生的粉尘、筒仓顶部呼吸孔产生的粉尘。 表21 项目废气污染物汇总情况一览表 项目; 排放形式; 产生速率; 治理措施; 排放速率; 排放浓度. 筒仓储存过程; 有组织; 9.6t/a; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（去除效率99.9%）; 0.096t/a; 4.5mg/m3. 预搅拌过程; 有组织; 1.6t/a; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（去除效率99.9%）; 0.0144t/a; 4.1mg/m3. 根据上表可知，筒仓顶部呼吸孔粉尘以及搅拌粉尘排放浓度均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2重点地区特别排放限值10mg/m3的要求。 （2）无组织排放废气预测 本项目无组织排放废气主要有车辆运输扬尘、物料装卸粉尘以及投料粉尘。 根据项目厂区的平面布置及实际的产气环节情况，评价将整个生产车间作为一个面源，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式对粉尘的最大落地浓度、环境敏感点及厂界落地浓度进行估算。 表22 无组织废气的排放及预测情况一览表 项目; 颗粒物. 排放速率（t/a）; 1.0315. 排放源参数; 面源面积（m2）; 2000. 面源排放高度（m）; 10. 面源长度（m）; 50. 面源宽度（m）; 40. 标准（mg/m3）; 0.5. 东厂界; 25m; 0.01014mg/m3. 西厂界; 1m; 0.0007616mg/m3. 南厂界; 90m; 0.02878mg/m3. 北厂界; 10m; 0.002744mg/m3. 曹岗村; 820m; 0.01991mg/m3. 最大落地浓度（mg/m3）; 0.03069. 最大落地浓度对应距离（m）; 190. 由上表可知，本项目厂界颗粒物最大落地浓度0.03069mg/m3（对应落地点距离为190m）能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值0.5mg/m3的要求，曹岗村处颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 因此，项目无组织排放废气对周边环境影响可以接受。 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）的有关规定，需对本项目无组织排放的粉尘做大气防护距离分析。项目大气环境防护距离计算参数及计算结果见表23。 表23 项目大气环境防护距离计算参数及计算结果一览表 污染物; 评价标准（mg/m3）; 面源排放量（t/a）; 计算参数（m）; 大气环境防护建议距离（m）. 高度; 长度; 宽度. 颗粒物; 0.5; 1.0315; 10; 50; 40; 无超标点. 由上表可知，项目运营期间无组织排放的颗粒物在项目所在地周围无超标点，因此本项目无需设置大气防护距离。 （4）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离。 根据卫生防护距离计算公式：L=10lgi=1n100.1Li 式中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg.h-1； Cm——浓度限值； r——有害气体无组织排放所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——系数。项目所在地区近5年平均风速为2.3m/s。 卫生防护距离计算参数取值和计算结果见表24。 表24 卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表 面源名称; 污染物; 排放量（t/a）; 评价标准（mg/m3）; 面源面积（m2）; 卫生防护距离计算值 （m）; 卫生防护距离（m）. 生产车间; 颗粒物; 1.0315; 0.5; 2000; 6.574; 50. 根据上表可知，生产车间的卫生防护距离为50m，范围为东厂界外25m、西厂界外50m、北厂界外40m。在卫生防护距离范围内主要是本项目厂区、道路以及农田，未发现医院、学校、村庄等敏感点（卫生防护距离包络图见附图4），评价建议：根据卫生防护距离设定情况，设置50m环境防护距离。 因此，项目无组织排放的废气对周边环境影响可以接受。 （5）在线监测 根据《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（新政办（2017）2号）《新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案》新政文(2016)41号并结合当地大气污染严峻状态，环评建议企业按照要求在项目排气筒出口处安装在线监测设备以及视频监控设备，监测项目有组织排放粉尘的排放浓度及排放速率，在线监测设备应与环保部门联网，确保数据真实有效，做好数据管理台账。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为车辆清洗废水、职工生活污水。 车辆清洗废水设置5m3的沉淀池及30m3的洗车池收集沉淀后循环使用，不外排。 本项目生活污水中COD300mg/L、NH3-N25mg/L、TP2.5mg/L，则本项目废水污染物产生量为COD 0.054t/a、NH3-N 0.0045t/a、TP 0.0005t/a。经现场踏勘，本项目所在区域未能接入城市污水管网，生活污水经厂内设置的化粪池（容积为5m3）收集处理后，定期清运，不外排。 因此，本项目运行过程中产生的废水对周边水环境影响可以接受。 3、声环境影响分析 项目噪声主要为搅拌机、空压机、皮带输送机、水泵等设备产生的机械噪声，噪声源强为80dB（A）~100dB（A）。本项目所有设备均安装在室内，通过厂房隔声后，噪声值降低约20~30dB(A)，项目仅昼间生产（早上6点到下午7点），评价仅对昼间的声环境影响进行分析。 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，评价采用的预测模式如下 L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—声源源强，dB（A）； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 经厂房隔声，并经距离衰减后，产噪设备对厂界噪声的影响见表25 表25 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 影响 对象; 声源名称; 声源 强度; 距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值; 昼间现状值; 昼间标准限值. 东厂界; 搅拌机; 70; 70; 33.10; 33.92; 54.2; 70. 空压机; 55; 65; 18.74. 皮带输送机; 50; 72; 12.85. 水泵; 60; 55; 25.19. 南厂界; 搅拌机; 70; 100; 30; 30.62; 49.5; 60. 空压机; 55; 65; 18.74. 皮带输送机; 50; 70; 13.10. 水泵; 60; 130; 17.72. 西厂界; 搅拌机; 70; 10; 50; 50.15; 48.6; 60. 空压机; 55; 15; 31.48. 皮带输送机; 50; 13; 27.72. 水泵; 60; 25; 32.04. 北厂界; 搅拌机; 70; 30; 40.46; 42.02; 49.1; 60. 空压机; 55; 32; 24.90. 皮带输送机; 50; 40; 17.96. 水泵; 60; 15; 36.48. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，南、西、北厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。因此，项目噪声对周边环境影响可以接受。 4、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为一般固废和危险废物，一般固废包括除尘器收集的粉尘、添加剂的废包装袋、沉淀池沉渣以及职工生活垃圾；危险废物包括废机油及含油废物。 （1）一般固废 表26 项目固体废物产生量一览表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 产生量; 废物种类; 处置方式. 1; 除尘器收集的粉尘; 313.1865t/a; 一般固废; 收集后，回用于搅拌工序. 2; 沉淀池沉渣; 34.488t/a; 用于场地及道路的填料使用. 3; 员工生活垃圾; 3.75t/a; 暂存后运至附近垃圾中转战. 4; 添加剂的废包装袋; 5t/a; 统一收集后，暂存外售. （2）危险废物 评价要求企业建设10m2的危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）的相关要求防渗、防漏、防雨淋，并设置明显标示和警告牌等，危废采用塑料密封罐等分区暂存，然后交由具有危险废物处理资质的单位处置。 表27 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危废特性; 污染防治措施. 1; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 0.5; 生产过程; 液体; 有机物; 矿物油; 燃烧爆炸等; 存放于危废暂存间定期交由具有资质的单位处理. 表28 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 6; 危废暂存间; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 喷漆房南侧; 10m2; 桶装; 1t; 3个月. 采取以上措施后，一般工业固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB185999-2001）（2013年修改单）的要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求，本项目固体废物能够得到安全处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、总量控制 本项目不涉及预支总量控制指标。 6、产业政策相符性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的限制类、淘汰类及鼓励类之列，属允许类项目，符合国家相关产业政策。 7、选址可行性分析 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村，项目用地属于工业用地，符合曹岗乡土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。项目地理位置详见附图1。 项目位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村，属于农产品主产区，属于大气污染重点防治单元。本项目为年产30万立方米商品混凝土项目，项目符合农产品主产区，大气污染重点防治单元审批项目要求，项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 综上所述，本项目选址可行。 8、项目环保措施、环保投资 本项目建设工程总投资300万元，其中环保投资为26万元，占工程总投资的12%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表29。 表29 工程环保投资及设施验收一览表 污染源分类; 治理措施; 环保设备 （验收内容）; 验收控制标准; 投资 （万元）. 废气; 车辆运输粉尘; 道路洒水，厂区出入口设置冲洗台，厂区地面硬化; 1个车辆冲洗台; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值10mg/m3，表3中无组织排放限值0.5mg/m3; 20. 物料装卸粉尘及投料粉尘; 密闭生产车间，采用高压喷雾设备增加原料湿度，减少粉尘排放; 密闭生产车间，高压喷头2组. 筒仓储存粉尘; 筒仓配备脉冲布袋除尘器（除尘效率99.9%），处理后通过不低于15m高的排气筒排放; 脉冲布袋除尘器（除尘效率99.9%，1台）+1根15m高排气筒（超出生产车间3m以上）. 搅拌粉尘; 搅拌机配备1台脉冲布袋除尘器（除尘效率99.9%），废气处理后分别通过不低于15m高的排气筒排放; 与筒仓共用1台脉冲布袋除尘器（除尘效率99.9%），1根15m高排气筒（超出生产车间顶部3m以上）. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后通过专用烟道引至楼顶排放; 1台油烟净化器（净化效率90%）; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1最高允许排放浓度1.0mg/m3，净化设施（中型）最低去除效率90%; 1. 在线监测; 安装在线监测，监测有组织排放粉尘的排放浓度、排放速率，并于环保部门联网; 在线监测设备1台，并于环保部门联网; /; 10. 废水; 车辆清洗废水; 设置沉淀池收集沉淀后循环使用; 1座沉淀池（容积5m3）；1座洗车池（容积30m3）; 循环使用; 1. 职工生活污水; 经化粪池收集处理后，定期清运; 1个化粪池，容积为5m3; 综合利用; 0.5. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声、减振垫、距离衰减; 减振基础; 西、南、北厂界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求; 0.5. 固废; 除尘器收集粉尘; 回用于搅拌工序; 一般固废暂存区（20m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单; 1. 添加剂废包装袋; 暂存外售. 沉淀池沉渣; 用于场地及道路的填料使用. 职工生活垃圾; 交由环卫部门处理; 垃圾桶若干; /. 废机油及含油废物; 暂存于危废暂存间后，定期加油具有资质的单位处理; 危废暂存间（10m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单; 2. 合计; /; 36.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥储存 | 有组织颗粒物 | 1台脉冲布袋除尘器（共用）+15m高的排气筒 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值0.5mg/m3的要求。 |
|  | 下料、搅拌 | 有组织颗粒物 | 1台脉冲布袋除尘器（共用）+15m高排气筒排放 |  |
|  | 车辆运输 | 无组织颗粒物 | 道路洒水、厂区出入口设置车辆冲洗台 |  |
|  | - 物料装卸及投料 | 无组织颗粒物 | 密闭的生产车间，采用高压喷雾设备增加原料湿度，减少粉尘排放 |  |
|  | - 食堂做饭 | 油烟 | 经油烟净化器处理后通过专用烟道引至楼顶排放（净化效率90%） | 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1最高允许排放浓度1.0mg/m3，净化设施（中型）最低去除效率90% |
| 废水 | - 职工生活污水 | COD、NH3-N、TP等 | 设置化粪池收集处理后，定期清运，不外排 | 合理处置 |
|  | - 车辆清洗废水 | SS | 设置沉淀池及洗车池收集沉淀后循环使用 |  |
| 固废 | 除尘设备 | 收集的粉尘 | 收集后，回用于搅拌 | 资源化利用 |
|  | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 用于场地及道路的填料 |  |
|  | 解包过程 | 添加剂的废包装袋 | 统一收集后，暂存外售 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 暂存后运至垃圾中转站 | 合理处置 |
|  | 设备维修 | 废机油及含油废物 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 | 安全处置 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为设备产生的机械噪声，噪声源强为80~100dB（A），经厂房隔声并经距离衰减后西、南、北厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求项目噪声对周边环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 经封丘县黄河滩区居民迁建指挥部研究决定,在曹岗乡厂门口村（北侧1.7km，S213路西）建设一座搅拌站，该站由封丘县宏祥商砼有限公司曹岗分站承建，投资300万元，建设完成后年产30万立方米商品混凝土，主要用于黄河滩区居民迁建的建设用料，包括房屋、道路等基础设施建设，项目建设完成后可服务与封丘县黄河滩区居民迁建项目。 项目总占地面积16000平方米，其中建筑面积4200平方米，主要建设有实验室、办公用房、封闭式料仓等，项目主要使用外购的水泥、石子、大砂等原料，通过混合搅拌生产商品混凝土。本项目已与2018年8月23日通过封丘县规划建设委员会，会议要求搅拌站必须高标准建设，满足环保要求，否则不予批准生产。 二、产业政策符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的限制类、淘汰类及鼓励类之列，属允许类项目，符合国家相关产业政策。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）的要求。本项目已取得备案证明，项目代码为2017-410727-30-03-040485。 三、规划相符性分析 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村。根据封丘县曹岗乡人民政府和国土资源所出具的证明，项目用地属于工业用地，符合曹岗乡土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。 四、选址可行性分析 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村，项目用地属于工业用地，符合曹岗乡发展规划、土地利用总体规划。项目所在区域地势平坦，交通便利，生产条件良好，周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 项目位于新乡市封丘县曹岗乡厂门口村，属于农产品主产区，属于大气污染重点防治单元。本项目为年产30万立方米商品混凝土项目，项目符合农产品主产区，大气污染重点防治单元审批项目要求，项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 项目设置50米环境防护距离，在环境防护距离范围内无敏感点。 综上所述，本项目选址可行。 五、污染物达标排放可行性 （1）废气 本项目废气主要为车辆运输扬尘、物料装卸粉尘、配料投料粉尘、预搅拌过程产生的粉尘、水泥及粉煤灰筒仓顶部呼吸孔粉尘、食堂油烟。 水泥及粉煤灰筒仓顶部呼吸孔粉尘：筒仓配备脉冲布袋除尘器，水泥储存过程中呼吸孔粉尘处理后通过15m高（超出生产车间顶部3m以上）排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2重点地区特别排放限值10mg/m3的要求； 预搅拌过程粉尘：项目搅拌机配备脉冲布袋除尘器，搅拌粉尘处理后通过15m高（超出生产车间顶部3m以上）排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2重点地区特别排放限值10mg/m3的要求； 车辆运输扬尘、物料装卸粉尘、配料投料粉尘：评价要求建设单位在车辆进出口设置车辆冲洗台，厂区地面硬化，密闭生产车间并采用高压喷雾设备增加骨料湿度，减少粉尘无组织排放。采取上述措施治理后，经预测，颗粒物排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放浓度限值0.5mg/m3的要求，敏感点处颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 食堂油烟：经油烟净化器处理后通过专用烟道引至楼顶排放，经预测，油烟满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型要求。 因此，项目废气对周边环境影响可以接受。 （2）废水 本项目车辆清洗废水经沉淀池及洗车池处理后循环使用；生活污水经厂内设置的化粪池收集处理后定期清运，不外排，项目废水对周边水环境影响可以接受。 （3）噪声 项目噪声主要为搅拌机、空压机、皮带输送机、水泵等设备产生的机械噪声，经厂房隔声并经距离衰减后西、南、北厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 因此，本项目噪声对周围环境影响可以接受，治理措施可行。 （4）固废 本项目固废废物主要分为一般固体废物和危险废物，其中一般固废包括除尘器收集的粉尘、添加剂的废包装袋、沉淀池沉渣以及职工生活垃圾；危险废物包括废机油及含油废物。 除尘器收集的粉尘经收集后回用于搅拌工序；沉淀池沉渣用于场地及道路的填料使用；生活垃圾经暂存后运至附近垃圾中转站；废机油及含油废物存放于10m2的危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）的相关要求防渗、防漏、防雨淋，并设置明显标示和警告牌等，危险废物采用塑料密封罐暂存，定期交由有资质的单位处理。 经采取以上措施后，本项目固体废物能够得到合理处置，对周围环境影响可以接受。 （5）总量控制 本项目不涉及预支总量控制指标。 （6）在线监测 根据《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（新政办（2017）2号）以及《新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案》新政文(2016)41号并结合当地大气污染严峻状态，环评建议企业按照要求在排气筒出口处安装在线监测设备以及视频监控设备，对项目有组织排放粉尘的浓度及排放速率进行实时监测，在线监测设备应与环保部门联网，确保数据真实有效，做好数据管理台账。 六、建议 - 严格执行环保“三同时”制度，项目投产后应及时申请环保验收。 - 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。 - 定期对员工进行安全生产和保护环境的培训，加强设备日常维护和保养，确保所有设备处于正常工况，消减污染物的产生量和污染物的达标排放。 - 环评建议企业按照要求安装在线监测设备，并于环保部门联网，确保数据真实有效，做好数据管理台账。