- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产起重机配件、液压升降平台、悬臂起重机1000吨新增喷漆房建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南科森起重升降设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 董建焕 | 身份证号 |  | 410727199201075320 |  |  |  |  |  | 联系人 | 闫海龙 |
| 通讯地址 | 封丘县起重工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18338905000 |  |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 453300 |
| 建设地点 | 封丘县环卫（起重）产业集聚区(张岗村向西665m039县道路南) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-410727-34-03-043449 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C343物料搬运设备制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 30 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 400 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  | 7.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.88% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |  |
| 项目由来 河南科森起重升降设备有限公司（原新乡市海升起重机械有限公司，该公司已注销）于2015年在封丘县黄陵工业园区（即封丘县起重工业园区），建设年产起重机配件、液压升降平台、悬臂起重机1000吨项目，生产工艺为原料下料——钻加工、折弯等——焊接、组装——除毛刺——检验——成品。项目的环境影响报告表于2015年9月29日取得封丘县环境保护局批复，批复文号为封环表（2015）38号（见附件6），目前未进行环保验收。 根据市场需求，河南科森起重升降设备有限公司拟投资400万元，在现有厂区内，建设年产起重机配件、液压升降平台、悬臂起重机1000吨新增喷漆房建设项目。本次扩建内容为在现有生产工艺的基础上，增加喷漆工艺，新增1座30m2的标准化喷漆房，配套建设相应的环保设施，并根据生产需求，增加角磨机、起重机、钻床、焊机等设备，原来的钻床不再使用。扩建后生产规模不变。 项目在现有厂区内建设，不新增占地，根据封丘县起重产业园区用地规划图（见附图五）及封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室出具的证明（见附件3），项目用地性质为工业用地，符合园区土地利用规划、发展规划及总体规划。 根据封丘县起重产业园区规划环评文件，园区主导产业为起重设备及配件，并以仓储物流为辅带动相关产业发展。本项目在现有工程的基础上新增喷漆工艺，增加产品附加值，属于园区主导产业，符合封丘县起重产业园区产业定位（证明见附件4）。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目，符合国家相关产业政策。项目现已于封丘县发展和改革委员会取得备案证明，项目代码为2018-410727-34-03-043449，详见附件2。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令 第 44 号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部 1 号令）规定，本项目属于第二十三项、通用设备制造业 第69条“通用设备制造及维修”，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，“其他（仅组装的除外）”编制报告表，“仅组装的”填写登记表。本项目有喷漆工艺，年用油性漆3.4026吨，应编制环境影响报告表。 受河南科森起重升降设备有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场踏勘调查、收集资料、预测分析的基础上编制了该项目的环境影响报告表。根据现场踏勘，项目尚未开工建设，不涉及未批先建。 工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于封丘县环卫（起重）产业集聚区。项目东侧为河南华美环保科技有限公司，南为空地，西侧为新乡矿山起重公司，北临039县道，隔路为河南省劲雕起重设备有限公司和河南港口起重机械公司；项目西南侧930m处为庄户村，南侧840m处为艾村，东南方向845m处为陈岗村，东侧665m处为张岗村，距离项目最近的敏感点为项目厂区东侧655m处的尹岗镇中心幼儿园，距离本项目最近的地表水体为厂区东侧405m处的陶北排。项目周边周边环境示意图见附图二。 2、建设规模及内容 本项目在现有厂区内建设，不新增占地，厂区总平面布置图见附图3。项目基本情况一览表如表1所示，厂区主要建筑如表2所示，新增设备如表3所示。 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 项目名称; 年产起重机配件、液压升降平台、悬臂起重机1000吨新增喷漆房建设项目. 2; 建设性质; 改扩建. 3; 所属行业; C343 物料搬运设备制造. 4; 建设地点; 封丘县环卫（起重）产业集聚区. 5; 建设单位; 河南科森起重升降设备有限公司. 6; 总投资; 400万元. 7; 劳动定员; 10人. 表2 本项目主要建筑一览表 序号; 类别; 名称; 建筑面积（m2）; 结构; 依托情况. 1; 主体工程; 喷漆房; 规格：7m×4.3m×4.5m; 框架; 新建，在厂区内建设，不新增占地. 2; 辅助工程; 办公室; 50; 砖混; 依托现有. 4; 环保工程; 废气; 喷漆废气; 喷淋塔+光氧催化处理装置+活性炭吸附箱+15m高排气筒; 新建. 5; 磨光粉尘; 车间阻隔、自然沉降. 6; 废水; 项目依托现有职工，无废水产生; /. 7; 噪声; 设备运行噪声，减振、隔声; 新建. 8; 固废; 垃圾桶; 依托现有. 一般固体废物堆存区（20m2）; 新建. 危废暂存间（10m2）; 新建. 表3 本项目新增主要设备 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 喷漆房配套环保设施; 喷淋塔+光氧催化装置+活性炭箱; 1套. 2; 角磨机; 4台. 3; 起重机; 2.8T单梁; 1台. 4; 起重机; 2.8T龙门; 1台. 5; 钻床; 立式50钻; 1台. 6; 焊机; 500; 1台. 3、项目产品方案 本项目产品主要有：四轮移动式液压升降平台、定柱式悬臂吊、电动平车、升降货梯及起重机配件，本项目的产品规格根据买方厂家提供的图纸尺寸来定，产品规格大小不一，本次环评单品喷漆面积取平均值，本项目产品方案详见表4。 表4 产品方案一览表 产品名称; 数量（台套）; 单品喷漆面积（m2）; 漆膜厚度（mm）; 单品漆用量（Kg/台）; 涂装面积（m2）; 漆量 （Kg）; 备注. 四轮移动式液压升降平台; 150; 12; 0.12; 1.5408; 1800; 231.12; 底漆1遍 面漆1遍 （统计喷漆面积为底漆及面漆加和量，平均密度为1.07g/cm3）. 定柱式悬臂吊; 150; 10; 0.12; 1.284; 1500; 192.6. 电动平车; 100; 15; 0.12; 1.926; 1500; 192.6. 升降货梯; 50; 15; 0.12; 1.926; 750; 96.3. 起重机配件; 300; 8; 0.12; 1.0272; 2400; 308.16. 计算合计; /; /; /; /; 7950; 1020.78. 油漆附着率; 75%; 实际油漆量; 2268.4; 不含稀释剂. 含固率; 60%. 质量比例; 稀释剂：油漆=1：2; 稀释剂用量; 1134.2; 全部挥发. 油漆含稀释剂用量; 3402.6; /. 4、原辅材料与能源消耗量 本项目原辅材料及能源消耗量见下表。 表5 项目原辅材料及动力消耗情况一览表 序号; 类别; 名称; 耗量; 备注. 1; 底漆 1.5466t/a; 灰醇酸防锈漆; 1.0311t/a; 醇酸树脂，加入防锈颜料、填料、溶剂、催干剂等组成；含固率60%，甲苯含量8%，二甲苯含量10%，其他有机溶剂22%. 2; 稀释剂; 0.5155t/a; 甲缩醛. 3; 面漆 1.856t/a; 醇酸调和漆; 1.2373t/a; 醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂以及溶剂等组成；含固率60%，甲苯含量8%，二甲苯含量10%，其他有机溶剂22%. 4; 稀释剂; 0.6187t/a; 甲缩醛. 5; 能源; 电; 2万kw·h/a. 表6 项目所用漆料挥发分主要成分的物化性质一览表 名称; 甲苯; 二甲苯; 甲缩醛. C7H8，分子量 92.14; C8H10，分子量 106.17; C3H8O2，分子量76.09. 外观气味; 无色透明液体，有类似苯的芳香气味; 无色透明液体，有类似 甲苯的芳香气味; 无色澄清易挥发可燃液体，有氯仿气味和刺激味. 特征; 熔点：-94.9℃ 沸点：110.6℃ 闪点：4℃ 饱和蒸汽压：4.89kPa/30℃; 熔点：-25.5℃ 沸点：144.4℃ 闪点：25℃ 饱和蒸汽压：1.16kPa/25℃; 熔点：-104.8℃ 沸点：42.3℃ 闪点：-18℃ 饱和蒸汽压：43.99kPa/25℃. 相对密度 （水=1）; 0.87; 3.66; 0.86. 溶解性; 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多种 有机溶剂; 不溶于水，可混溶于乙醇、 乙醚、氯仿等多数有机溶剂。; 溶于3倍的水， 与多数有机溶剂混溶. 危险特征; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高 热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过 快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。; 其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引 起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气 重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 流速过快，容易产生和积聚静电。; 甲缩醛蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。与氧化剂接触会猛烈反应。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。. 健康危害; 对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜炎及咽充血、头痛、恶心、 头晕、胸闷、呕吐、四肢无力、步太蹒跚。 重者可有躁动、抽搐或昏迷。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，肝肿大，女工有月经异常，皮肤干燥、皲裂、皮炎。; 对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作 用；长期作用可影响肝、肾功能。急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等，重症者有幻觉、神志不清等，有时有癔病样发作。慢性中毒：病人有神经衰弱综合征 的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。; 对粘膜有刺激性，有麻醉作用。吸入蒸气可引起鼻和喉刺激；高浓度吸入出现头晕等。对眼有损害，损害可持续数天。长期皮肤接触可致皮肤干燥。. 毒性; 属低毒性 LD50：5000mg/kg （大鼠经口）; 属低毒性 LD50：4000mg/kg (大鼠经口); 微毒 LC50：5708mg/kg （大鼠吸入）. 5、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目新建喷漆房不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类之列，项目符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关要求。 6、劳动定员与工作制度 厂区现有劳动定员10人，本项目劳动定员从现有职工中调配，不新增员工，全年生产300天，单班昼间8小时工作制，员工不在厂区内食宿。 7、公用工程 （1）供水 本项目增加喷淋用水，循环用水不外排，定期补充新鲜水量约30 m3/a，不新增员工，不新增生活用水，生活用水量为90m3/a。项目用水量为120m3/a，由厂区内自备水井满足。 （2）排水 项目生产过程无废水产生，本项目不新增员工，不新增生活污水排放。雨水排至市政雨水管网，现有工程生活污水经化粪池处理后定期清运。 （3）供电 本项目用电量为4万kW•h/a，由当地电网供给，可以满足用电需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 河南科森起重升降设备有限公司（原名为新乡市海升起重机械有限公司）于2015年在封丘县黄陵工业园区（即封丘县起重工业园区），建设年产起重机配件、液压升降平台、悬臂起重机1000吨项目，项目的环境影响报告表于2015年9月29日取得封丘县环境保护局批复，批复文号为封环表（2015）38号，项目未进行验收。 现有工程组成一览见下表。 表7 现有工程组成一览表 序号; 类别; 名称; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 350; 钢构; 保留. 2; 辅助工程; 生活办公区; 50; 砖混; 保留. 3; 环保工程; 废气; 切割粉尘; 车间阻隔; 保留. 4; 焊接烟尘; 由移动式焊接烟尘净化器收集处理; 保留. 5; 废水; 生活污水经化粪池收集后，定期清运; 保留. 6; 噪声; 设备运行噪声，减振、隔声; 保留. 7; 固废; 垃圾桶; 保留. 现有工程产品方案一览见下表。 表8 现有工程主要产品一览表 序号; 产品名称; 数量. 1; 四轮移动式液压升降平台; 150台. 2; 定柱式悬臂吊; 150台. 3; 电动平车; 100台. 4; 升降货梯; 50台. 5; 起重机配件; 300套. 现有工程原辅材料一览见下表。 表9 现有工程原辅材料用量一览表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 钢板; 350t; 外购. 2; 圆钢; 200t; 外购. 3; 角钢; 100t; 外购. 4; 带钢; 100t; 外购. 5; 毛坯铸件; 10000件; 外购. 6; 标准件; 10370套; 外购. 7; 普通焊条; 1.5t; 外购. 8; 润滑油; 30kg; 外购. 9; 电机; 700台; 外购. 10; 减速轮; 700套; 外购. 11; 车轮; 300套; 外购. 现有工程主要生产设备见下表。 表10 现有工程主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号（或功率）; 数量; 变动情况. 1; 切割机; JG400; 2台; 保留. 2; 锯床; GB4235; 1台; 保留. 3; 钻床; Z4116; 1台; 淘汰. 4; 电焊机; BX1-500; 3台; 保留. 5; 角磨机; SXJ180S; 1台; 保留. 6; 折弯机; /; 1台; 保留. 1、现有工程工艺流程 - 生产工艺流程图和产污环节示意图见下图。 噪声 边角料 边角料 烟尘 粉尘 原料 切割 压槽、钻孔 焊接 组装 打磨、喷漆（外协） 成品外售 图1 现有工程生产工艺及产污环节示意图 （1）切割：将原材料根据要求用切割机将钢材料剪切成所要尺寸； （2）压槽、钻孔：使用压槽机、钻床等设备按照买方厂家给定的图纸尺寸对钢材进一步加工； （3）焊接：将钢材拼接好，然后通过焊机对产品焊接； （4）组装：将外购的电机、减速轮、车轮等配件与焊接好的钢材组装成各种产品，并对其尺寸进行初步检查； （5）打磨、喷漆（外协）：现有工程无喷漆工艺，将组装好的成品外运，在外厂进行打磨，主要为去除产品表面的铁锈及焊接废渣等杂质，从而有利于后续喷漆工序的进行，达到更好的喷漆效果； （6）成品外售：将喷过漆且晾干后的产品运回厂内做检查，合格后，成品外售。 2、现有工程产排污情况 （1）废气 现有工程废气主要为焊接烟尘、切割下料粉尘，均为无组织排放。本次评价对焊接烟尘、下料粉尘排放量进行核算。 ①焊接烟尘 焊接烟尘来源于焊接过程中金属元素的挥发，其尘粒极细小（直径5m以下），成分复杂，主要成分为Fe2O3、SiO2、MnO2，毒性不大。 根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接废气中焊接烟尘排放量为5～8g/kg焊接材料，本次排放系数取为焊接烟尘7g/kg焊丝。现有工程焊丝用量为1.5t/a，据此进行计算，项目焊接废气中烟尘产生量为10.5kg/a。 焊接烟尘经厂家配备的移动式焊接烟尘净化器收集后净化处理。集气效率按80%计，移动式焊接烟尘净化器除尘效率为99%，则项目焊接烟尘无组织排放量为2.1kg/a。项目焊接烟尘产生量较少，经移动式焊接烟尘净化器处理后，对周围大气环境影响可以接受。 ②下料粉尘 下料粉尘的主要成分为金属颗粒。根据类比资料分析可知，钢材切割过程中产生的粉尘量约占钢材用量的0.8‰左右，现有工程需切割的钢板、圆钢、角钢、带钢等原材料约750t/a，则颗粒物产生量约0.6t/a。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，约占颗粒物产生量的30%，即颗粒物无组织排放量为0.18t/a。 切割粉尘产生量较小，对周边大气环境影响可以接受。 （2）废水 现有工程生产过程不用水，废水为生活污水。现有工程劳动定员10人，员工生活用水量为0.3m3/d，即90m3/a；排放系数按0.8计，则生活废水产生量为0.24m3/d，72m3/a。污染因子COD、NH3-N产生浓度分别为300mg/L和25mg/L，则污染物产生量为COD0.0216t/a、NH3-N0.0018t/a。生活污水经化粪池处理后定期清运。 （3）噪声 现有工程高噪声设备主要有切割机、钻床、焊机等，主要噪声源均安装在车间内部，采取加装设置减振基础等措施，再经厂房隔声、距离衰减降低噪声。根据现场勘查时实测（2018年8月15日~2018年8月16日），各厂界噪声现状值如下表所示。 表11 项目四厂界噪声实测结果一览表 单位：dB（A） 监测方位; 2018年8月15日; 2018年8月16日. 昼间等效连续声级; 昼间等效连续声级. 东厂界; 53.4; 54.8. 南厂界; 46.3; 46.2. 西厂界; 48.1; 47.5. 北厂界; 47.6; 47.4. 标准限值; 60; 60. 由上表可知项目四厂界噪声现状值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固废 固废主要为边角料、焊接废渣（废焊丝、焊条）、生活垃圾。 根据企业提供资料，现有工程边角料产生量为5t/a。原环评未核算焊接废渣，本次评价按照类比参数对其进行估算。 焊接废渣（废焊丝、焊条）产生量约为焊丝用量的1/20，现有工程焊丝用量为1.5t/a，则焊接废渣产生量为0.075t/a。 生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·d）计，现有劳动定员10人，年工作300天，则生活垃圾产生量为5kg/d，即1.5t/a。 边角料、焊接废渣经收集后外售；生活垃圾暂存后定期运往垃圾中转站，交由环卫部门集中处置。 表12 现有工程各污染物排放情况一览表 3、项目现有工程存在的环境问题及整改措施 污染因素; 产污环节; 污染物; 排放量; 防治措施. 废气; 焊接; 烟尘; 0.0105t/a; 移动式焊接烟尘净化器. 下料; 粉尘; 0.18t/a; 车间阻隔. 废水; 生活污水（72m3/a）; COD; 0; 定期清运. NH3-N; 0. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 安装减振基础、厂房隔声、距离衰减. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 0; 交由环卫部门处理. 生产过程; 一般固废; 边角料; 0; 外售. 焊接废渣; 0. 表13 现有工程存在的环境问题及相应的整改措施一览表 序号; 存在问题; 整改措施. 1; 一般固废随意堆放，厂区杂乱; 修建一般固废暂存区，定期对厂区清扫，保持厂区整洁. 2; 项目现有工程未进行验收监测; 同本项目一同验收. 3; 现有工程未说明废机油及含油废物用量; 本次环评进行补充，并修建危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理。. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 封丘县属新乡市，位于河南省的东北部。地处东经114°14′～114°46′，北纬34°53′～35°14′。东临长垣县，南隔黄河与开封市相望，西靠延津县，北接安阳市滑县。古为封父国地，西汉置封丘县。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 项目位于新乡市封丘县起重工业区，项目地理位置图见附图1。 2、地质 封丘县境地质构造属于华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土，结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15－20t/m2，项目所在地未有重大断层。 3、地形、地貌 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65-72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m，地形较为平坦，地势总体为东南高西北低，南高北低，坡降较小，在1/2000～1/4000。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 4、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。 4、水文特征 （1）地表水资源 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。 黄河流经封丘县南和县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗镇苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长56km，均为地上“悬河”，引黄灌溉非常便利。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄凌乡陶北村进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积499km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境，境内流长32.5km，流域面积439km2。 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后定期清运，对地表水环境影响较小。 （2）地下水 项目所在区域地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为4～5米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于1g/L，水化学类型是HCO3-Na9K型。 6、土壤 该区域为黄河冲积层，地表为沙壤土，地形平坦。六米以内为素填土，六米以下为亚砂土。两层地质条件及承载力无明显差别，容许承载力可采用八吨/平方米；埋深七米以下大于十二吨/平方米。自有记载以来，封丘县没有作为震源发生过地震，被划为七度以下烈度震区。 7、矿产资源 项目所在地形成的矿产可分为9大类28种：能源矿产有煤、泥炭、地热、石油、天然气；黑色金属矿产有铁矿；有色金属矿产有铜、铅、锌矿；贵金属矿产有金矿；化工原料矿产有重晶石、磷、化工用灰岩；冶金辅助原料矿产有白云岩、耐火粘土、石英岩（硅石）；建筑材料矿产有水泥用灰岩、水泥配料用粘土、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土；特种非金属原料矿产有水晶、冰洲石以及地下水、矿泉水等。其中煤、水泥用灰岩、饰面花岗岩、地下水、矿泉水是本市的优势矿产。 8、植被及生物多样性 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔同盟协调发展。 项目周边500m范围内尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性。 表14 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区划分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市封丘县起重工业园; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; /; /; 项目不在集中水源地保护区范围内; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为年产起重机配件、液压升降平台、悬臂起重机1000吨新增喷漆房建设项目; 非豁免类. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市封丘县起重工业区; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 由上表可知，本项目厂址位于新乡市封丘县环卫（起重）产业集聚区，属于工业准入优先区。 表15 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制环境影响报告表; 符合. 下放部分审批权限; 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目为二类工业项目; 不符合. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 本项目所在园区为封丘县环卫（起重）产业集聚区，项目符合园区主导产业；园区规划污水处理厂尚未建成，现有工程生活污水经化粪池处理后定期清运。; 符合. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。; 本项目位于封丘县环卫（起重）产业集聚区，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目; 项目非重污染项目，符合审批要求. 本项目为年产起重机配件、液压升降平台、悬臂起重机1000吨新增喷漆房建设项目，属于二类工业项目，项目位于新乡市封丘县环卫（起重）产业集聚区，属于重点开发区，属于大气污染防治重点单元。 大气污染防治重点单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 根据上表可知，本项目不属于大气污染防治重点单元不予审批的建设项目。 封丘县尹岗乡李堂村水厂地下水井群（共2眼井）其一级保护区范围为：水厂厂区及外围东15米、西40米、南10米、北30米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。该水厂未划定二级保护区，本项目距离该水厂约400m，不在其保护区范围内。 综上所述，项目符合《通知》的要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布空气质量数据，选用2018年6月份新乡市环境空气质量监测浓度值（月均值），详见下表。 表16 新乡市2018年6月环境空气质量达标情况一览表 单位：（μg/m3） 污染因子; PM10; PM2.5; SO2; NO2. 监测值; 81; 40; 21; 34. 24小时平均标准值; 150; 75; 500; 200. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2018年5月项目所在区域的环境空气质量中的PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，当地环境空气质量基本为良，个别天数为轻度污染，为了进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、水环境质量现状 距项目最近的地表水体为东侧405m处的陶北排，为天然渠排水渠，根据新乡市水环境功能区划，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据新乡市环境保护局网站公示的 2018 年第 6 期《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》发布的数据，天然渠封丘陶北断面监测结果达标情况一览如下表所示。 表17 新乡市2018年6月封丘陶北断面地表水质量达标情况一览表 单位：mg/L 污染因子; COD; NH3-N; TP. 监测值; 21; 0.1; 0.030. 标准值; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目所在地的水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，本项目所在区域地表水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘查时实测（2018年8月15日~2018年8月16日），项目所在区域噪声现状值见表18。 表18 项目所在区域声环境现状实测结果一览表 单位：dB（A） 监测方位; 2018年8月15日; 2018年8月16日. 昼间等效连续声级; 昼间等效连续声级. 东厂界; 53.4; 54.8. 南厂界; 46.3; 46.2. 西厂界; 48.1; 47.5. 北厂界; 47.6; 47.4. 标准限值; 60; 60. 由上表监测结果可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目所在区域内天然植被较少，结构类型单一。项目评价范围内并未发现自然保护区或风景名胜区，经现场踏勘，项目500米范围内无重点保护野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，项目所在区域主要环境保护目标和保护级别见表19。 表19 本项目周围环境保护目标及其距离 项目; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 环境空气; 尹岗镇中心幼儿园; E; 655; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 庄户村; SW; 930. 艾村; S; 840. 陈岗村; SE; 845. 张岗村; E; 665. 地表水; 陶北排; E; 405; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO224小时平均; μg /m3; 150. NO224小时平均; 80. PM1024小时平均; 150. PM2.524小时平均; 75. 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012; 二级标准 非甲烷总烃; mg/m3; 2.0. 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）; 甲苯; mg/m3; 0.6. 二甲苯; 0.2. 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; COD; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB(A); 昼间≤60 夜间≤50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染类型; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织：60mg/m³，去除效率≥70% 无组织：厂界处浓度2.0mg/m3，车间边界处4.0mg/m3. 甲苯; 有组织：甲苯与二甲苯合计20mg/m³ 无组织：厂界处浓度0.6mg/m3，车间边界处1.0mg/m³. 二甲苯; 有组织：甲苯与二甲苯合计20mg/m³ 无组织：厂界处浓度0.2mg/m3，车间边界处1.2mg/m³. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 无组织：厂界外浓度1.0 mg/m3. 甲苯; 有组织：排放速率限值3.6kg/h. 二甲苯; 有组织：排放速率限值1.2kg/h. 非甲烷总烃; 有组织：排放速率限值12kg/h. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 噪声; 2类; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 固废; 《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 准 | 建议大气污染总量控制指标为SO2：0t/a，NOx ：0t/a，挥发性有机物0.16026t/a；不新增废水排放，水污染物总量控制指标为COD：0 t/a，NH3-N：0 t/a。 |

建设项目工程分析

- 工艺流程简述 生产工艺流程及简述如下： 噪声、固废 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 焊接 切割下料 组装 外购原材料 机械加工 废气 喷底漆 晾干 喷面漆 晾干 废气、固废 废气 废气、固废 半成品 本项目 打磨 粉尘 成品 图2 生产工艺及产污环节流程图 本项目生产工艺为产品焊接组装后的喷漆工艺，前面的工艺不再进行分析。 （1）打磨：将焊接好的产品通过滑道推至喷漆房内，然后使用手持磨光机对产品进行手工打磨除表面杂质； （2）喷漆、晾干：本项目一共喷底漆1遍，面漆1遍，全程使用高压无气喷涂的方式进行喷漆，漆料附着率在75%左右，其余25%漆料成为漆雾扩散到空气中； 项目喷漆房规格为7m×4.3m×4.5m，项目拟采用1台风机，设置1个引风口。喷漆后，风机继续引风，直至设备在喷漆房内晾干为止，晾干方式可行。晾干过程中，产品表面涂覆漆料中的醇酸树脂等在固化剂的作用下固化成膜，其余的有机溶剂组成全部挥发至空气中成为废气。成膜时间为4～6h，底漆、面漆成膜后有机废气基本挥发完全。 二、主要污染工序： （1）废气：打磨粉尘以及喷漆过程中产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等。 （2）噪声：主要是空压机、风机等设备运行噪声。 （3）废水：不新增员工，无废水产生。 （4）固废：主要为漆渣、废活性炭、光氧催化处理装置产生的废灯管、废催化剂、废滤棉、废漆桶、废机油及含油废物。 三、源强分析 1、废气 1.1打磨粉尘 本项目仅对工件生锈的部位进行手工打磨，打磨过程中会产生少量的粉尘，主要成分为金属颗粒，比重较大，沉降较快，大部分颗粒物在空气中短时间停留后沉降于地面。 经类比分析，打磨粉尘产生量约为打磨工件的0.05%左右，项目需打磨的工件约1000t/a，则打磨粉尘产生量为0.5t/a。由于金属颗粒物质量较重，颗粒物散落范围很小，经车间阻隔后，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，约占颗粒物产生量的30%，即颗粒物无组织排放量为0.15t/a。年打磨时数约为500h，则打磨粉尘排放速率为0.3kg/h。 1.2喷漆废气 项目底漆喷涂和面漆喷涂过程中，会有漆雾及有机废气产生，其中包括甲苯、二甲苯等污染物。 根据建设单位相关设计资料，喷漆房设计规格为7m(L)×4.3m(W)×4.5m(H)。项目设置1条喷漆线，拟采用1套处理环保设施处理废气，引风方式为“上送风，下引风”。喷漆工艺全部为高压无气喷涂。喷漆房平均每天作业时间为4h。 本项目所使用漆主要为灰醇酸防锈漆、醇酸调和漆，共计2.2684t/a；稀释剂为甲缩醛，用量为1.1342t/a。根据原辅材料成分一览表，项目使用的油漆固分平均含量为60%，甲苯和二甲苯平均含量分别为8%和10%，余下为醇类等有机溶剂。涂装和晾干过程中油漆、稀释剂中的有机溶剂全部挥发。则项目各废气产生量为甲苯181.472kg/a、二甲苯226.84kg/a、非甲烷总烃1633.248kg/a，产生速率为甲苯0.1512kg/h、二甲苯0.189kg/h、非甲烷总烃1.36104kg/h。 项目油漆使用量为2.2684t/a（不含稀释剂），油漆固分平均含量为60%。喷漆过程中漆雾附着率约为75%，即1020.78kg/a；另有10%的漆雾落到操作台面上，即136.104kg/a；剩余的漆雾量为204.156kg/a，通过风机进入喷淋塔吸收。喷淋塔对漆雾的综合去除效率一般为70%~80%，本次评价按照70%计。 经喷淋塔预处理后漆雾及有机废气一同由负压风机集气收集，然后通过光氧催化装置+活性炭吸附箱进行处理。设计喷漆房密封性较好，喷漆房对有机废气收集效率大于95.0%。光氧催化装置处理效率为70%，活性炭吸附箱处理效率为90%，废气处理后通过15m高排气筒排放。 油漆 340.26 漆渣 喷 漆 加 工 2268.4 1357.6374 产品附着 1020.78 光氧催化装置处理 102.078 无组织排放 有组织排放 58.18446 稀释剂 1134.2 甲苯：5.171952 二甲苯：6.46494 非甲烷总烃：46.547568 甲苯：9.0736 二甲苯：11.342 非甲烷总烃：81.6624 喷淋塔吸收：142.9092 操作台上：136.104 滤棉吸收：61.2468 活性炭吸附箱吸附 523.66014 油漆中有机废气污染物在喷漆、晾干过程中挥发比例约为65%、35%。本项目所用油漆及稀释剂平衡分析如图3。 图3 项目涂料平衡图（单位：kg/a） 2、废水 本项目增加喷淋用水，该部分用水经喷淋塔下方设置的沉淀池沉淀处理后，循环使用不外排，考虑到蒸发损耗，需定期补充新鲜用水，补充量约为30m3/a；项目依托现有职工，无新增生活污水产生。现有工程生活污水经化粪池处理后定期清运。 3、噪声 本项目高噪声设备主要有空压机、风机等，噪声源强在75~80dB（A）之间，通过减震消音、距离衰减等措施处理后噪声约降低20~30dB（A）。噪声源强和治理措施及效果一览表见下表20。 表20 本工程主要高噪声设备噪声产排情况表 序号; 噪声源; 数量; 源强; 排放情况; 采取措施. 1; 空压机; 1台; 75 dB(A); 50 dB(A); 减震消音. 2; 风机; 1台; 80 dB(A); 55dB(A); 减震消音. 4、固废 本项目固体废物有漆渣、废活性炭、光氧催化处理装置产生的废灯管、废滤棉、废漆桶、废催化剂、废机油及含油废物。 经查阅《国家危险废物名录》（2016版），漆渣属于“HW12染料、涂料废物，非特定行业，废物代码900-252-12，使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”； 废活性炭、废滤棉、废漆桶属于“HW49其他废物，非特定行业，废物代码900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”； 废灯管属于“HW29 含汞废物，非特定行业，废物代码为900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”； 废机油及含油废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”均为危险废物。 项目漆渣包括喷漆工序中落在操作台上的漆渣和沉积在喷淋塔水槽中的漆渣。类比同类企业，喷漆工序中，漆雾有约10%落在操作台表面形成漆渣，另外有约15%的漆雾进入喷淋塔中，喷淋塔吸收漆雾的效率为70%。本项目年用油漆量为2.2684t（不含稀释剂），油漆固分平均含量为60%，则漆渣产生量为0.27901t/a。 本项目油漆用量为3.4026t/a（含稀释剂），每桶油漆约重45kg，则本项目每年约产生76个废漆桶，约重0.1t。 本项目采用的活性炭吸附箱有效容积约为250L（100cm *150cm *50cm），按照活性炭密度0.5g/cm3计，则活性炭箱内活性炭量约为375kg，活性炭对有机废气的吸附量约为0.2kg/kg活性炭，吸附效率按90%计，本项目被吸附的有机气体量约为523.66kg/a，则需消耗活性炭量为2618.31kg/a，即废活性炭量约为2618.31kg/a，活性炭吸附箱可以满足喷漆要求，平均每年更换7次。 经咨询环保工程单位，光氧催化处理装置每1万m3/h风量需安装40根灯管，灯管每年更换约为总数量的10%。项目设计风机风量为13000m3/h，则项目使用灯管数量为80根，年产生8根废灯管，约重0.005t/a；根据使用情况，光氧催化处理装置的催化剂更换周期为1~2年，年产生废催化剂约0.01t/a，由厂家定期回收；光氧催化处理装置产生的废滤棉约为0.05t/a。 项目年用机油约0.05t/a，废机油及含油废物产生量约为0.1t/a。 本项目固体废物的产生量见表21。 表21 项目固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生环节; 产生量（t/a）; 性质; 处理措施. 1; 废催化剂; 光氧催化处理装置; 0.01; 一般固废; 交由厂家回收. 2; 废灯管; 0.005; 危险废物 废物代码：900-023-29; 设置危废暂存间分区收集后，交由具有危险废物处理资质的单位处置. 3; 废滤棉; 0.05; 危险废物 废物代码900-041-49. 4; 废活性炭; 活性炭吸附箱; 2.61831. 5; 废漆桶; 喷漆; 0.1. 6; 漆渣; 0.34026; 危险废物 废物代码：900-252-12. 7; 废机油及含油废物; 设备维护; 0.1; 危险废物 废物代码：900-214-08. 5、本工程完成后全院污染物排放“三本账”情况 本项目建成后全厂污染物产排情况见表22： 表22 本工程完成后全厂污染物排放“三本账”一览表 单位：t/a 污染物; 现有工程排放量; 本工程 排放量; “以新带老” 削减量; 本工程完成后 全厂污染物排放量; 排放增减量. 废气; 甲苯; 0; 0.01425t/a; 0; 0.01425t/a; 0.01425t/a. 二甲苯; 0; 0.0178 t/a; 0; 0.0178 t/a; 0.0178 t/a. 非甲烷总烃; 0; 0.1282 t/a; 0; 0.1282 t/a; 0.1282 t/a. 颗粒物; 0.1905; 0.15t/a; 0; 0.3405t/a; 0.3405t/a. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 0; 0; 0; 0; 0.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷漆及晾干过程 | 有组织 | 甲苯 |  | 7.18mg/m3，0.1723984t/a | 0.33mg/m3，0.005171952t/a |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 13.81mg/m3，0.215498t/a | 0.41mg/m3，0.00646494t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 99.46mg/m3，1.5515856t/a | 2.983mg/m3，0.046547568t/a |
|  |  | 无组织 | 甲苯 |  | 0.0090736t/a | 0.0090736t/a |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 0.011342t/a | 0.011342t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.0816624t/a | 0.0816624t/a |
|  | 打磨 | 无组织 | 颗粒物 |  | 0.5t/a | 0.15t/a |
| 固体废物 | - 光氧催化装置 | 一般 固废 | 废催化剂 |  | 0.01t/a | 交由厂家回收 |
|  |  | 危险 废物 | 废灯管 | 废物代码 900-023-29 | 0.005t/a | 设置危废暂存间分区收集后，交由具有危险废物处理资质的单位处置 |
|  |  |  | 废滤棉 | 废物代码900-041-49 | 0.05t/a |  |
|  |  |  | 废漆桶 |  | 0.1t/a |  |
|  | - 活性炭吸附箱 |  | 废活 性炭 |  | 2.61831t/a |  |
|  | - 生产过程 |  | 漆渣 | 废物代码900-252-12 | 0.34026t/a |  |
|  |  |  | 废机油及含油废物 | 废物代码900-214-08 | 0.1t/a |  |
| 噪声 | 项目高噪声设备主要为空压机、风机等，噪声源强为75~80dB（A），经安装减振基础、厂房隔声、距离衰减后，各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在区域主要为人工生态系统，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物。本项目依托厂区现有厂房建设，对周围生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目依托厂区现有厂房建设，施工期建设工作主要为喷漆房建设和设备安装，喷漆房采用钢架结构，属于定制喷漆房，在外加工好后现场拼装即可，工程量较小，本次环评不再对施工期进行评价。 二、营运期环境影响分析： 项目废气主要包括打磨粉尘及喷漆过程产生的有机废气，主要污染物有甲苯、二甲苯等。 1.1有组织废气 1.1.1喷漆废气 根据工程分析，项目喷漆废气中各污染物产生量为甲苯181.472kg/a、二甲苯226.84kg/a、非甲烷总烃1633.248kg/a，产生速率为甲苯0.1512kg/h、二甲苯0.189kg/h、非甲烷总烃1.36104kg/h。 a.风量计算 根据环保工程单位经验，设备风量=喷漆房体积（长*宽*高）m3*常数（60~100）。式中的常数60~100是经验值，如果喷漆房作业时间很短、喷漆量很小，则常数可以选择60；如果喷漆房作业时间较短、喷漆量较小，则常数可以选择70~80；如果喷漆房作业时间长、喷漆量大，则常数可以选择90~100。 喷漆房规格为7m×4.3m×4.5m。项目设置1条喷漆线，拟采用1套处理环保设施，采用1台风机，风机从喷漆房顶部送风，在喷漆房底部引风，喷漆房设置1个引风口。 喷漆房体积为135.45m3。本次评价按照喷漆房空间体积和90次/小时换气次数计算风量，计算风量为12190m3/h，则风量按13000m3/h计。 b.治理措施 根据《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》的有关要求，建议企业采用相应的净化技术措施，对喷漆、晾干产生的有机气体进行净化后排放。 目前，我国有机废气处理技术主要有吸附法、低温等离子体法及光氧催化法等。这几种处理技术的处理工艺适用范围及优缺点详见表23。 表23 各种治理方法对比一览表 治理方法; 原理; 适用范围; 优点; 缺点. 吸附法; 利用吸附剂的吸附功能使有机废气由气相转移至固相; 适用于低浓度、大风量废气，对醇类、脂肪类效果较明显，但处理湿度大的废气效果不好; 净化效率很高，可以处理多组分有机废气; 吸附剂须经常更换，更换吸附剂不易监管；运行费用昂贵；吸附剂再生较困难；多与其他方法联合使用. 光氧催化法; 采用高能特效光波管，裂解及氧化有机气体分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解氧化为低分子无害物质，如CO2和H2O等。对于含苯类和醛类废气，附加TiO2催化氧化模块，彻底净化废气成分; 适合低浓度大风量的喷漆废气，能处理苯、苯乙烯、二硫化碳、二甲胺等混合气体; 净化效果彻底，无二次污染，安全性高，使用寿命长，运行较稳定; 催化剂较为昂贵，运行费用稍高于低温等离子. 低温等离子体法; 低温等离子体是继固、液、气之后的物质第四态，当外加电压达到气体的着火电压时，气体分子被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的一种准中性气体（即高能量的活性基团）。放电过程中电子温度很高，重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态。废气中的污染物质与等离子体中这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的; 适合低浓度大风量的喷漆废气净化，正常运行情况下处理效率可达60%~90%左右，能处理多种组分的混合气体; 废气浓度及湿度较低情况下，可长期正常工作。运行费用低，净化技术可靠，无二次污染; 一次性投资稍高，不适合处理高浓度有机废气，遇到高温气体有爆炸危险. 从综合比较可知光氧催化法能耗小，运行稳定，无二次污染，吸附法处理效率高，推荐使用 “光氧催化+活性炭吸附”净化喷漆过程中产生的废气。经查询相关资料， “光氧催化处理设备+活性炭吸附箱”投资费用约为5万元，运行费用约为每年2万元。 图4 光氧催化技术处理有机废气原理图 本项目风机风量为13000m3/h，光氧催化装置处理设备横截面积约为3.5m2，长度一般为3.5m~5m，本次评价按4m长计，则气体在反应区停留时间约为3.9s，可以达到很好的处理效果。 根据有机气体的相对浓度高低，光氧催化处理工艺的处理效率也有不同，一般处理效率在70%~90%，参考同类企业，由于本项目有机废气的浓度相对较低，因此，处理效率取低值，即按处理效率70%计。 本项目设计使用岩棉板搭建喷漆房，喷漆室的密封性较好，喷漆室对有机废气收集效率大于95.0%。评价要求喷漆房安装负压风机（风机风量为13000m³/h），废气经喷淋塔预处理后，再引至光氧催化处理装置（处理效率70%），处理后再经过活性炭吸附箱（吸附效率为90%）进一步净化，最后通过1根15m高的排气筒排放。 经计算，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等废气的有组织排放浓度分别为0.33mg/m3、0.41mg/m3、2.983mg/m3，排放速率分别为0.004kg/h、0.005kg/h、0.039kg/h，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中，表面涂装业非甲烷总烃60mg/m³限值、去除效率≥70%、甲苯与二甲苯合计20mg/m³限值要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级甲苯有组织排放速率限值3.6kg/h，二甲苯有组织排放速率限值1.2kg/h，非甲烷总烃排放速率限值12kg/h的要求。 1.2无组织废气 1.2.1打磨粉尘 根据工程分析，打磨过程中会产生少量的粉尘，主要成分为金属颗粒，产生量为0.5t/a。评价要求打磨工段设置围挡，尽可能减少粉尘无组织排放。由于金属颗粒物质量较重，颗粒物散落范围很小，设置围挡后，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，约占颗粒物产生量的30%，即颗粒物无组织排放量为0.15t/a，排放速率为0.3kg/h。打磨粉尘产生量较小，对周围大气环境影响可以接受。 1.2.4无组织排放的喷漆废气 根据工程分析，喷漆废气中各污染物产生速率为甲苯0.1512kg/h、二甲苯0.189kg/h、非甲烷总烃1.36104kg/h。喷漆房集气效率大于95%，则各污染物无组织排放速率为甲苯0.00756kg/h、二甲苯0.00945kg/h、非甲烷总烃0.068kg/h。本次采用大气环境影响预测估算模式对无组织排放的废气影响进行预测分析评价，详见下文。 1.3大气影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），采用大气环境影响预测估算模式，预测本项目产生的无组织废气对周围大气环境的影响，选用参数见下表。打磨工段产生粉尘量较小，本次评价主要选取无组织排放的喷漆废气进行预测分析。 表24 项目估算模式参数一览表 污染源名称; 污染源; 污染物类型; 源强（kg/h）; 面源; 排放参数. 无组织废气; 喷漆、晾干过程; 甲苯; 0.00756; 喷漆房; 7m×4.3m×4.5m. 二甲苯; 0.00945. 非甲烷总烃; 0.068. 预测结果如下表所示。 表25 各污染物对厂界及敏感点影响预测结果汇总表 项目 单位：mg/m3; 喷漆房. 甲苯浓度; 二甲苯浓度; 非甲烷总烃浓度. 厂界; 东1; 1.168E-9; 1.623E-10; 1.168E-9. 南50; 0.1192; 0.01656; 0.1192. 西3; 0.239E-5; 1.721E-6; 1.239E-5. 北130; 0.1157; 0.01608; 0.1157. 车间边界外1m; 1.168E-9; 1.623E-10; 1.168E-9. 尹岗镇中心幼儿园; 0.02281; 0.00317; 0.02281. 最大落地点; 0.1246; 0.01732; 0.1246. 对应距离（m）; 87. 根据上表可知，项目厂界处最大落地点甲苯、二甲苯、非甲烷总烃预测浓度最大值分别为0.1246mg/m3、0.01732mg/m3、0.1246mg/m3（最大落地点距离为87m）满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中甲苯0.6 mg/m3、二甲苯0.2 mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3厂界限值及车间边界处甲苯1.0 mg/m3、二甲苯1.2mg/m3、非甲烷总烃4.0mg/m3限值要求，尹岗镇中心幼儿园等敏感点处甲苯、二甲苯预测浓度满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中甲苯0.6 mg/m3、二甲苯0.2 mg/m3限制要求，非甲烷总烃预测浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级2.0mg/m3限值要求，因此，项目产生的无组织废气对周边环境影响可以接受。 1.4防护距离计算 1.4.1大气环境防护距离 根据上述预测，本项目无组织排放的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃无超标点，故本项目无需设置大气环境防护距离。 1.4.2卫生防护距离 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91的规定，计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），从GB/T-13201-91中查取。 - 根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。 - 本次评价主要选取甲苯、二甲苯、非甲烷总烃为主要无组织污染物计算卫生防护距离，计算结果见表26。 表26 卫生防护距离计算参数及结果一览表 面源名称; 污染物; 排放速率（kg/h）; 面源面积; 计算结果; 防护距离; 类别. 喷漆房; 甲苯; 0.00756; 30m2; 4.657; 50; 卫生防护距离. 二甲苯; 0.00945; 14.778; 50. 非甲烷总烃; 0.068; 11.51; 50. 根据表18可知，项目各污染物卫生防护距离预测结果均为50m，根据卫生防护距离的设置的相关要求，两种及以上污染物在同一级差范围内时，卫生防护距离应提高一级，即本项目设置卫生防护距离为100m。在卫生防护距离范围内主要是项目厂界外东侧99m（河南华美环保科技有限公司）、南侧50m（空地）、西侧97m（新乡矿山起重公司）的区域，区域内无学校、村庄等敏感点（卫生防护距离包络图见附图4，证明见附件5），评价建议：根据100卫生防护距离设置100m环境防护距离。因此，项目无组织排放的废气对周边环境影响可以接受。 综上所述，项目废气对周边环境影响可以接受。 2、水环境影响分析 根据工程分析可知，本项目增加喷淋用水，该部分用水经喷淋塔下方设置的沉淀池沉淀处理后，循环使用不外排，考虑到蒸发损耗，需定期补充新鲜水，补充量约为30m3/a；项目依托现有职工，无新增生活污水产生。现有工程生活污水经化粪池处理后定期清运。 因此，本项目对周边水环境影响可以接受。 3、声环境影响分析 根据工程分析可知，本项目噪声主要为机械设备的运行噪声，其噪声源强在75～80dB(A)之间，在采取置于厂房内、减振隔声等相应的降噪措施后，噪声可减少20～30dB（A）。本项目为8小时工作制，只在白天生产，故本环评只预测项目昼间噪声对周围环境的影响。 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，评价采用的预测模式如下： a.点声源衰减模式 Lr = Lro – 20log（r/ro）- △L0 式中： Lr、Lro—— 分别是r、ro处的噪声级，dB(A)； r——预测点距声源的距离， m； ro ——参比距离，m； △L0——噪声附加衰减， dB(A) b.噪声叠加模式 式中： L—噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个噪声级，dB(A)。 项目噪声预测结果见下表。 表27 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 影响对象; 声源名称; 声源 强度; 距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值; 背景值; 预测值; 标准. 昼间. 东厂界; 空压机; 50; 4; 37.96; 44.15; 54.8; 55.2; 60. 风机; 55; 4; 42.96. 南厂界; 空压机; 50; 50; 16.02; 22.21; 46.3; 46.3. 风机; 55; 50; 21.02. 西厂界; 空压机; 50; 3; 40.46; 46.7; 48.1; 50.5. 风机; 55; 3; 45.46. 北厂界; 空压机; 50; 140; 7.08; 34.31; 47.6; 50.7. 风机; 55; 140; 12.08. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目噪声对周边环境影响可以接受。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要分为一般固体废物和危险废物，其中一般固体废物包括废催化剂，危险废物包括漆渣、废机油及含油废物、废灯管、废滤棉、废漆桶、废催化剂、废活性炭。 （1）一般固体废物 表28 项目固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生量; 性质; 处理措施. 1; 废催化剂; 0.01t/a; 一般固废; 交由厂家回收. （2）危险废物 表29 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危废特性; 污染防治措施. 1; 废灯管; HW29; 900-249-08; 8根/a; 光氧催化装置; 固体; 汞; 汞; 毒性; 分区存放于危废暂存间，定期交由具有资质的单位处理. 2; 漆渣; HW12; 900-041-49; 0.34026; 喷淋塔、操作台; 固体; 油漆; 油漆; 毒性. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 2.61831; 喷漆废气处理; 固体; 油漆; 油漆; 毒性. 4; 废滤棉; HW49; 900-041-49; 0.05; 喷漆废气处理; 固体; 油漆; 油漆; 毒性. 5; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 0.1; 喷漆; 固体; 油漆; 油漆; 毒性. 6; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 0.1; 生产过程; 液体; 有机物; 矿物油; 燃烧爆炸等. 评价要求企业建设10m2的危废暂存间（具体位置见附图3），按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）的相关要求防渗、防漏、防雨淋，并设置明显标示和警告牌等，危废采用塑料密封罐等分区暂存，然后交由具有危险废物处理资质的单位处置。 表30 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废灯管; HW29; 900-249-08; 喷漆房南侧; 10m2; 桶装; 1t; 3个月. 2; 漆渣; HW12; 900-041-49; 桶装. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 桶装. 4; 废滤棉; HW49; 900-041-49; 桶装. 5; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 桶装. 6; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 桶装. 采取以上措施后，一般工业固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB185999-2001）（2013年修改单）的要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）的要求，本项目固体废物能够得到安全处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目，符合国家相关产业政策。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）的要求。项目已通过封丘县发展和改革委员会备案确认（项目代码为2018-410727-34-03-043449）。 6、选址可行性分析 （1）项目地理位置 本项目位于封丘县环卫（起重）产业集聚区。项目东侧为河南华美环保科技有限公司，西侧为新乡矿山起重公司，南为空地，北临039县道，隔路为河南省劲雕起重设备有限公司和河南港口起重机械公司。东距陶北排405m，尹岗镇中心幼儿园655m。项目所在区域地势平坦，交通便利，生产条件良好。 根据《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》新政办【2018】22号，第28条，新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，本项目属于封丘县起重产业园区主导产业，符合园区规划，符合新政办【2018】22号文的要求。 （2）周围市政设施完善 本项目周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 （3）本项目对周围环境影响较小 项目废气、固废、噪声等在采取评价要求和建议的防治措施后，均能实现综合利用或合理排放，对区域环境影响可以接受。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 7、项目环保措施、环保投资 项目总投资400万元，其中环保投资7.5万元，占总投资的1.88%，环保投资情况及环保设施验收清单见表31。 表31 本项目环保措施及验收投资一览表 单位：万元 污染源分类; 治理措施; 环保设备 （验收内容）; 验收控制标准; 投资 （万元）. 废气; 打磨粉尘; 车间阻隔、 重力沉降; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物厂界外1.0mg/m3排放限值; 0.5. 喷漆、晾干废气; 喷漆房（材质：岩棉保温板）引风方式为“上送风，下引风”，废气经喷淋塔预处理后，通过光氧催化处理装置处理（处理效率70%），再进入活性炭吸附箱进一步处理后，经15m高排气筒排放; 喷淋塔+光氧催化处理装置+活性炭吸附+15m高排气筒; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中，表面涂装业非甲烷总烃60mg/m³、去除效率≥70%、甲苯与二甲苯合计20mg/m³限值 无组织：厂界处甲苯0.6 mg/m3、二甲苯0.2 mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3，车间边界处甲苯1.0 mg/m3、二甲苯1.2mg/m3、非甲烷总烃4.0mg/m3；同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准甲苯排放速率限值3.6kg/h，二甲苯排放速率限值1.2kg/h，非甲烷总烃排放速率限值12kg/h的要求。; 6. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声、减震消音、距离衰减; 减震基础; 四厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 0.5. 固废; 废催化剂; 交由厂家回收; /; 《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单; /. 废灯管; 于危废暂存间（10m2）分区暂存后交由具有危险废物处理资质的单位处置; 危废暂存间（10m2）及危废储存装置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单; 0.5. 漆渣. 废活性炭. 废漆桶. 废滤棉. 废机油及含油废物. 合计; /; /; /; 7.5.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 打磨 |  | 颗粒物 | 车间阻隔 重力沉降 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物周界外浓度限值1.0mg/m3 的要求 |
|  | 喷漆 |  | 甲苯 | 喷淋塔+光氧催化处理装置+活性炭吸附箱+15m高排气筒（引风方式为“上送风，下引风”） | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中，表面涂装业 非甲烷总烃60mg/m³、去除效率≥70%、甲苯与二甲苯合计20mg/m³限值要求 无组织：厂界处甲苯0.6 mg/m3、二甲苯0.2 mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3，车间边界处甲苯1.0 mg/m3、二甲苯1.2mg/m3、非甲烷总烃4.0mg/m3限值；同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准甲苯排放速率限值3.6kg/h，二甲苯排放速率限值1.2kg/h，非甲烷总烃排放速率限值12kg/h的要求。 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 固体 废物 | 光氧催化装置 | 一般固废 | 废催化剂 | 交由厂家回收 | 合理处置 |
|  |  | 危险废物 | 废灯管 | 危废暂存间（10m2）暂存后，交由有资质单位处理 | 安全处置 |
|  |  |  | 废滤棉 |  |  |
|  | 活性炭吸附箱 |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 生产过程 |  | 漆渣 |  |  |
|  |  |  | 废漆桶 |  |  |
|  | 维修过程 |  | 废机油及含油废物 |  |  |
| 噪声 | 项目噪声经采取减振消音、距离衰减等措施处理后，项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及效果： 无 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 河南科森起重升降设备有限公司（原新乡市海升起重机械有限公司，该公司已注销）于 2015年在新乡市封丘县起重工业区，建设起重配件加工项目。项目的环境影响报告表于2015年9月29日取得封丘县环境保护局批复，批复文号为封环表（2015）38号，目前未进行环保验收。 根据市场需求，河南科森起重升降设备有限公司拟投资400万元，在现有厂区内，建设年产起重机配件、液压升降平台、悬臂起重机1000吨新增喷漆房建设项目。本次扩建内容为在现有生产工艺的基础上，增加喷漆工艺，新增1座30m2的标准化喷漆房及配套环保设施，并根据生产需求，增加角磨机、起重机、钻床、焊机等设备，原来的钻床不再使用。扩建后生产规模不变。 二、产业政策符合性分析 ##### 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目，符合国家相关产业政策。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）的要求。项目已通过封丘县发展和改革委员会备案（项目代码为2018-410727-34-03-043449）。 三、规划相符性分析 本项目位于封丘县起重工业园区，项目在现有厂区内建设，不新增占地，根据封丘县起重产业园区用地规划图（见附图五）及封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室出具的证明（见附件3），项目用地性质为工业用地，符合园区土地利用规划、发展规划及总体规划。 四、选址可行性分析 本项目位于封丘县环卫（起重）产业集聚区。项目东侧为河南华美环保科技有限公司，西侧为新乡矿山起重公司，南为空地，北临039县道，隔路为河南省劲雕起重设备有限公司和河南港口起重机械公司。东距陶北排405m，尹岗镇中心幼儿园655m。项目所在区域地势平坦，交通便利，生产条件良好。 项目废气、噪声、固废等在采取评价要求和建议的防护措施后，均能实现综合利用或合理排放，对区域环境影响可以接受。 项目设置100米环境防护距离，在环境防护距离范围内无敏感点。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 - 五、运营期污染防治措施分析 1、废气 项目废气主要包括打磨粉尘及喷漆过程产生的有机废气，主要污染物有甲苯、二甲苯等。 打磨粉尘产生量较少，主要成分为金属粉尘，粒重大，易沉降，经车间阻隔和重力沉降后无组织排放。 喷漆房废气引风方式为“上送风，下引风”。喷漆废气拟采用“喷淋塔+光氧催化处理装置+活性炭吸附箱”进行处理，处理后经由15m高排气筒排放。经计算，喷漆废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃有组织排放浓度分别满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中，表面涂装业非甲烷总烃60mg/m³限值、去除效率≥70%、甲苯与二甲苯合计20mg/m³限值要求；同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准甲苯排放速率限值3.6kg/h，二甲苯排放速率限值1.2kg/h，非甲烷总烃排放速率限值12kg/h的要求。 经预测， 项目甲苯、二甲苯、非甲烷总烃无组织预测浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中厂界处甲苯0.6 mg/m3、二甲苯0.2 mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3，以及车间边界处甲苯1.0 mg/m3、二甲苯1.2mg/m3、非甲烷总烃4.0mg/m3限值要求，段寨村等敏感点处甲苯、二甲苯预测浓度满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中甲苯0.6 mg/m3、二甲苯0.2mg/m3限制要求，非甲烷总烃预测浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级2.0mg/m3限值要求。 项目无组织排放的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃无超标点，无需设置大气环境防护距离； 因此，项目废气对周边环境影响可以接受。 2、废水 本项目增加喷淋用水，该部分用水经喷淋塔下方沉淀池沉淀处理后循环使用不外排，考滤到蒸发损耗，需定期补充新鲜水；项目依托现有职工，无新增生活污水产生。现有工程生活污水经化粪池处理后定期清运。项目对周边水环境影响可以接受。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备的运行噪声，在采取减振、隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固废 本项目固体废物有废催化剂、废灯管、漆渣、废活性炭、废滤棉、废漆桶以及废机油及含油废物。 评价要求项目废催化剂交由厂家回收；建设10m2的危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）的相关要求防渗、防漏、防雨淋，并设置明显标示和警告牌等，危险废物采用塑料密封罐等分区暂存，然后交由具有危险废物处理资质的单位处置。 采取以上措施后，本项目固体废物能够得到合理处置，对周围环境影响较小。 - 六、总量控制 #### 建议大气污染总量控制指标为SO2 0t/a，NOx0t/a，挥发性有机物0.16026t/a；水污染物总量控制指标为COD0t/a，NH3-N0t/a。 - 七、建议 - 按照环保“三同时”要求，切实落实废气、废水、噪声、固废等防治措施。 - 加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。