建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20000台振动电机建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市智泰振动机械有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 韩东贯410727197805106918 |  | 联系人 | 刘建坤 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县王村乡盛水源村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13903738790 | 传真 | / | 邮政编码 | 453399 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县王村乡盛水源村 |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 2018-410727-34-03-076424 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建迁建 |  | 行业类别及代码 | C3812电动机制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5000 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资 （万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 |  | 2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年05月 |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡市智泰振动机械有限公司位于新乡市封丘县王村乡盛水源村。根据市场需求以及企业自身的发展规划，新乡市智泰振动机械有限公司拟投资500万元建设“年产20000台振动电机建设项目”。产品为YZU系列振动源三相异步电机（简称振动电机）。该振动电机为机座联体电机，稳固性能优于普通振动电机。是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源。本项目设备未到位，不属于未批先建。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），本项目属于二十四（专用设备制造业）的第70类：专用设备制造及维修。名录规定：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的制造项目应编制环境影响评价报告书，仅组装的应编制环境影响评价登记表，其他项目应编制环境影响评价报告表。本项目属于其他项目，应编制环境影响评价报告表。受新乡市智泰振动机械有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，在对厂址进行认真踏勘、详细调查周围环境状况以及收集相关资料的基础上，结合国家和河南省有关法律法规和技术规范的要求，本着“科学、客观、公正、公开”的原则，按照“达标排放、总量控制”的要求，编制完成了该项目的环境影响评价报告。 二、项目建设与当地规划相符性 本项目位于新乡市封丘县王村乡盛水源村，具体位置为新乡市封丘县王村乡盛水源村西南角。根据《封丘县土地利用总体规划（2010-2020年）》，本项目用地属于有条件建设用地。有条件建设区，指城乡建设用地规模边界之外、扩展边界以内的范围。规划期末面积3441.36公顷，占全县土地总面积的2.8%。在不突破规划建设用地规模控制指标的前提下，区内土地可以用于规划建设用地区的布局调整。土地利用管制规则：区内土地符合规定的，可依程序办理建设用地审批手续。根据封丘县王村乡人民政府及王村乡国土资源所出具的证明可知，本项目建设符合乡镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划（见附件）。与当地规划相符。 三、项目建设与产业政策相符性分析 本项目属于C3812电动机制造。对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目产品规模、生产设备、生产工艺等均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为允许类，符合国家产业政策要求。项目已通过封丘县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410727-34-03-076424。 本项目情况与产业政策一致性分析见表1。 表1 产业政策相符性一览表 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; /; 查阅无相关对应条款; 本项目为年产20000台振动电机建设项目; 不属于. 限制类; 十一、机械第50条; Y系列（IP44）三相异步电动机（机座号80～355）及其派生系列，Y2系列（IP54）三相异步电动机（机座号63～355）; 本项目生产的是YZU系列振动源三相异步电动机; 不属于. 淘汰类; 落后生产工艺装备; 十、机械第21条; 动圈式和抽头式硅整流弧焊机; 本项目使用动铁芯式交流弧焊机; 不属于. 十、机械第22条; 磁放大器式弧焊机. 落后产品; 七、机械 第21条; YB系列（机座号63－355mm,额定电压660V及以下）、YBF系列（机座号63－160mm，额定电压380、660V或380/660V）、YBK系列（机座号100－355mm，额定电压380/660V、660/1140V）隔爆型三相异步电动机; 本项目生产的是YZU系列振动源三相异步电动机; 不属于. 由上述分析可知，该项目原料、设备、工艺、规模、产品均不属于限制类或淘汰类类别，符合国家产业政策要求。 四、厂区四周环境及环境敏感目标 本项目选址位于新乡市封丘县王村乡盛水源村，厂区四周环境为：北边紧邻乡间道路，路对面为盛水源村；西边紧邻封丘县东干道，路对面为农田；南边和东边均为农田。距离项目最近的敏感点为北边的盛水源村（距离10m）。本项目地理位置如图1所示。 项目厂址 封丘县东干道 农田 农田 农田 盛水源村 （10m） 前马台村 （500m） 图1 项目地理位置示意图 五、建设项目与备案相符性分析 1、建设项目建设情况 经过现场勘查，本项目租赁厂区内含已建成空厂房一座（有租赁合同，见附件），其他部分为空地。设备未到位，不具备生产能力。现场照片见下图。 图2 本项目场地现状图 2、与发改委备案一致性分析 项目已由封丘县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410727-34-03-076424（详见附件），本项目与备案内容相符性分析见表2。 表2 本项目与备案内容一致性分析 序号; 备案内容; 本项目情况; 对照结果. 1; 建设地点：新乡市封丘县王村乡盛水源村; 建设地点：新乡市封丘县王村乡盛水源村; 相符. 2; 生产规模：总投资500万元，年产20000台振动电机; 生产规模：总投资500万元，年产20000台振动电机. 3; 工艺流程：外购原材料（机壳、铜线、钢板）-加工-组装-成品; 工艺流程：外购原材料（机壳、铜线、钢板）-绕线包-绑扎-焊接-压装-组装-试验-成品. 4; 主要设备：车床、油压机、钳线机、剪板机、折弯机; 主要设备：各类车床、油压机、钳线机、绕线机; 由于半成品加工成本高于半成品外购价格，所以不再使用剪板机、折弯机. 六、与新环[2015]342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表3。 表3 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 项目情况; 对比. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域： （1）工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。 （2）城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于封丘县王村乡盛水源村; 不属于. 限制开发区：农产品主产区：辉县市、封丘县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。; 属于. 特殊环境敏感区：禁止开发区：封丘县没有禁止开发区域。; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 封丘县第二水厂厂区地下水井群（共2眼井）：一级保护区：水厂厂区及外围东、北30米的区域。二级保护区：一级保护区外围500米，南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。; 项目距该水源地保护区二级保护区外边界最近距离为3220m; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目所在位置为封丘县王村乡盛水源村; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 一类工业项目：机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）； 二类工业项目：机械、电子（有电镀、喷涂工艺的机械制造；有分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）。; 本项目为不含电镀、喷涂工艺的机械制造; 属于一类工业项目. 由上表可知，本项目属于《通知》内划定的农产品主产区，本项目与农产品主产区准入政策要求相符性分析见表4。 表4 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目; 对比结果. 农产品主产区; 1. 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表，但不属于农副产品加工项目; 不属于简化审批程序类的建设项目. 2、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目属一类工业项目, 不属于排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响粮食生产安全的项目; 不属于严控重污染项目. 3、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目不在《水污染防治重点单元》区域内; 不属于严控部分区域重污染项目. 由表3和表4可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 七、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（简称《新乡市三年行动方案》）对比分析 表5 与《新乡市三年行动方案》对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 24.严格实施施工扬尘管理; 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。重点做好工地出口两侧各100米路面的“三包”（包干净、包秩序、包美化），推行“以克论净”的保洁标准，确保扬尘不出院、车辆不带泥。; 本项目拟选厂址内有一座已建成空厂房，其他土地为空地，占地5000m2。 评价提出施工过程做到“六个百分百”、“两个禁止”，同时做到工地出口两侧各100米路面的“三包”（包干净、包秩序、包美化）。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市三年行动方案》相关要求。 八、工程内容及规模 1、项目概况 本项目的基本概况见表6。 表6 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产20000台振动电机建设项目. 2; 建设单位; 新乡市智泰振动机械有限公司. 3; 产品方案; 年产20000台振动电机. 4; 项目地址; 新乡市封丘县王村乡盛水源村. 5; 占地面积; 5000平方米. 6; 总投资（万元）; 500. 7; 定员与工作制度; 10人，单班8小时制（白天生产，晚上不生产），全年工作300天. 2、项目主要组成 项目主要组成情况见表7： 表7 项目组成情况 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求. 1; 主体工程; 生产车间; 3间，总建筑面积1800m2 （现有1间，新建2间）. 2; 辅助工程; 办公室; 200m2. 3; 公用工程; 供水; 集中供水. 供电; 国家电网. 4; 环保工程; 废水治理设施; 生活污水：化粪池1座， 污水管网管道建设及联通市政主管道. 废气治理设施; 切割烟尘：切割除尘净化装置； 厂区视频监控设施并与县监控平台联网. 固废治理设施; 一般固废暂存间，1座，10m2. 危废暂存间，1座，5m2. 噪声治理措施; 厂房隔音、距离衰减等. 3、产品方案 表8 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 型号; 单位; 年产量. 1; 振动电机; YZU系列 （YZU-1-2、YZU-1.5-2、YZU-2-4、YZU-3-6、YZU-5-8等）; 台; 20000. 4、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见表。 表9 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 类别; 名称; 年用量（t/a）; 存储方式; 备注. 1; 原辅材料; 机壳; 240t/a; 仓库储存; 外购. 2; 铜线; 15t/a; 仓库储存; 外购. 3; 钢板; 200t/a; 仓库储存; 外购. 4; 定子; 60t/a; 仓库储存; 外购. 5; 转子; 60t/a; 仓库储存; 外购. 6; 转子轴; 15t/a; 仓库储存; 外购. 7; 端盖; 20t/a; 仓库储存; 外购. 8; 轴套; 40000t/a; 仓库储存; 外购. 9; 绝缘纸; 1400kg/a; 车间堆放; 外购. 10; 螺丝; 2000kg; 仓库储存; 外购. 11; 绑带; 8箱; 仓库储存; 外购. 12; 防护罩; 20000个; 仓库储存; 外购. 13; 资源能源; 水; 90t/a; 集中供水. 14; 电; 3000kW·h/a; 国家电网. 5、主要生产设备 项目主要生产设备有车床、油压机、钳线机等，详见表10。 表10 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 车床; 镗床; T68; 1; 加工不同大小的电机配件. 卧式马鞍车床; CD6263; 1. 卧式普通车床; CD6140; 2. CD6140A. 重型卧式马鞍车床; CW6263; 2. CW6263B. 摇臂钻床; Z3050; 1. 2; 数控切割机; APQ-B（4000×12000mm）; 1; 切割加工电机配件. 3; 油压机; /; 1; 压装定转子. 4; 钳线机; /; 1; 缠绕线圈. 5; 交流弧焊机; /; 1; 焊接铜线. 6; 电机出厂测试系统; /; 1; 测试电机性能. 7; 耐压测试仪; /; 1; 耐压检测用. 8; 匝间仪; /; 1; 检测线包. 9; 平衡机; /; 1; 对转子校平衡. 10; 气动打标机; /; 1; 打标牌. 11; 剪刀; /; 若干; 剪切绝缘纸. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 封丘县位于河南省东北部，新乡市东南隅。地理位置位于东经114°14′~114°46′，北纬34°53′~35°14′之间，黄河流经南界与东界。隔河与开封市、开封县、兰考县相望，北和东北与滑县、长垣县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤。距省会郑州100公里，西至新乡市62公里，南邻开封30公里。封丘县域面积1225.5平方公里，辖19个乡镇，609个行政村。 2、地质 封丘县境地质构造属于华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土，结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15－20t/m2，项目所在地未有重大断层。 3、地形地貌 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65-72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m，地形较为平坦，地势总体为东南高西北低，南高北低，坡降较小，在1/2000～1/4000。 根据国家地震局《中国地震裂度区划图（1990）》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，项目所在地地震基本裂度为八度。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 4、气候气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温16.5℃，历年极端最低气温-21.3℃，极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 5、河流水系 （1）地表水状况 封丘县境内地表水主要有大功干渠、天然渠和文岩渠，属黄河流域。距本项目最近地表水体为2230m外的文岩渠，文岩渠功能区划分为V类水体。本项目生产不涉及污水的外排，故对地表水体不会造成明显影响。 （2）地下水 经探测表明：地下水pH值为7.5-8.0。该地区浅层水顶板埋深25-55m，地板埋深90-100m，以组砂和中砂为主；中层水顶板埋深110-130m，底板埋深230-280m，以细砂、粉砂为主。根据该区一带深层水质分析资料，深层水化学类型为HCO3•Na型，矿化度为0.66-0.69mg/L，F-含量为1.52-2.23mg/L。地下水流向从西南至东北。 6、土壤状况 封丘县植被在中国植被区划上属暖温带落叶阔叶林区的黄辽平原栽培的落叶阔叶林和侧柏疏林的人工植被。目前所看到的绝大部分为栽培的草本农业植被，仅在沙荒、盐碱地上可看到天然和半天然植被。 项目所在区域由于人类开发活动较早，受人为影响较大，目前珍稀野生动植物等较少，黄河湿地公园内栖息有国家一级保护鸟类7种，国家二级保护鸟类27种。本项目评价区域内未发现珍稀动植物资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、人口及行政区划 封丘县区域面积1225.5km2，可耕地95.3万亩，全县总人口81.95万。 封丘县下设城关镇、黄德镇、黄陵镇、赵岗镇、应举镇、陈桥镇等6个镇和王村乡、城关乡等13个乡。全县共有609个行政村。 2、社会、经济 封丘县地面平坦，气候温和，农业历史悠久，是全国农业综合开发策源地、全省农业综合开发重点县、全国粮食生产先进县、全国金银花原产地、全国树莓种植第一大县、国家扶贫开发重点县。主要农作物为小麦、玉米、水稻、花生、红薯等，特色作物有金银花、石榴、芹菜、树莓等。全县95.3万亩耕地分为6个不同类型的农业区：北部粮食区，西部棉粮区，中部粮棉蔬菜区，中东部林油果粮区，东南部粮棉区，南部粮棉油林果区。 2018上半年，封丘县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定践行新发展理念，主动对标对表高质量发展要求，攻坚克难，扎实工作，国民经济延续总体平稳的发展态势，结构调整持续推进，使经济高速发展逐步转向高质量发展 。2018年上半年全县完成生产总值72.4亿元，同比增长7.9%，高于全市（不含长垣）0.1个百分点，增速全市第6位，七县第3位。产业结构比27.1：43.6：29.3。其中第一产业增加值完成19.58亿元，同比增长2.5%。第二产业增加值完成31.59亿元，同比增长10.6%，第三产业增加值完成21.23亿元，同比增长8.6%。产业结构进一步优化。 3、交通状况 封丘县位于新乡市东南60多公里处，直达山东省石臼港的新荷铁路、新开公路和106国道贯穿全境，南至陇海铁路50公里，西至京广铁路60公里，距107国道仅有30公里，且中华人民共和国国家高速公路“7918工程”规划的纵向第五条线大广高速公路经过本县，开封黄河大桥在该县境内，是南北公路交通动脉这咽喉。120公里的高速公路可直达郑州国际机场。300多公里的省市一、二级公路和地方柏油路纵横交错，形成全县与全国各地的交通网络，四通八达，95%以上的村通柏油路。 4、文物古迹、自然遗迹与风景名胜 据现场调查及了解，评价区域内无文物古迹、自然遗迹等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表11 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 116; 70; 165.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 46.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50; 40; 125; 超标. CO; 第95百分位浓度; 3mg/m3; 4mg/m3; 75; 达标. O3; 第90百分位浓度; 209; 160; 130.6; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28微克/立方米，降幅19.4%；PM2.5同比下降18微克/立方米，降幅21.4%；SO2同比下降12微克/立方米，降幅30%；NO2同比升高1微克/立方米，升幅2%；O3第90百分位同比上升37微克/立方米，升幅21.5%。优、良天数189天以上。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目无外排废水，封丘县境内主要的纳污河流为文岩渠，水体功能类别为V类，评价引用新乡市环境监测站对文岩渠王堤断面的监测数据，数据见表12。 表12 文岩渠王堤断面监测数据（2018年12月）单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 11.1; 0.53; 0.14. 断面标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，文岩渠王堤断面的COD、NH3-N和TP浓度均满足断面标准要求。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政办[2018]11号）及《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将持续改善新乡市水环境质量。 3、地下水 区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域处于属于2类声环境功能区。现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、生态环境现状 评价区域目前的生态环境较好，主要种植小麦、玉米等。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场勘查，距离本项目厂址最近的地下水源地为封丘县第二水厂厂区地下水井群。 经查阅《封丘县集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，封丘县第二水厂厂区地下水井群：一级保护区：水厂厂区及东、北厂界外30米的区域。二级保护区：一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。项目距离该地下水源地二级保护区边界最近距离为3220m，相距较远，因此本项目不在水源地保护区范围内。 表13 项目四周的环境敏感点 保护类别; 敏感点名称; 方位; 距离（m）; 保护级别. 声环境、 大气环境; 盛水源村; N; 10; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 前马台村; SE; 500. 徐寨村; NE; 630. 新王庄村; ENE; 940. 庙岗村; SWS; 1020. 前大马寺村; NW; 1080. 前赵村; N; 1150. 沙岗村; E; 1160. 后马台村; SE; 1200. 范庄村; SW; 1240. 后大马寺村; SW; 1700. 新李庄村; SW; 1930. 三里庄村; SW; 1990. 饮用水源保护区; 封丘县第二水厂地下水饮用水源保护区; SW; 3220; 地下水饮用水源保护区二级保护区边界.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表14 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项目; 标准限值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; pH; 6-9. CODCr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4 mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; pH; 6.5~8.5. 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3mg/L. 氨氮; 0.5mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 300μg/m3（24小时平均）. 200μg/m3（年平均）. CO; 10mg/m3（1小时平均）. 4mg/m3（24小时平均）. PM2.5; 75μg/m3（24小时平均）. 35μg/m3（年平均）. PM10; 150μg/m3（24小时平均）. 70μg/m3（年平均）. SO2; 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. 60μg/m3（年平均）. NO2; 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. 40μg/m3（年平均）. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）1类; 噪声; 昼间55dB(A). 夜间45dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 本项目污染物排放标准见表15。 表15 污染物排放标准一览表 污染 类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废水; 封丘县污水处理厂收水标准; COD; 350 mg/L. SS; 200 mg/L. NH3-N; 30 mg/L. TP; /. 封丘县污水处理厂排水标准 （一级A）; COD; 50 mg/L. SS; 10 mg/L. NH3-N; 5 mg/L. TP; 0.5 mg/L. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; 1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效声级LAeq dB(A); 昼间60 dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单. |
| 总 量 控 制 标 准 | / |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 工艺流程： 绑扎 下线 N S N N S N, S, G 检测 绕线包 焊接 转子加工 组装 试验 成品 压装 打标牌 N N N 图例：G：废气；S：固废；N：噪声 图3生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）转子加工（备用）：在车床上对转子轴进行加工，装入转子；对转子外圆进行加工，使用平衡机对转子校平衡；此过程会产生噪声和边角料。部分型号的振动电机加工会用到数控切割机加工机壳，数控切割机会产生烟尘废气、噪声和边角料。 （2）绕线包：使用钳线机采用电脑控制，手动排线，将外购的铜线绕制成所需线包；此过程会产生噪声。 （3）下线（制定子绕组）：将经剪刀剪切好的绝缘纸放进绕制好的线包中，并将其经人工放入定子内，制成定子绕组；剪切绝缘纸会产生边角料。 （4）绑扎：用绑带经人工对定子绕组进行绑扎整形；此过程会产生边角料。 （5）焊接：使用交流弧焊机对铜线的接头进行焊接。交流弧焊机不使用焊丝，焊接点小，也不产生焊烟。此过程会产生噪声。 （6）检测：使用耐压测试仪和匝间仪对定子绕组进行耐压性及绝缘性检验。此过程会产生噪声。 （7）压装：使用油压机将定子绕组压入机壳，此过程会产生噪声。 （9）组装：用螺丝将校过平衡后的转子、定子绕组、端盖、轴套、机壳、和防护罩组装在一起。 （10）试验：使用电机出厂测试系统对组装好的电机进行性能的测试。此过程会产生噪声和不合格品。不合格产品返回从头进行加工。 （11）打标牌：将测试完性能后的产品使用打标机打标牌后即得成品。打标牌过程会产生噪声。 主要污染工序 本项目新增主要污染物、产污环节及防治措施详见表16。 表16 项目营运期产污环节一览表 类别; 污染工段; 污染物; 处置方式. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 经厂区化粪池处理后经市政污水管网排入封丘县污水处理厂进一步处理. 废气; 切割; 烟尘; 切割除尘净化装置. 噪声; 车床、油压机、绕线机等; 设备噪声; 厂房隔音、距离衰减等. 固废; 生产过程; 边角料; 收集后出售. 废液压油、废机油; 集中收集后交有资质单位处理. 职工生活; 生活垃圾; 由当地环卫部门定期清运.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割 | 烟尘 | 0.1t/a | 0.028t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （72t/a） | COD | 350mg/L，0.0252t/a | 250mg/L，0.018t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0144t/a | 150mg/L，0.0108t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0018t/a | 25mg/L，0.0018t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.0002t/a | 3mg/L，0.0002t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 生产过程 | 边角料 | 2t/a | 0 |
|  |  | 废液压油和废机油 | 0.3t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为车床、油压机、绕线机等，声源强度在75~80dB(A)之间。设备经厂房密闭隔音和距离衰减后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目已有现有厂房1座，但需要建设厂房2座，部分地面进行平整硬化。本项目建设施工期对周围环境的影响主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物等。为减少其对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、施工扬尘 建筑施工期的大气污染主要为施工扬尘。产生扬尘的作业主要有建材露天堆放、装卸等过程。企业须积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。 2、施工废水 施工期废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。 建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒，车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止排入地表水体。 施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，为减轻施工期生活污水直接排放对地表水体的影响，评价提出施工现场应建设临时化粪池，定期清运，用于农田施肥。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。 3、施工噪声 施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备产生噪声，建设单位应在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。 （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 4、固体废弃物 建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。若严格控制作业时间或加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。 营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、噪声和固废，具体内容详见以下分析。 - 废气 1、废气排放情况 切割过程中会有少量的烟尘产生，类比同行业烟尘产生量为0.5kg/t钢板，本项目原料用量为200t/a，则烟尘产生量为0.1t/a，为确保生产车间的空气质量，需对切割烟尘进行治理，本项目共有1台切割机，评价提出配备1台切割除尘净化装置。切割除尘净化装置的设计参数为：收集效率80%、治理效率90%，由于烟尘主要为金属颗粒，质量较大，自然沉降在车间内。经过治理后的和未经收集的烟尘在车间内排放，排放量为0.028t/a（治理后的烟尘量和未收集到的20%烟尘量）。 2、厂界及周边敏感点影响情况分析 本项目切割烟尘排放量为0.028t/a，排放速率0.012kg/h。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的计算方法计算，评价对生产车间颗粒物进行估算，估算模型参数见下表。 表17 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 干燥气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. 项目厂界浓度预测结果见表18。 表18 颗粒物无组织排放对厂界的贡献值 厂界; 距厂界的距离（m）; 预测浓度（mg/m3）; 《大气污染物综合排放标准》周界浓度限值; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 东厂界; 35; 0.0057; 1.0mg/m3; /. 南厂界; 80; 0.0075. 西厂界; 27; 0.0044. 北厂界; 25; 0.0040. 敏感点（盛水源村）; 35; 0.0057. 最大落地浓度; 74; 0.0076; /; 0.45mg/m3. 经计算，本项目颗粒物无组织排放在各个厂界的浓度贡献值均不超标，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求，对周围环境影响不大。 根据《封丘县机械加工企业环境污染防治整治工作方案》（封环攻坚办[2019]8号）的要求，企业应根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，其中切割、打磨、焊接过程中产生的有组织粉尘和无组织粉尘企业需要每半年监测一次。本项目切割过程中会产生少量烟尘，根据要求需要委托其他有资质的检（监）测机构开展对切割过程中产生的有组织和无组织粉尘每半年一次的自行检测。厂区需按有关要求安装视频监控设施并与县监控平台联网。 3、大气防护距离 HJ2.2-2018第8.7.5.1条规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，根据表18无组织排放废气厂界最大地面浓度预测结果，本项目厂界颗粒物无组织排放浓度可以满足环境空气质量浓度的要求，因此不需要设置大气防护距离。 综合以上，本项目烟尘排放总量为0.028t/a。 二、废水 本项目产生污水为生活污水。 本项目共有职工10人，单班生产8小时（白天工作，晚上不工作），年工作日300天，生活用水量按30L/d·人计，则项目用水量为90t/a（0.3t/d），废水排放量按照用水量的80%计算，则项目废水产生量为72t/a，类比确定生活污水水质为：COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L，经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L，能够满足封丘县污水处理厂收水标准：COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L。封丘县污水处理厂出水排放标准执行一级A标准，分别为：COD 50mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L。故本项目经化粪池处理后的污染物排放总量为：COD 0.018t/a、SS0.0108t/a、NH3-N0.0018t/a、TP0.0002t/a；经污水处理厂进一步处理后本项目污染物排放总量为：COD 0.0036t/a、SS 0.00072t/a、NH3-N 0.00036t/a、TP 0.000036t/a。生活污水前期未连通污水管网时经化粪池处理后定期清运。后期市政污水管网建成连通后，先经过厂区化粪池处理后由市政污水管网统一排入封丘县污水处理厂处理达标后排入天然文岩渠。 三、噪声 项目高噪声设备主要是车床、油压机、绕线机等，噪声源强在75～80dB(A)左右。本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表19 本项目主要设备的噪声级 序号; 设备名称; 强度 dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A). 1; 车床; 80; 安装减振、厂房隔音; 60. 2; 油压机; 80; 60. 3; 绕线机; 75; 55. 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将噪声设备视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声贡献值进行预测计算，厂界噪声的预测结果见表20。 表20 项目噪声贡献值预测结果表 点位; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 敏感点（盛水源村）. 距离（m）; 35; 27; 80; 25; 35. 贡献值dB(A); 32.77; 35.02; 25.59; 35.69; 32.77. 由上表可以看出，项目完成后，厂区高噪声源对四个厂界贡献值较小，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的标准要求。厂区高噪声对环境敏感点盛水源村贡献值较小，叠加现状值之后预测值为32.77dB，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间55 dB（A）的标准要求。 根据《封丘县机械加工企业环境污染防治整治工作方案》（封环攻坚办[2019]8号）的要求，企业应根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，其中厂界四周噪声要求每半年监测一次。本项目根据要求需要委托其他有资质的检（监）测机构开展对厂界四周噪声每半年一次的自行检测。 四、固废 该项目营运过程中产生的固体废物主要为生产过程产生的边角料，职工生活垃圾及废液压油、废机油。 边角料产生量为2t/a，集中收集后出售；职工生活垃圾按每人0.5kg/d来计，则生活垃圾的总产生量为1.5t/a，由当地环卫部门定期清运。 废液压油产生量为0.1t/a，废机油的产生量0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2016），均属于危险废物，废物类别为废液压油（HW08废矿物油与含矿物油废物），暂存于危废暂存间内，应定期交有相应危废处理资质单位处理。 评价提出：建设单位建设一般固废暂存间1座和危险废物暂存间1间。本项目一般固废暂存场所不得小于6m2，危险废物暂存间不得小于4m2。评价对一般固废暂存间提出以下要求：一般固废暂存间应对地面进行硬化，做到防风、防雨、防晒、防泄漏（“四防”）。 评价对危险废物暂存间提出以下要求： ①严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行建设。危险废物暂存间应采用密闭仓库形式建设，在地面硬化的基础上，并进行基础防渗，应至少有2mm厚的高密度聚乙烯材料，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，暂存间内的地面应耐腐蚀、无裂隙，防渗、防风、防雨、防晒，设专人看管。 ②各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物名称、存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ③危险废物容器内应留一定空间（液面与桶顶部应有不少于100mm的空间）。 ④危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 表21 建设项目危险废物基本情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.1; 液压设备（油压机）维护、更换和拆解过程中产生的废液压油; 液态; 油、水分、灰尘和机件磨损产生的金属粉末等杂质; 烷烃、重金属; 12个月; 毒性、易燃性; 危废暂存间贮存，定期送由有相应危废处理资质单位回收处理. 2; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.2; 机加工工段; 液态; 油、水分、灰尘和机件磨损产生的金属粉末等杂质; 烷烃、重金属; 12个月; 毒性、易燃性; 危废暂存间贮存，定期送由有相应危废处理资质单位回收处理. 表22 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 车 间 内; 5m2; 桶装; 12个月. 2; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 桶装; 12个月. 废液压油及废机油暂存于危废暂存间内，定期由有相应危废处理资质单位收治处理。危废运输由有相应危废处理资质单位负责。 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。

五、公众参与 距本项目最近的敏感点为距厂界北方向10m的盛水源村居民，本项目建设单位于2018年12月29日~30日对盛水源村居民进行了入户公众参与调查，本次公众参与共发放调查表10份，回收10份，均为有效调查表（见下表），根据公众参与调查表结果显示，居民均同意该项目的建设。 公众参与调查表如下： 表23 公众参与调查表 姓名; 文化程度; 年龄; 职业. 所在单位或村庄; 电话. 一、工程基本情况： 新乡市智泰振动机械有限公司拟投资500万元建设年产20000台振动电机建设项目。项目厂址位于新乡市封丘县王村乡盛水源村，总占地面积5000m2。对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于国家产业结构调整指导目录中限制类和淘汰类类别，为允许类，符合国家产业政策要求。项目经封丘县发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410727-34-03-076424。 二、项目主要产污环节及污染防治措施： 该项目生产过程中主要污染因素有噪声、废气、废水和固废。 1）噪声：本项目噪声主要为生产设备运行过程中产生的设备噪声，经厂房隔音及距离衰减后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，最近的敏感点王村乡盛水源村处的噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求。 2）废气：本项目废气主要为切割烟尘，经切割除尘净化装置净化后排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度限值要求，对周围环境影响不大。 3）废水：项目员工的生活污水，生活废水经厂区化粪池处理通过市政污水管网排入封丘县污水处理厂处理达标后排放至天然文岩渠。 4）固废：项目生产固废主要为机加工过程产生的废边角料、废液压油和废机油，其中废边角料为一般固废，废液压油和废机油为危险废物（HW08），处理措施为：废边角料收集后出售，废液压油和废机油收集后交有危废处理资质单位处理。 职工生活固废为生活垃圾，由当地环卫部门定期清运，不会对环境产生不利影响。. 三、您对该项目的看法： 填写说明：请在合适您的选项或符合您的意见的选项字母上划“√”，可以多选。 1、您认为目前当地最突出的环境问题是： A、地表水污染 B、地下水污染 C、噪声污染 D、固体废物污染 E、大气污染 2、您了解新乡市智泰振动机械有限公司年产20000台振动电机建设项目吗？ A、了解 B、一般 C、不了解 3、您认为该工程将对环境产生的主要影响是： A、地表水污染 B、地下水污染 C、噪声污染 D、固废污染 E、大气污染 F、不会污染 4、您认为本项目建设对您工作、生活是否会造成不良影响吗？ A、会 B、不会 C、不知道 5、您认为该工程能推动当地经济发展吗？ A、会 B、不会 C、不知道 6、您支持该工程建设吗？ A、支持 B、不支持 C、无所谓. 四、您对该工程建设的意见、建议和要求. 调查人; 被调查人. 统计情况见下表。 表24 公众意见调查统计结果一览表 个人概况; 居住地区; 封丘县王村乡盛水源村. 职业; 工人; 农民; 干部; 其他. 选择项占百分比（%）; 0; 100; 0; 0. 文化程度; 专科及以上; 高中及中专; 初中及以下. 选择项占百分比（%）; 0; 44; 56. 调 查 内 容; 您认为目前当地最突出的环境问题是; 地表水污染; 噪声污染; 大气污染. 选择项占百分比（%）; 20; 60; 30. 您了解新乡市智泰振动机械有限公司年产20000台振动电机建设项目吗？; 了解; 一般; 不了解. 选择项占百分比（%）; 60; 40; 0. 您认为该工程将对环境产生的主要影响是; 大气污染; 噪声污染; 不会污染. 选择项占百分比（%）; 30; 20; 50. 您认为本项目建设对您工作、生活是否会造成不良影响吗？; 会; 不会; 不知道. 选择项占百分比（%）; 0; 100; 0. 您认为该工程能推动当地经济发展吗？; 会; 不会; 不知道. 选择项占百分比（%）; 70; 0; 30. 您支持该工程建设吗？; 支持; 不支持; 无所谓. 选择项占百分比（%）; 100; 0; 0. 由调查表的统计结果可知，调查对象均认为该项目产生的废气、废水、噪声和固废均认为对自己没有影响，100%的公众支持该项目的建设，无人持反对意见。公众参与调查现场图片如下： 图4 公众参与调查现场图片 六、厂址选址合理性分析 （1）本项目位于新乡市封丘县王村乡盛水源村，具体位置为盛水源村西南角临封丘县东干道。根据《封丘县土地利用总体发展规划（2010-2020年）》，本项目用地属于有条件建设用地。有条件建设区，指城乡建设用地规模边界之外、扩展边界以内的范围。规划期末面积3441.36公顷，占全县土地总面积的2.8%。在不突破规划建设用地规模控制指标的前提下，区内土地可以用于规划建设用地区的布局调整。土地利用管制规则：区内土地符合规定的，可依程序办理建设用地审批手续。根据封丘县王村乡人民政府和王村乡国土资源所出具的证明可知，本项目建设符合乡镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划（见附件）。 （2）本项目运营期间各种污染物经治理后能够达标排放，对周围环境影响较小。 （3）本项目厂址距延津县水厂地下水二级保护区边界2230m，不在水源地保护区保护范围内。 （4）距离本项目最近的环境敏感点为厂界北方向10m的盛水源村，经本评价分析，项目运营后对敏感点影响能够满足相应的环保要求。 综上所述，评价认为该项目选址可行。 七、工程污染治理措施及环保投资 本项目总投资为500万元，环保投资为10万元。其中，废水治理2万，废气治理2万，噪声治理1万，固废治理5万。环保投资占总投资的2%。环保投资一览表详见表25。 工程针对废水、固废、噪声的产生情况和工艺要求，采取了相应的污染防治措施。根据《封丘县机械加工企业环境污染防治整治工作方案》（封环攻坚办[2019]8号）文要求，企业应根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，其中切割、打磨、焊接过程中产生的有组织粉尘和无组织粉尘为半年监测一次，厂界四周噪声半年要监测一次。厂区要按有关要求安装视频监控设施并与县监控平台联网。 工程污染防治措施汇总及“三同时”验收汇总见表26。 表25 工程环保投资一览表单位：万元 污染因素; 产污环节; 治理措施; 投资估算. 废水; 生活污水; 化粪池1座，污水管网管道建设及与市政污水管网连通; 2. 废气; 烟尘; 切割除尘净化装置1台； 委托有资质监测机构每半年监测一次废气； 安装视频监控设施并与县监控平台联网; 2. 固废; 生产过程; 一般固废固废堆场1座（10m2）; 2. 危废暂存间1座（5m2）; 2.5. 职工生活; 由当地环卫部门定期清运; 0.5. 噪声; 生产过程; 厂房隔音板、距离衰减等； 委托有资质监测机构每半年监测一次厂界四周噪声; 1. 合计; 10. 表26 工程污染防治措施汇总及“三同时”验收一览表 污染因素; 产污环节; 治理项目; 治理措施; 执行标准. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池1座，污水管网建设及连通; /. 废气; 切割加工; 烟尘; 切割除尘净化装置； 委托有资质监测机构每半年监测一次废气； 安装视频监控设施并与县监控平台联网; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放浓度限值. 固废; 生产过程; 边角料; 一般固废堆场1座（10m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）. 废液压油、废机油; 危废暂存间1座（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单. 职工生活; 生活垃圾; 由当地环卫部门定期清运; /. 噪声; 生产过程; 生产噪声; 1）厂房隔音、距离衰减等； 2）委托有资质监测机构每半年监测一次厂界四周噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割 | 烟尘 | 切割除尘净化装置 | 可行 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 经厂区化粪池初步处理后，通过市政污水管网排入封丘县污水处理厂进一步处理达标后排放 | 达标 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 生产过程 | 边角料 | 设置一般固废暂存间，收集后出售 | 可行 |
|  |  | 废液压油、 废机油 | 设置危废暂存间，收集后由有危废处理资质单位回收处理 | 安全处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门定期清运 | 可行 |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为车床、油压机、绕线机等，声源强度在75~80dB(A)之间。设备经密闭隔音和距离衰减后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A) 的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 / |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过封丘县发展和改革委员会备案。项目代码为：2018-410727-34-03-076424。 2、项目选址符合规划 本项目位于新乡市封丘县王村乡盛水源村，具体位置为盛水源村西南角临封丘县东干道。根据《封丘县土地利用总体发展规划（2010-2020年）》，本项目用地属于有条件建设用地。根据封丘县王村乡人民政府出具的证明可知，本项目位于镇区规划范围内，符合相关规划（见附件）。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 废水：项目生产期间无生产废水，主要为员工生活污水，前期经厂区化粪池处理后定期清运；后期市政污水管网建成连通后，经化粪池初步处理后通过市政污水管网统一排入封丘县污水处理厂处理达标后排放至天然文岩渠，对周围环境影响较小。 废气：本项目废气主要为切割过程产生的烟尘。烟尘产生量为0.1t/a，经切割除尘净化装置处理后排放量为0.028t/a，烟尘无组织排量较小，对周围环境影响较小。 噪声：该项目高噪声设备主要为车床、油压机、绕线机等，声源强度在75~80dB(A)之间。设备经厂房密闭隔音和距离衰减后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A)的标准要求，对周围环境影响较小。 固废：切割边角料，产量为2t/a，收集后集中出售；职工生活垃圾产生量为1.5t/a，由当地环卫部门定期清运。废液压油产生量0.1t/a、废机油产生量0.2 t/a，属于危废，收集后送由有相应危废处理资质单位回收处理。 4、环保投资 本项目总投资为500万元，环保投资为10万元，其中，废水治理2万元，废气治理2万，噪声治理1万元，固废治理5万元。环保投资占总投资的2%。 5、总量控制 本项目总量控制目标： 出厂废水污染物总量指标：COD 0.018t/a，NH3-N 0.0018t/a，TP0.0002t/a。 出封丘县污水处理厂废水污染物总量指标：COD0.0036t/a，NH3-N0.00036t/a，TP 0.000036t/a。 二、建议 （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 新乡市智泰振动机械有限公司年产20000台振动电机建设项目符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 济源蓝天科技有限责任公司 2019.02

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。