# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的基他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产20000块预制构件建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县赵岗镇前盘邱予制厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵自珍 |  |  |  | 联系人 |  | 赵自珍 |  |  |
| 身份证号 | 410727198508147312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 封丘县赵岗镇前盘邱村东220米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13676950642 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453400 |  |
| 建设地点 | 封丘县赵岗镇前盘邱村东220米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2018-410727-30-03-065711 |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3021 水泥制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 8000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 10 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2019年3月 |  |  |  |  |  |
| 1、项目由来 封丘县赵岗镇前盘邱予制厂是一家专业生产预制构件的制造企业，为满足市场需求，封丘县赵岗镇前盘邱予制厂拟投资100万元在封丘县赵岗镇前盘邱村东220米建设年生产20000块预制构件建设项目。 该项目已于2018年10月通过封丘县发展和改革委员会备案，项目代码2018-410727-30-03-065711，详见附件2。根据《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》，封丘县赵岗镇前盘邱予制厂年生产20000块预制构件建设项目属于“二十一、建筑”中的“4、高强、高性能结构材料与体系的应用”类，因此本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，应为允许类。故本项目符合国家产业政策要求。 本项目租赁封丘县赵岗镇前盘邱村闲置土地及厂房，租赁协议见附件5，由封丘县赵岗镇国土资源所出具的证明可知项目租赁的土地性质为工业用地（见附件3），根据封丘县赵岗镇人民政府出具的证明，本项目符合赵岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划的要求（见附件4）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本工程须进行环境影响评价。同时依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）的规定，本项目产品属于第50条“砼结构构件制造、商品混凝土加工”，“全部”编制报告表，因此本项目应编制环境影响报告表，具体内容见表1。 表1 建设项目环境影响评价分类管理名录本项目相关内容 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 十九、非金属矿物制品业. 50、砼结构构件制造、商品混凝土加工; /; 全部; /; 报告表. 受封丘县赵岗镇前盘邱予制厂委托，重庆丰达环境影响评价有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。通过现场勘察调查和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表，供建设单位上报环保部门审批。 2、工程内容及规模 （1）厂址概况及周边环境概况 本项目厂址位于封丘县赵岗镇前盘邱村东220米，项目租赁封丘县赵岗镇前盘邱村闲置土地及厂房，项目地理位置见附图1。 经现场勘查，本项目东侧为自东门业，南侧为乡道，西侧为空闲车间，北侧为001乡道；距离项目最近的敏感点是西北侧220m处的前盘邱村，西北侧565m处的后盘邱村，西南侧680m南王河村，东北侧1024m处的赵岗村。项目周边环境敏感点分布情况见附图2，项目现场照片见附图5。 （2）建设内容和规模 本项目基本情况见表2；项目建设内容见表3；厂区平面布置图见附图4。 表2 项目基本情况一览表 项 目; 概 况; 备 注. 项目名称; 年生产20000块预制构件建设项目; /. 建设单位; 封丘县赵岗镇前盘邱予制厂; /. 建设性质; 新建; /. 建设地点; 封丘县赵岗镇前盘邱村东220米; /. 占地面积; 8000m2; 租用现有闲置厂房. 建筑面积; 2000m2. 总投资; 100万元; 企业自筹. 劳动定员; 10人; 厂区不提供食宿. 工作制度; 年工作时间260d，每天1班，每班8h; /. 表 3 项目建设内容一览表 工程组成; 建筑名称; 主要工程内容及功能用途. 主体工程; 搅拌配料车间; 位于厂区东南侧，20m×20.4m，彩钢封闭结构，内设1台搅拌机，1台配料机，1座水泥料仓，用于预制板、楼梯板、出檐板产品成型所需物料的配置和搅拌；. 预制板成型区; 位于厂区西南侧，内设预制板机，场地地面硬化，露天结构，场地地面两端按一定间隔固定捆绑好钢筋，利用移动式预制板机将搅拌好的物料在场地上进行成型。. 楼梯板、出檐板成型; 位于厂区西侧中部，搅拌好的物料加入模具后，人工抹平进行成型。. 储运工程; 原料区; 位于厂区东侧中部，20m×39.6m，彩钢封闭结构，分区贮存原辅材料石子、沙子。水泥储存在搅拌车间水泥仓里。. 成品区; 位于厂区西侧空地. 公用工程; 供水; 厂区自备井. 排水; 雨污分流. 供电; 依托封丘县电网. 环保工程; 废气处理; 水泥料仓仓顶配有仓顶除尘器. 搅拌机包含搅拌系统、供水系统、称量系统等，配料和搅拌工序均在密闭车间内进行，料斗处安装集气罩，集气罩除正面设置加料口外，顶部和其他三面全密闭（顶部设置引风口）；搅拌装置全密闭；以上工序配备一套脉冲除尘器+1根15m高排气筒. 沙子、石子堆放在彩钢结构全封闭车间内，原料区设置水喷淋系统，加强砂石骨料喷淋，减少输送加工过程中粉尘的产生；水泥储存在水泥仓. 厂区道路地面硬化，裸露地面植树或植草覆盖，加强厂区道路地面洒水. 运输车辆不得超载，顶部遮盖篷布，防止物料泄露、抛洒，途径居民区及厂区附近要限速行驶。. 生活污水; 1×10m3化粪池，依托厂区原有. 车辆清洗废水; 运输车辆清洗废水经厂区出入口固定沉淀池(4m3)处理后回用. 边角料; 设一般固废暂存间10m2，合理贮存，定期由环卫部门清运铺路. 生活垃圾; 厂区设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理。. 危险废物; 1个10m2危废暂存间，定期委托资质单位处置. 噪声; 车间内布置、基础减振、车间隔声、设备隔声与消音. 3、项目产品方案 本项目产品主要为预制板、楼梯板及出檐板，具体见表4。 表4 产品方案 序号; 名称; 单位; 规模; 备注. 1; 预制板; 块/年; 15000; 利用石子、沙子、水泥等物料加水搅拌后利用预制板机或模具进行成型，晾晒得成品。. 2; 楼梯板; 块/年; 2500. 3; 出檐板; 块/年; 2500. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗量见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 来源; 运输方式; 备注. 1; 原料; 大沙; m3; 500; 外购; 汽运; 3.1mm~3.7mm. 中沙; m3; 1000; 外购; 汽运; 2.3mm~3.0mm. 石子; m3; 3000; 外购; 汽运; 粒径1~2cm. 水泥; 吨; 550; 外购; 汽运; /. 钢筋; 吨; 300; 外购; 汽运; /. 塑料布; 张; 100; 外购; 汽运; 用于半成品保湿，反复利用，1张10kg左右. 脱模剂; 吨; 1; 外购; 汽运; 环保型植物油乳液. 机油; 吨; 0.05; 外购; 汽运; 用于设备维修. 2; 能源消耗; 电; 万kwh/a; 4; /; /; 依托封丘县电网. 水; m3/a; 4780.5; /; /; 厂区自备井. 备注：脱模剂主要涂刷于模具内壁、挡圈及地板上，以实现顺利脱模，本项目脱模剂是一种以天然植物油为原料，水为分散体系，加以乳化剂、稳定剂等制成。其不含有机溶剂，不可燃，对人体和环境都无危害，是一种环境友好型的绿色脱模剂，其包装为20kg袋装。 5、主要生产设备 本项目主要设备见表6。 表6 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 用途. 1; 搅拌机; JS500; 台; 1; 搅拌配料. 2; 配料机; PLD500; 台; 1. 3; 预制板机; 50; 台; 1; 移动式. 4; 水泥仓; 50t; 台; 1; 仓顶配有除尘器. 备注：楼梯板及出檐板的生产设备为按客户要求自制的简易模具，不需要清洗。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目设备不属于淘汰类和限制类。 6、公用工程 (1) 给排水 ★给水 ①生产用水：本项目生产用水主要为产品搅拌添加水、预制板养护水、原料堆场喷淋水和厂区、道路抑尘洒水，项目年生产260天，年产预制板15000块，出檐板2500块，楼梯板2500块，由工程分析可知，每块预制板物料搅拌时需添加水15kg，养护用水285kg，每块出檐板和楼梯板物料搅拌时需添加水0.5kg，无养护用水。则项目生产用水量为4502.5t/a，全部自然蒸发，无生产废水外排。 ②原料堆场喷淋用水：为减少原料堆场扬尘的产生，原料区需经常进行喷淋。根据企业提供资料，单个洒水喷头流量一般在137.5L/h，一般情况下，每天开启约2h，本项目原料区设置2个喷头，则用水量约0.55m3/d、144m3/a。该部分用水喷淋在物料表面，蒸发损耗，不外排 ③运输车辆进出厂区冲洗用水：根据项目成品存量为7500吨，每年需50吨的运输车运输150辆(次)，每次均需清洗，根据项目实际运行情况可知，车辆冲洗水量一般为2m3/辆*次，则本项目运输车辆清洗用水量为300m3/a，该部分冲洗废水经沉淀后可以重新用于车辆的冲洗，不外排。评价以冲洗废水损耗率为10%计，则项目可回用的车辆冲洗废水量为270m3/a，因此车辆冲洗水的补充水量为30m3/a(约0.12m3/d)。 ④生活用水：根据河南省《用水定额》(DB41/T385-2014)，项目营运期职工生活用水40L/d·人计，本项目员工10人，均不在厂内食宿，则营运期职工生活用水量为0.4m3/d（104m3/a）。 ★排水 本项目排水主要为职工生活污水，排污系数按80%计，则生活污水产生量为0.32m3/d（83.2m3/a）。本项目生活污水经厂区内化粪池（1×10m3）处理后，定期清掏运于肥田，不外排。本项目废水产生量为0.32m3/d，每月废水产生量为9.6m3，厂区内1×10m3化粪池可以满足该项目生活污水每月定期清掏的需求。 项目给排水情况见表7，项目水平衡图见图1。 表7 项目给排水情况 (m3/a) 项目; 给水; 排水. 新鲜水; 损耗水; 污水. 生产工艺用水; 4502.5; 4502.5; 0. 生活用水; 104; 20.8; 83.2. 原料堆场喷淋用水; 144; 144; 0. 车辆清洗用水; 30; 30; 0. 合计; 4780.5; 4697.3; 83.2. 图1 项目水平衡图 （单位：m3/a） - 供电 用电量为4×104kwh/a，由封丘县电网提供。 7、工作制度和劳动定员 年工作260天，每天1班，每班8小时。总定员人数为10人，不在厂区食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场勘察，现状为空厂房，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、行政区划 封丘县处于黄河下游，河南省东北部，新乡市东部。南临黄河，与河南省开封市隔河相望，东临长垣，西靠延津县，北接安阳市滑县。地处东经114°14′—114°46′，北纬34°53′—35°14′之间，全境南北最大距离38.2km，东西最宽距离48.7km，总面积1220.5km2，大体呈三角形。县城西北距新乡市60km，西南距省会郑州100km。 本项目位于封丘县赵岗镇前盘邱村东220米，具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 2.1 地形地貌 封丘系黄河流域冲积平原的一部分。地处黄河故道，地貌复杂，沙岗平原洼地兼有，黄河大堤以南滩地较高，其余地势低洼，地势由西南向东北倾斜，海拔65-72.5米。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 本项目所在地地势平坦，属平原地形。 2.2 地质构造 地质构造古老而复杂，长期以来地壳的不断运动和变化形成了境内地下矿藏资源，二十世纪六十年代以来根据地质勘测，封丘县北和东部大部分地下是中原油田，一部分石油储量比较丰富。 3、气候气象 封丘属暖温带大陆性季风型气候区，日照、气温、降水、风有着明显的季节性变化，主要气候特征是：春季干旱，风多雨少，气温回升快；夏季炎热雨集中，气温高；秋季凉爽，气温日差大；冬季寒冷少雨雪。 根据封丘县气象站资料统计，封丘县全年气象参数见表8。 表8 所在区域主要气候值 序号; 项目; 参数. 1; 年平均气温; 14℃. 2; 极端最高气温; 42.1℃. 3; 极端最低气温; -18.3℃. 4; 年平均降水量; 644.4mm. 5; 年最高降水量; 1020.8mm. 6; 年最低降水量; 250.8mm. 7; 年平均日照时间; 2425.5h. 8; 历年最大风速; 23m/s. 9; 年平均风速; 2.3m/s. 10; 年平均蒸发量; 1594.5mm. 11; 年平均气压; 1009.5hPa. 12; 年主导风向; S. 4、水文水系 4.1 地表水 封丘县属黄河流域天然文岩渠水系，封丘县主要河渠除黄河外，还有天然渠、文岩渠，两渠水资源每年平均1.13亿立方米。 黄河：中国的第二大河，黄河从县南和县东流过境内，流长56公里，最枯水位与堤背地面高低达3米左右，引黄灌溉非常便利。 天然文岩渠：境内天然渠由原阳县入境流经县境南部，文岩渠由延津县入境流经县境北部，天然渠文岩渠出县境于长垣县汇合称天然文岩渠东流至濮阳县境内注入黄河。 距离厂址所在地最近的地表水体为文岩渠，位于项目厂界西北侧约2.0km处。本项目无生产废水排放；本项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏运于肥田。 4.2 地下水 封丘县地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为4~5米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于1克/升，单位涌水量为10-20d/t·s。区域地下水流向为从南向北。 5、土壤 封丘县地处黄河流域冲积平原。境内主要有潮土河风沙两大土系，黄潮土、盐碱化潮土和冲积性风沙土三个亚类。沙土、两合土、淤土、盐硷土、风沙土和灌溉土六个土壤。项目所在区域内土壤类属沙土和淤土之间，土壤疏松适中，保肥性能好，团粒结构较好，耐旱耐涝。 6、动植物资源 封丘县植被情况主要为人工栽培植被为主，缺乏天然植被，常见人工植被有泡桐、杨树、旱柳等以及常规的农作物小麦、大豆、玉米和棉花等。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性。 表9 项目与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市封丘县赵岗镇前盘邱村东220米; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; 赵岗镇农村饮用水源保护区以取水井为中心，周边50m范围内为一级保护区范围，未划定二级保护区。; 项目不在饮用水源保护区范围内; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市封丘县赵岗镇前盘邱村东220米; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）; 本项目为砼结构构件制造; 属于二类工业项目. 项目位于新乡市封丘县赵岗镇前盘邱村东220米，属于农产品主产区，属于大气污染重点防治单元。 农产品主产区：不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 大气污染重点防治单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 根据上表可知，本项目为年生产20000块预制构件建设项目，属于二类工业项目中非金属矿采选及制品制造，不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品。不属于农产品主产区和大气污染重点防治单元不予审批的建设项目。 综上所述，项目符合《通知》的要求。 8、项目与新乡市大气污染物防治攻坚战实施方案的相符性分析 表10 与新乡市大气污染防治攻坚战实施方案对比分析一览表 文件; 与本项目相关条文; 本项目拟采取的防治措施; 对比结果. 《新乡市大气污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2017年大气污染防治工业企业治理方案的通知》新气攻坚办〔2017〕11号; 第14条：工业堆场治理项目 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；物料输送装置要进行密闭改造，厂区及生产线一律采取密闭、喷淋、覆盖等有效抑尘措施。; 水泥储存在水泥料仓中；砂子、石子储存在密闭堆场; ，采取高压喷雾增加原料湿度，减少粉尘排放；物料通过料机密闭输送 符合要求. 《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》新政办〔2018〕22号; 第29条：完成重点工业企业无组织排放治理改造。 粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺产尘点（装置）应加盖密闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。10月底前，建材、有色、火电等行业和锅炉等企业实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。; 水泥采用密闭罐车运输，砂子采用密闭车厢、石子采用篷布遮盖运输，厂区内物料输送均使用密闭送料机；砂子、石子储存在密闭堆场中，采取高压喷雾减少粉尘排放；搅拌过程、水泥罐顶均配备脉冲袋式除尘器处理粉尘；厂区路面硬化，车辆出入口设置冲洗台。; 符合要求. 9、项目与京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（以下简称秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案）的相符性分析 表11 项目与秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第3条：深化工业污染治理。 自 2018 年 10 月 1 日起，严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造，继续推进工业企业无组织排放治理，在安全生产许可条件下，实施封闭储存、密闭输送、系统收集，2018 年 2 月底前基本完成。; 严格执行水泥行业大气污染物特别排放限值，物料运输实行密闭储存、密闭输送、系统收集。; 符合要求. 第9条：加强扬尘综合治理。 严格施工和道路扬尘监管。2018 年 10 月底前，各城市建立施工工地动态管理清单。建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。各地 5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地有关主管部门联网。; 本项目属于5000平方米及以上（8000m2）的土石方建筑工地，需要设置在线监测和视频监控；建筑工地内需做到“六个百分百”。; 符合要求. 10、项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 表12 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项; ，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。 本项目属于砼结构构件制造，不属于以上禁止新建项目。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第24条：严格实施施工扬尘。 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。采暖季城市建成区施工工地继续实施“; 土行动”。 本项目属于5000平方米及以上（8000m2）的土石方建筑工地，需要设置在线监测和视频监控；建筑工地内需做到“六个百分百”。项目所在位置不属于城市建成区。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第25条：强化工业料堆场扬尘整治。 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。2018 年 10 月底前，火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、; 渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。 本项目属于建材行业，水泥采用密闭罐车运输，大沙采用密闭车厢运输，石子采用篷布遮盖运输，厂区内物料输送均使用密闭送料机；大沙、石子储存在密闭堆场中，并采取高压喷雾减少粉尘排放；搅拌过程、水泥罐顶均配备脉冲袋式除尘器处理粉尘；厂区路面硬化，车辆出入口设置冲洗台。; 符合要求. 11、与集中式饮用水源保护区划相符性 距离本项目最近的饮用水源保护区为项目东侧约60m的封丘县赵岗镇前盘丘水厂水源保护区（见附图6）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、南30米、北20米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米区域。本项目不在其保护区范围内，因此本项目对封丘县赵岗镇前盘丘水厂水源保护区不产生影响。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的新乡市环境空气质量日报，选用2018年5月9日~5月23日发布的封丘县空气质量数据进行评价。 表 13 封丘县空气质量日报（2018年5月9日~5月23日） 环境因子; AQI; PM10; PM2.5; 质量状况. 2018.05.09; 98; 122; 54; 良. 2018.05.10; 78; 84; 45; 良. 2018.05.15; 63; 74; 43; 良. 2018.05.17; 87; 93; 72; 良. 2018.05.19; 78; 89; 57; 良. 2018.05.21; 68; 79; 49; 良. 2018.05.23; 96; 128; 45; 良. 执行标准; /; 150μg/m3; 75μg/m3; /. 达标情况; /; 达标; 达标; /. 由上表可知，大气常规监测因子能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，AQI指数为良。目前为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案、大气污染防治攻坚战实施方案等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 距项目最近的地表水体为厂界西北侧约2.0km的文岩渠，为IV类水体，水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域水质标准。 本评价引用河南省环境保护厅发布的2018年第34周~第38周河南省地表水责任目标断面水质周报对天然渠封丘陶北断面监测结果进行分析，监测结果具体见表14。 表14 天然渠封丘陶北断面水质监测结果 （单位：mg/L） 监测日期; 监测指标; IV类标准; 达标情况. COD; 氨氮; 总磷; COD; 氨氮; 总磷; COD; 氨氮; 总磷. 2018年第34周 （2018-7-27～2018-8-03）; 18.8; 0.49; 0.02; 30; 1.5; 0.3; 是; 是; 是. 2018年第35周 （2018-8-04～2018-8-10）; 19.0; 0.49; 0.02; 是; 是; 是. 2018年第36周 （2018-8-11～2018-8-17）; 27.5; 0.89; 0.03; 是; 是; 是. 2018年第37周 （2018-8-18～2018-8-24）; 20.6; 0.56; 0.03; 是; 是; 是. 2018年第38周 （2018-8-25～2018-8-31）; 19.6; 0.32; 0.02; 是; 是; 是. 由表14可知，在天然渠2018年第34周~第38周的常规监测中，天然渠各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，整体水质良好。 3、声环境质量现状 为了解本项目周边声环境质量现状，本评价于2018年12月27日、28日对项目厂界周边设置监测点位进行监测。具体监测结果见表15： 表15 项目厂界声环境监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果. 昼间; 夜间. 1; 厂界东侧; 56.3~56.7; 46.2~46.6. 2; 厂界南侧; 55.4~55.7; 46.1~46.5. 3; 厂界西侧; 55.9~56.3; 45.9~46.4. 4; 厂界北侧; 55.7~56.3; 45.8~46.2. GB3096-2008中2类标准; 60; 50. 由表15可以看出，项目厂界环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求，说明项目区域声环境质量现状良好。 4、生态环境质量现状 项目周围主要为农业生态系统，其评价范围内未发现自然保护区或风景名胜区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于封丘县赵岗镇前盘邱村东220米，项目周边500m评价范围内没有依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地。同时，项目不在饮用水水源保护区范围内。主要环境保护目标：周边村庄。 表16 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 与厂址的相对位置; 保护级别. 名称; 方位; 距离（m）. 大气环境; 前盘邱村; EN; 220; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 后盘邱村; EN; 565. 南王河村; SW; 680. 赵岗村; EN; 1024. 地表水; 文岩渠; EN; 2000; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 声环境; 厂界周围200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 生态环境; 农业生态系统; 维护生态系统稳定.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：评价区域内环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二类标准。 表17 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 污染物; 24小时平均; 1小时平均; 备注. SO2; ≤ 150μg/m3; ≤ 500μg/m3; 二类区. NO2; ≤ 80μg/m3; ≤ 200μg/m3. PM10; ≤ 150μg/m3; -. PM2.5; ≤ 75μg/m3; -. （2）地表水：本项目西北侧2.0km的文岩渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 表18 地表水环境质量IV类标准 序号; 污染物名称; 标准值; 单 位. 1; pH; 6~9; 无量纲. 2; CODcr; ≤30; mg/L. 3; BOD5; ≤ 6.0. 4; 氨氮; ≤1.5. 5; 总氮; ≤1.5. 6; 总磷; ≤0.3. （3）评价区域内地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表19 地下水质量标准(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 单位mg/L 序 号; 污染物; 标准值; 序 号; 污 染 物; 标准值. 1; pH; 6.5~8.5; 8; Fe; ≤0.3. 2; 总硬度(以CaCO3计); ≤ 450; 9; Mn; ≤0.1. 3; 氨氮; ≤ 0.5; 10; 砷; ≤0.05. 4; 硝酸盐; ≤ 20; 11; Hg; ≤0.001. 5; 亚硝酸盐; ≤ 1.00; 12; 高锰酸盐指数; ≤3. 6; 硫酸盐; ≤ 250; 13; 细菌总数; ≤100. 7; 氟化物; ≤ 1.0; 14; 总大肠菌群; ≤3.0. （4）环境噪声：项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要标准要求; 评价对 象. 参数; 浓度限值. 废气; GB4915-2013; 《水泥工业大气污染物排放标准》; 表2; 颗粒物; 散装水泥包装站及水泥制品生产：10mg/m3; 粉尘. 表3; 颗粒物; 企业边界大气污染物浓度限值：0.5mg/m3. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 等效连续A声级; 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB; 运营期厂界噪声. 一般固体废物; GB18599-2001; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单; /; /; /; 运营期 固体废物. 危险废物; GB18597-2001; 《危险废物贮存污染控制标准》及修改单; /; /; /. |
| 总量控制指标 | 本项目无SO2和NOx排放，职工生活污水经化粪池处理后，由附近村民定期清运，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后，循环使用，无废水外排，因此，评价建议该项目不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程分析 （1）施工期工艺流程分析 本项目利用现有闲置厂房，不存在施工期，因此本评价不对其作施工期工程分析。 - 运营期工艺流程分析 本项目具体生产工艺流程图如下： 图2 预制板工艺流程及产污环节图 图3 出檐板及楼梯板工艺流程及产污环节图 ①原料进厂：项目外购石子、沙子、水泥。石子和沙子利用汽车运输进厂，在密闭车间内分区堆存；水泥用罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入水泥仓内，项目预制板生产线和出檐板、楼梯板生产线共用1个水泥仓密闭存放 ②配料：由铲车将原料沙子和石子送入配料机料斗，然后通过全封闭提升机送至搅拌装置。 ③混合搅拌：水泥加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；水经流量计通过管道加入搅拌装置内，配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌装置全密闭。 ④成型：将上述搅拌好的物料用人工推车送至厂区预制板场地和出檐板、楼梯板场地进行成型。 预制板：将事先拉丝绞直的钢筋按一定间隔固定在养护区场地两端地面上，将搅拌好的物料加入到预制板机中，人工操作挤压机从场地一端移动至另一端进行成型，移动过程中每完成1块(移动约3米)，人工操作预制板机，使每块成型的预制板之间存在一定的间隙，一次类推，直至将场地铺满。 出檐板及楼梯板：将搅拌调配好的物料人工加到自制模具中，再加入少量已经绞好的钢筋棒，最后人工将模具里的物料填实抹平。 ⑤养护：预制板在场地成型后，需进行泼水养护，每天泼水2次，每次每块预制板泼水量约为20kg，此养护过程大概需要7天； 出檐板及楼梯板无需养护，在场地晾干即可。 ⑥出场、暂存待售：经成型养护后的预制板利用钢筋剪将块与块之间相连的钢筋剪断后，利用人工将每块制好的预制板搬出厂区； 晾干后的出檐板及楼梯板从模具取出后人工搬出场区。 上述制作好的预制板和出檐板楼梯板产品分别在其场地周围的空地上暂存待售。 二、主要污染工序 （一）、施工期 本项目利用现有闲置厂房，不存在施工期，因此本评价不对其作施工期工程分析。 （二）、营运期 本项目营运期主要环境影响因素有废气、噪声及固体废物，其产污环节如下： 1、废水 本项目废水主要是员工的生活污水。产品添加、堆场喷淋及养护用水全部自然蒸发，运输车辆清洗废水经沉淀后循环利用，不外排。 2、废气 本项目大气污染物主要为水泥入水泥仓过程中产生的粉尘，原料上料及搅拌系统产生的粉尘，原料堆场扬尘，运输车辆动力起尘、装卸扬尘。因此可能会对局部环境空气造成一定影响。 3、噪声 项目运营期产生的噪声主要是搅拌机及预制板机等设备运行产生的噪声。据类比调查，噪声声级为70～80dB（A）。本项目采用隔声、消声、减振等方式治理噪声污染，本项目各噪声源排放情况见表20。 表20 各噪声源排放情况一览表 序号; 声源名称; 数量; 产生源强 dB（A）. 1; 搅拌机; 1; 75～80. 2; 预制板机; 1; 70～75. 3; 配料机; 1; 70～75. 4、固体废物 ①一般固体废物 本项目一般固体废物为水泥边角料及废保湿材料。经查阅资料可知，沙子密度1.466t/m3，沙子密度1.6t/m3。本项目水泥年用量550t，沙子年用量为1500m3（2200t/a），石子年用量为3000m3（4800t/a），经类别，项目边角料产生量按原材料用量的万分之一计算。即0.755t/a。 本项目保湿材料年用量为100张，每张塑料布约10kg，年损耗量为10%，即年产生废保湿材料为100kg，在厂区固废间暂存后，由物资回收部门回收利用。 ②危险废物 本项目危险废物主要为废机油及含油废物。 经查阅《国家危险废物名录》（2016版），设备维修过程产生的废机油及含油废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。 根据项目提供资料，本项目废机油及含油废物为0.1t/a，在厂区危废暂存间暂存后，定期交由具有资质的单位处理。 ③职工生活垃圾 本项目职工10人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为1.3t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 上料及搅拌工序粉尘 | 有组织 |  |  |
|  |  | 粉尘 | 151.9mg/m3，1.58t/a | 1.25mg/m3，0.013t/a |
|  |  | 无组织 |  |  |
|  |  | 粉尘 | 0.113kg/h，0.235t/a | 0.113kg/h，0.235t/a |
|  | 水泥仓粉尘 | 有组织 |  |  |
|  |  | 粉尘 | 454.4mg/m3，1.1495t/a | 9.09mg/m3，0.03t/a |
|  | 原材料堆场扬尘 | 粉尘 | 0.0065kg/h，0.0619t/a | 0.0065kg/h，0.0619t/a |
|  | 装卸扬尘 | 粉尘 | 0.048kg/h，0.1t/a | 0.048kg/h，0.1t/a |
|  | 运输动力起尘 | 粉尘 | 0.032kg/h，0.0063t/a | 0.032kg/h，0.0063t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 （104m3/a ） | COD | 300mg/l，0.031t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 150mg/l，0.0156t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/l，0.0156t/a |  |
|  |  | NH3-N | 20mg/l，0.0021t/a |  |
|  |  | 总氮 | 50mg/l，0.0052t/a |  |
|  |  | 总磷 | 5mg/l，0.0005t/a |  |
| 固体 废物 | 边角料 | 水泥 | 0.755t/a | 清运综合利用 |
|  | 废保湿材料 | 塑料布 | 100kg/a | 物资回收部门回收利用 |
|  | 设备维修 | 废机油 | 0.1t/a | 委托具有资质单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.3t/a | 委托环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 项目主要噪声源搅拌机，预制板机及配料机等机械设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，机械噪声源强在70～80dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目采取有效的控制措施后，可将对生态环境的影响降至最低。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有闲置厂房，不存在施工期，因此本评价不对其作施工期工程分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目运营期产生的废气主要有以下几个方面： - 水泥入水泥仓过程中产生的粉尘 本项目水泥采用密闭水泥仓储存，项目设置一个水泥仓。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入仓中，此时产生的含尘废气由仓顶配备的脉冲除尘器净化处理后由仓顶15m高排气筒(超出生产车间顶部3m以上)排放，粉尘回收用于生产。项目水泥用量为550t/a。根据第一次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算办法，输送1吨粉状物料约需输气量460m3，粉尘产生量2.09kg/t粉料。据此计算，项目水泥入水泥仓过程中产生的废气量为25.3万m3/a、粉尘产生量1.1495t/a，粉尘产生浓度为454.4mg/m3，仓顶除尘器除尘效率按照99.8%计，除尘后粉尘排放浓度为9.09mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。经计算，该工段粉尘年排放量为0.03t/a。该工段粉尘产排情况见表21。 表21 本项目水泥仓产生及排放情况一览表 废气种类; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度(mg/m3); 产生速率（kg/h）; 治理措施; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 粉尘; 1.1495; 454.4; 0.55; 仓顶 除尘器; 99.8; 0.03; 9.09; 0.014. (2) 原料上料及搅拌系统产生的粉尘 本项目砂石提升采用配套的皮带输送机完成（输送通道全封闭），水泥以密闭式螺旋输送机供料。经现场查勘，原料在上料搅拌过程中会产生大量粉尘，本项目搅拌过程为湿式作业，可减少50%以上的粉尘。本环评建议在上料斗及搅拌机开盖口上方各安装1套集气罩，上料斗集气罩除留出一个加料口外，顶部和其他三面均密闭（顶部设计吸风口）。搅拌装置全密闭。加料过程产生的粉尘经集气罩收集后进入1台脉冲除尘器(风机风量5000m3/h)中处理，处理后的废气通过1根15米高排气筒进行排放，集气罩的收集效率为85%，除尘器的处理效率99%。 经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册(2010年修订)》中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业），该手册中关于项目的水泥制品产排污系数摘录见表22。 表22 3121水泥制品制造业产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工序名称; 规格等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、沙子、石子等; 物料混合搅拌工序; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-水泥; 1419. 工业粉产量; 千克/吨-水泥; 5.75. 本项目上料搅拌水泥制品用量550吨，经计算其工业废气量为1040万m3/a，粉尘产生量为1.58t/a，粉尘产生浓度为151.9mg/m3。本项目脉冲除尘器除尘效率可达99%，经计算，项目粉尘有组织排放量为0.013t/a，排放浓度为1.25mg/m3，排放速率0.006kg/h，符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。无组织排放量为0.235t/a，排放速率为0.113kg/h。 本项目上料搅拌工序粉尘产排情况见表23。 表23 本项目上料及搅拌工序废气产生及排放情况一览表 废气种类; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度(mg/m3); 产生速率（kg/h）; 治理措施; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 粉尘; 1.58; 151.9; 0.76; 集气罩+脉冲除尘器+1根15m高排气筒; 99; 0.013; 1.25; 0.006. （3）车间原材料堆场扬尘 本项目共有2个原材料堆场，砂石堆场粉尘主要是粒径较小的砂粒在风力作用、机械装载过程中起尘。本评价采用西安冶金建筑学院推荐的起尘量计算公式，预测砂石堆场扬尘无组织排放量，公式如下： Q=4.23×10-4×V4.9·S 式中：Q—起尘量，mg/s； U—砂场年平均风速，m/s； S—砂场起尘面积，m2； 根据项目区域年平均风速约为2.3m/s，堆场面积为790m2。将有关参数代入上述起尘模式计算得，本项目砂石堆场起尘速率为0.065kg/h，按每天10h的起风时间计算，项目砂石堆场起尘量约为0.169t/a。 本项目建议将砂石堆场车间设在车间内部、砂石堆场地面硬化、定期洒水措施，确保有效降尘。经采取措施后，可降低粉尘量约90%，粉尘排放量为0.0169t/a，排放速率0.0065kg/h，经采取措施后对周围环境影响很小。 （4）运输车辆动力起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中： Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2 由上述经验公式可以看出，汽车行驶产生的扬尘与汽车行驶速度、载重量和道路表面的洁净程度有关，并且都是正函数关系。因此运输车在厂区行驶速度越快，载重量越大，厂区道路越脏，产生的道路动力扬尘越多。 本项目车辆在厂区行驶距离按200米，平均每5天发空车、重载各1辆次；空车重约5t，重车重约35t。以速度20km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下表所示： 表24 车辆行驶扬尘量 单位kg/d 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 空车; 3.71; 6.24; 8.46; 10.5; 12.4; 20.87. 重车; 9.44; 15.87; 21.54; 26.71; 31.56; 53.10. 合计; 13.15; 22.11; 30.00; 37.21; 43.96; 73.97. 根据本项目的实际情况，本项目对厂区运输道路进行适当硬化，基于这种情况，本环评对道路路况以0.2计，则项目汽车动力起尘量为0.0332t/a。本次评价要求建设单位对厂区内地面进行定期洒水，清扫，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少80%，则项目汽车扬尘会减少至0.0063t/a，排放速率为0.0032kg/h。 本环评建议对厂区运输道路进行适当硬化，运输车辆在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶；对运输车辆在载重进行控制，不得超载；对厂区道路进行经常性打扫和冲水，减少道路扬尘量。 （5）装卸扬尘 石料在装卸过程中更易形成扬尘，其扬尘量与装卸高度H、砂含水量W、风速V等有关，该石料场装卸过程的主要环节是汽车装卸及石料输送。装卸最高高度为2米，堆料时与砂堆保持0.5米的落差。 石料装卸起尘量采用下式计算： Qy=0.03Vi1.6×H1.23×e-0.28W×Gi×fi×a 式中：Qy——j种设备i类不同风速条件下的起尘量，kg/a Q——沙堆装卸年起尘量，kg/a H——沙装卸平均高度，m Gi——j种设备年卸沙量，t m——装卸设备种类 Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a G——沙场储沙量，t Vi——35m上空的风速，m/s W——沙含水量，% fi——i类风速的年频率 a——大气降雨修正系数 经计算沙场装卸和沙堆起尘量，当含水率为20%时约为0.15t/a。当含水率为10%时约为0.6t/a。当含水率为8%时约为1.8t/a。当含水率为4%时约为7.2t/a。本项目用铲车装卸过程的石料经过喷淋处理后，含水率均在20%左右，本次计算以沙石含水率20％进行计算，则本项目装卸扬尘的产生量为0.1t/a，排放速率为0.048kg/h。 本项目要求石料堆放时采用密闭车间，堆场应设置抑尘网，防止起风时粉尘到处飘扬，及时清扫厂区路面，并时常洒水抑尘，可有效降低扬尘的形成，有效降低粉尘量的产生，能够满足《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）表 3 新污染源大气污染物排放限值要求（颗粒物无组织：0.5mg/m3）。 综上所述，本项目粉尘排放工段及相应污染防治措施汇总见表25。 表25 项目粉尘排放工段及相应污染防治措施一览表 产尘工序; 治理措施; 排放形式. 水泥入水泥仓; 水泥仓仓顶配备除尘器，仓顶排放口超出生产车间顶3m以上; 有组织. 原料堆场; 使用全封闭含洒水系统堆场，定时开启洒水系统对堆场洒水; 无组织. 上料搅拌工序; 集气罩+脉冲除尘器+1根15米高排气筒; 有组织. 车辆运输; 运输车辆封闭遮盖，厂区最小车速行驶，控制载重，对厂区道路进行经常性打扫和冲水; 无组织. 装卸过程; 石料堆场采用密闭车间，堆场设置抑尘网，及时清扫厂区路面，并时常洒水抑尘; 无组织. （6）项目废气初步预测 ①预测模式： 本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落 地浓度和出现距离。 ②评价因子和评价标准 表26 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. TSP; 1小时平均; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）TSP日均浓度值的3倍. ③预测因子和源强参数 根据本项目排放特点，选取的影响预测因子为TSP，具体见下表。 表27 本项目点源参数表 编号; 点源名称; 排气筒高度; 排气筒出口内径/m; 烟气流速 /（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（g/s）. 粉尘. 1; 排气筒P1; 15; 0.3; 13.42; 20; 2080; 正常排放; 0.00167. 表28本项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（g/s）. 粉尘. 1; 生产车间; 60; 20; 10; 10; 2080; 正常排放; 0.0314. 表29 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.2. 最低环境温度/℃; -10.7. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; ¨是 þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ¨是 þ否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④估算模式结果 根据HJ2.2-2018推荐的大气估算模式计算下风向各点预测浓度，污染物估算模式浓度预测结果见下表。 表30 项目废气污染物影响预测结果——P1 下风向距离D（m）; P1TSP. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率%. 10; 5.995E-16; 0.00. 100; 0.1043E-02; 0.21. 137; 0.1122E-02; 0.22. 200; 9.527E-03; 0.19. 300; 9.25E-03; 0.19. 400; 8.236E-03; 0.17. 500; 7.256E-03; 0.15. 700; 6.908E-03; 0.14. 1000; 5.387E-03; 0.11. 1500; 3.536E-03; 0.07. 2000; 2.492E-03; 0.05. 2500; 1.887E-03; 0.04. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.1122E-02; 0.22. D10%最远距离/m; 137. 表31 项目废气污染物影响预测结果——面源 下风向距离D（m）; 生产车间面源. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率%. 10; 5.489E-03; 1.10. 100; 3.731E-02; 7.46. 107; 3.76E-02; 7.52. 200; 3.512E-02; 7.02. 300; 3.308E-02; 6.62. 400; 3.273E-02; 6.55. 500; 3.095E-02; 6.19. 700; 2.395E-02; 4.79. 1000; 1.612E-02; 3.22. 1500; 9.632E-03; 1.93. 2000; 6.491E-03; 1.3. 2500; 4.809E-03; 0.96. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 3.76E-02; 7.46. D10%最远距离/m; 107. 根据计算结果，本项目有组织、无组织排放的各污染物最大落地浓度均小于环境质量标准值，对环境空气影响不大。 本项目最大占标率PMax=0.22%，小于1%，故本项目的评价等级为三级评价。结合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定，三级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算详见表32~34。 表32 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; P1; TSP（颗粒物）; 1.25; 0.006; 0.013. 表33 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 上料及搅拌工序; TSP（颗粒物）; 湿式作业; 《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013） 表3无组织排放浓度限值; 0.5; 0.235. 2; 原料堆场; 堆场封闭，洒水抑尘; 0.0619. 表34 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; TSP（粉尘）; 0.2969. 项目废气自行监测计划见表35 表35 项目废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 除尘器排气筒; TSP; 每年监测两次; 《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值及表3无组织排放浓度限值. 厂界; TSP. 项目建设项目大气环境影响评价自查表见表36。 表36 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测☑. 现状评价; 达标区☑; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑本项目非正常排放源□现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他☑. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 预测因子; 预测因子(TSP); 包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%☑; C本项目最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C本项目占标率≤100%□; C本项目占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（0.1187）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上所述，评价认为项目营运期的废气经采取合理有效处置措施后，均能够达标排放，不需设置大气防护距离，对周围环境影响较小，不会对周边大气环境造成明显不利影响。 （7）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，36.57m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表37。 表37 卫生防护距离计算结果一览表 位置; 污染物 名称; 排放速率kg/h; 面源参数; 环境标准值 mg/m3; 计算结果m; 需设置卫生防护距离m. 长m; 宽m; 高度m. 生产车间; 粉尘; 0.1995; 60; 20; 10; 0.45; 35.71; 50. 本项目参照卫生防护局距离计算结果设置50米的环境防护距离，评价建议防护距离内不得再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点，项目防护距离包络图见附图3。根据防护距离包络图可知，防护距离内主要为厂区道路和农田。故本项目防护距离范围内无居住、医疗、卫生、教育等敏感区域用地，满足防护距离要求。 2、水环境影响分析 项目废水主要为生产用水和员工生活污水。 (1)生产用水：本项目生产用水主要为产品中添加及养护用水。根据企业提供资料，每块预制板物料搅拌时需添加水15kg，养护用水285kg，每块出檐板和楼梯板物料搅拌时需添加水0.5kg，无养护用水。则项目生产用水量为4502.5t/a，全部自然蒸发，无生产性废水外排。 (2)生活污水：项目厂区设1个化粪池，容积为10m3，由人工每月清掏一次用于周围农田，不外排。项目所处为华北平原旱作农业区，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，对于华北中北部夏玉米区，产量水平在650kg/亩，推荐氮肥施用量为19kg/亩；对于华北灌溉冬麦区，产量水平在600kg/亩，推荐氮肥施用量为23kg/亩，因此每亩地氮肥施用总量为42kg。本项目污水总量约139m3/a，氨氮量0.011t/a，其中含氮量2.85kg，若完全消纳至少需要农田0.15亩。同时评价要求项目配套农田要1倍以上的轮作面积，则消耗项目污水需农田面积不少于0.15亩。项目附近有农田，能够满足项目排污需求。本项目废水对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 运营期项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》“2类区标准”。 (1) 项目噪声污染及防治措施 项目主要噪声源为搅拌机、预制板机等机械设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，机械噪声源强在70～80dB（A）。本项目建成后，经减震、建筑隔声等措施后，噪声源强可降低10～15dB（A）左右。 本项目采用隔声、消声、减振等方式治理噪声污染，本项目各噪声源排放情况见表38。 表38 本项目主要高噪声设施噪声源强一览表 设备名称; 噪声源强dB（A）; 降噪措施; 降噪效果dB（A）. 搅拌机; 80; 基础减振、墙体隔声; 65. 预制板机; 75; 基础减振、墙体隔声; 60. 配料机; 75; 基础减振、墙体隔声; 60. （2）项目噪声达标情况分析 本评价主要通过预测噪声源经过消声、隔声措施衰减后，扩散到厂界的噪声值判断达标情况，声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式，具体为： 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Tit1100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T 时段内的运行时间，s。 （a）高噪声源衰减分析方法 噪声衰减计算公式为： Lr=L0−20logr/r0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 （b）噪声源叠加影响分析方法 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： L=10lgi=1n100.1Li. 式中：L——总声压级，[dB(A)]； Li——第i个声源的声压级，[dB(A)]； n——声源数量。 经预测后，本项目各厂界处噪声预测值见表39。 表39 项目运行期间各厂界处噪声值的预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 执行标准. 1#; 西厂界; 55.4; 45.6; 48.2; （GBl2348-2008）2类，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）. 2#; 北厂界; 57.3; 45.6; 49.6. 3#; 东厂界; 55.0; 45.6; 48.8. 4#; 南厂界; 56.4; 47.9; 49.4. 由表39可知，采取措施后项目各厂界的噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类相关标准要求（昼间≤60dB，夜间≤50dB），对周围环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 ①一般工业固体废物 一般工业废物主要为边角料和废保湿材料。边角料产生量为0.755t/a。在生产区西侧设置一个10m2的一般固废暂存区，集中收集后，由环卫部门清运铺路；废保湿材料为100kg/a，由物资回收部门回收后综合利用。 ②危险废物 本项目废机油及含油废物为0.1t/a，在厂区危废暂存间暂存后，定期交由具有资质的单位处理。 ③职工生活垃圾 本项目厂区设垃圾桶，生活垃圾集中收集后，定期交由当地环卫部门处理处置。 综合以上分析，在认真落实评价所提出的固废处理建议措施后，工程固废均可以得到综合利用或合理处置，不会造成二次污染。。 本项目废物产生量及处理处置去向见表40。 表40 固体废弃物产生及去向统计表 类型; 废物名称; 产生工段; 产生量; 类别; 处理处置方式及去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 1.3t/a; /; 集中收集交由环卫部门处理处置. 一般固废; 边角料; 生产工序; 0.755t/a; /; 定期清运铺路. 废保湿材料; 生产工序; 100kg/a; /; 由物资回收部门回收后综合利用. 危险废物; 废机油及含油废物; 设备维修; 0.1t/a; /; 危废间暂存后，定期交由资质单位处理. 5、选址可行性分析 本项目租赁封丘县赵岗镇前盘邱村闲置土地及厂房，租赁协议见附件5，由封丘县赵岗镇国土资源所出具的证明可知项目租赁的土地性质为工业用地（见附件3），根据封丘县赵岗镇人民政府出具的证明，本项目符合赵岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划的要求（见附件4）。项目建成后各废气污染物均做到达标排放，环境影响预测表示，项目厂址下风向最大落地浓度符合标准要求，未出现超标现象，厂界处无超标点，无需设置大气环境防护距离，本项目参照卫生防护距离计算结果设置50米的环境防护距离，防护距离范围内现状不存在环境敏感点。评价提出卫生防护距离内不得再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点，因此，本项目选址可行。 6、环保投资估算 本项目总投资为100万元，环保投资为10万元，环保投资占项目总投资的10%。环保措施及投资见表41。 表41 环保投资估算一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 拟采取的治理措施; 环保投资 （万元）. 废气; 粉尘; 颗粒物; 集气罩+脉冲除尘器+15m排气筒; 1.5. 堆场车间密闭，设置定时喷淋系统; 1.5. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS; 厂区设1个10m3化粪池; 0.5. 固废; 一般固体废物; 边角料、废保湿材料; 设一般固废暂存间10m2，合理贮存，定期外售; 2. 危险废物; 废机油及含机油废物; 设一般危废暂存间10m2，合理贮存，定期委托资质单位处理. 职工; 生活垃圾; 厂区设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理。. 噪声; 产噪设备; 噪声; 基础减振、设备消声; 2.5. 其他; /; /; 安装视频监控系统的同时还应安装粉尘检测仪; 2. 合计; 10.

7、常规监测计划 本项目废水为生活污水，经化粪池处理后定期清运，不外排。根据本工程废气和噪声等污染源的产、排情况，同时参照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)要求，评价建议工程环境监测的具体内容和频率见表42。 表42 工程环境监测项目一览表 监控类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 备注. 污染源; 废气; TSP; 上料搅拌除尘器进、出口; 1次/半年; /. 厂界. 噪声; 等效声级; 高噪声车间、主要设备、厂界; 每半年一次，每次两天，昼夜各一次; /. 一般固废; 边角料、废保湿材料; 加强管理，统计登记，统一处理; 每月一次; /. 危险废物; 废机油及含油废物; 加强管理，统计登记，统一处理; 每月一次; /.

8、环保竣工验收 表43 环保设施竣工验收一览表 内容类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 验收指标; 验收标准. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 化粪池处理后定期人工清掏，施肥于周围农田; 厂区设1个10m3化粪池; 不外排. 废气; 水泥入水泥仓粉尘; 颗粒物; 水泥仓仓顶配除尘器，除尘器排气口不低于15m; 水泥仓仓顶配除尘器，除尘器排气口不低于15m; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值10mg/m3，表3中无组织排放限值0.5mg/m3. 上料及搅拌工序粉尘; 上料斗及搅拌机开盖口上各加1个集气罩+脉冲除尘器+15m高空排放; 上料斗及搅拌机开盖口上各加1套集气罩+脉冲除尘器+15m高空排放. 原材料堆场扬尘; 砂石堆场车间设在车间内部，覆盖防尘网、砂石堆场地面硬化、定期洒水措施; 砂石堆场车间设在车间内部、覆盖防尘网、砂石堆场地面硬化、定期洒水措施. 运输动力起尘; 对厂区道路进行适当硬化，定期洒水。厂区进出口设施自动喷淋系统对车辆进行冲洗，冲洗废水经固定沉淀池沉淀后循环使用; 对厂区道路进行适当硬化，定期洒水。厂区进出口设施自动喷淋系统对车辆进行冲洗，冲洗废水经固定沉淀池沉淀后循环使用. 装卸扬尘; 堆放时采用密闭车间，洒水抑尘; 堆放时采用密闭车间，洒水抑尘. 固体 废物; 一般 固体废物; 边角料及废保湿材料; 设一般固废暂存间10m2，合理贮存，定期清运铺路; 设一般固废暂存间10m2，合理贮存，定期清运铺路; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）. 危险废物; 废机油及含机油废物; 设一般危废暂存间10m2，合理贮存，定期委托资质单位处理; 设一般危废暂存间10m2，合理贮存，定期委托资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）. 职工; 生活垃圾; 设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理。; 设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理; /. 噪声; 产噪设备; 噪声; 基础减振、设备消声; 减振垫、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要. 其他; /; /; 安装视频监控系统的同时还应安装粉尘检测仪; 安装视频监控系统的同时还应安装粉尘检测仪; 新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污染物 | 生活 污水 | COD、NH3-N、SS | 化粪池处理后，人工清掏施肥农田 | 对周围环境影响较小 |
| 大气 污染物 | 上料搅拌粉尘 | 颗粒物 | 上料料斗及搅拌开盖口上方各加1套集气罩+脉冲除尘器+15m高空排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值10mg/m3，表3中无组织排放限值0.5mg/m3 |
|  | 水泥入水泥仓粉尘 |  | 水泥仓仓顶配除尘器，除尘器出口不低于15m |  |
|  | 原料堆场、运输动力、装卸扬尘 |  | 堆场车间密闭，覆盖防尘网、厂区及车间地面硬化、定期洒水抑尘 |  |
| 固体 废物 | 一般 固体废物 | 边角料及废保湿材料 | 合理贮存，废保湿材料由物资回收部门定期回收 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号） |
|  | 危险废物 | 废机油及含机油废物 | 交由有资质单位安全处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号） |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 城乡环卫部门统一清运 | 得到合理处置 |
| 噪声 | 项目主要噪声源为注塑机、破碎机等机械。经选用低噪设备、隔声、减振及距离衰减后，项目到各厂界的噪声贡献值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目采取环评要求的措施后，可有效减轻生态影响。 |  |  |  |  |

评价结论与建议

1、评价结论 1.1 产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，应为允许类，故本项目符合国家产业政策的要求。根据封丘县发展改革委出具的证明，本项目符合产业政策要求。 1.2 选址合理性 本项目租赁封丘县赵岗镇前盘邱村闲置土地及厂房，由封丘县赵岗镇国土资源所出具的证明可知项目租赁的土地性质为工业用地，根据封丘县赵岗镇人民政府出具的证明，本项目符合赵岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划的要求。因此，项目厂址选择可行。 1.3 环境影响分析 （1）废气：本项目水泥入水泥仓粉尘经水泥仓仓顶除尘器（除尘器出口不低于15m）处理可达标排放；上料及搅拌工序粉尘经料斗及搅拌机开盖口上各加1套集气罩+脉冲除尘器处理后，最终由1根15m高排气筒高空排放，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值10mg/m3，表3中无组织排放限值0.5mg/m3要求；原材料堆场扬尘、运输动力起尘及装卸扬尘，通过密闭堆场车间，覆盖防尘网、堆场及厂区地面硬化、定期洒水等措施后，对周围环境影响较小。 （2）废水：项目生产用水进入产品及自然蒸发，不外排；项目生活污水经化粪池处理后人工清掏，由周围村民拉走肥田，不外排。因此本项目废水对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声源经选用低噪声设备、经减振措施后可达标排放，对区域环境基本无影响。 （4）固体废物：本项目设置一般固废暂存区及危废间，边角料在厂区暂存后清运铺路；废机油及含油废物在厂区危废间暂存后由资质单位处理，生活垃圾经收集后由当地环卫部门处置。 1.4 防护距离 本项目参照卫生防护距离计算结果设置50米的环境防护距离，评价提出环境防护距离内不得再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点。根据现场勘查，本项目环境防护距离内均为厂房和道路，无环境敏感点。 1.5 环保投资 本项目环保投资为10万元，占总投资的10%。 1.6 常规监测 本项目运营后需定期进行常规监测。 2、对策建议 （1）定期检查废气处理设施，保证设备正常运行，降低对周围大气环境的影响； （2）定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响； （3）严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、环评总结论 封丘县赵岗镇前盘邱予制厂年生产20000块预制构件建设项目符合国家产业政策，项目选址符合赵岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 河南省企业投资项目备案证明 附件3 土地证明文件 附件4 封丘县赵岗镇人民政府出具的证明文件 附件5 厂房租赁合同 附件6 营业执照 附件7 法人身份证 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境示意图 附图3 项目防护距离包络图 附图4 厂区平面布置图 附图5 项目周边环境及建设现状照片 附图6 前盘丘水厂水源保护区照片 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。