# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1万吨钢结构制作加工建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 上达建工有限公司封丘分公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张永利（410728197609069773） |  |  | 联系人 |  | 张永利 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13839066839 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 453300 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  | 批准文号 |  | 2019-410727-33-03-019107 |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  | 行业类别 及代码 |  | C3311金属结构制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 9000 |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 11 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 5.5 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019.10 |  |  |  |  |  |
| 1、项目由来 上达建工有限公司封丘分公司是一家专业生产钢结构的企业，为满足市场需求，上达建工有限公司封丘分公司在新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西拟投资200万元建设年产1万吨钢结构制作加工建设项目。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目，符合国家相关产业政策。该项目已取得备案证明，项目代码为2019-410727-33-03-019107，备案证明见附件2。 本项目租赁现有厂房及附属设施和部分设备（附件3）；根据封丘县赵岗镇人民政府（附件4）和土地管理所出具的证明（附件5），项目用地属于规划工业建设用地，符合赵岗镇总体规划。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该项目需进行环境影响评价。根据2018年4月28日公布的《关于修正<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的规定，本项目属于“二十二、金属制品业67、金属制品加工制造”类别，不属于“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，属于“其它（仅切割组装除外）”，需编制环境影响报告表。受上达建工有限公司封丘分公司委托（附件1），我公司承担了本项目环境影响评价工作。公司接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。 2、工程内容及规模 （1）厂址概况及周边环境概况 本项目位于新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西，地理位置见附图1。 本项目东邻213省道，南邻空地，西邻空地，北邻中起起重。项目厂界周边最近敏感点为厂界南侧约240m的北常岗村，东南侧约460m的纸房村，东北侧约560m的王堤村。项目周边最近的地表水体为厂界北侧约160m处的文岩渠。周围敏感点分布情况见附图2。 （2）建设内容和规模 本项目为年产1万吨钢结构制作加工建设项目，基本建设内容见表1，项目建设内容见表2，项目组成见表3。 表1 项目基本情况一览表 项目; 概况; 备注. 项目名称; 年产1万吨钢结构制作加工建设项目; /. 建设单位; 上达建工有限公司封丘分公司; /. 建设性质; 新建; /. 建设地点; 新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西; /. 占地面积; 9000m2; /. 建筑面积; 4600m2; /. 总投资; 200万元; 企业自筹. 劳动定员; 10人; 均不在厂区食宿. 工作制度; 年工作时间300d，每天3班，每班8h; /. 表2 项目建设内容一览表 序号; 建筑物名称; 结构; 功能用途; 层数; 建筑面积（m2）; 建设情况. 1; 1#车间; 钢结构; 切割、焊接等; 1; 3120; 利用现有. 2; 2#车间; 钢结构; 剪板、钻孔等; 1; 1200; 利用现有. 3; 办公室; 砖混; 职工办公; 1; 280; 利用现有. 总计; 4600. 表3 项目组成一览表 工程 组成; 建筑名称; 主要工程内容及功能用途. 主体 工程; 1#车间; 位于厂区北侧，设置切割机、焊机、校正机等. 2#车间; 位于厂区西侧，设置剪板机、钻床等. 辅助 工程; 办公室; 位于厂区东侧，用于职工办公. 公用 工程; 供水; 自来水. 排水; 雨污分流. 供电; 接入赵岗镇电网. 环保 工程; 切割烟尘; 固定工位，设置集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒. 焊接烟尘; 固定工位，设置集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒（与切割工序共用一套），并另外配备1台移动式焊烟净化器. 抛丸粉尘; 自带除尘器+15m高排气筒. 生活污水; 化粪池10m3. 下脚料、废金属屑、除尘灰、废钢丸; 集中收集后外售给物资部门. 废机油及含油废物; 存放于危废暂存间6m2，定期委托有资质的单位处理. 生活垃圾; 厂区设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理. 噪声; 基础减振、车间隔声. 3、项目产品方案 本项目产品具体见表4。 表4 项目产品方案 序号; 名称; 单位; 规模; 备注. 1; 钢结构构件; 吨/年; 1万; 本项目产品不在厂区内进行喷/刷漆. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗量见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 钢板; t/a; 4500; 外购. 2; 工字钢; t/a; 6000. 3; 角钢; t/a; 120. 4; 钢筋; t/a; 30. 5; 焊材; t/a; 25; 焊接用料. 6; 乙炔; 瓶/a; 100; 切割用料，4kg/瓶. 7; O2; 瓶/a; 300; 切割用料，4kg/瓶. 8; CO2; 瓶/a; 100; 焊接用料，7kg/瓶. 9; 钢丸; t/a; 1; 抛丸用料. 10; 水; m3/a; 120; 自来水提供. 11; 电; 万kwh/a; 5; 依托赵岗镇电网. 5、主要生产设备 本项目主要设备见表6。 表6 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 数控火焰切割机; GS400; 台; 2; 租赁. 2; 自动组立机; ZD51250B; 台; 2; /. 3; 数控龙门焊机; M2G100; 台; 1; /. 4; 二保焊机; /; 台; 6; /. 5; 抛丸机; Q0517; 台; 1; /. 6; 自动校正机; SHB; 台; 1; /. 7; 剪板机; 2500; 台; 2; 租赁. 8; 钻床; Z3050×16/1; 台; 3; /. 9; 冲床; Y160L; 台; 1; 租赁. 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目设备不属于淘汰类和限制类，属于允许类。 6、公用工程 （1）供水 厂区用水自来水供给，水量、水质有保证，本项目劳动定员为10人，均不在厂区食宿。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014），本项目新鲜水用量为0.4m3/d（即120m3/a）。 （2）排水 项目排水主要为办公生活废水，排污系数按80%计，则项目排水量为96m3/a。生活污水经化粪池处理后定期清掏施肥于农田，不外排。 7、工作制度和劳动定员 本项目劳动定员10人，无人在厂区食宿，年工作300天，每天3班，每班8h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁现有厂房及附属设施和部分设备，经现场勘查，现状为空厂房，不存在相关环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 封丘县，位于河南省东北部，新乡市东南隅，隶属于河南新乡。处于北纬34°53′~35°14′、东经114°14′~114°46′之间。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。县境北和滑县相接，东北与长垣县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤，南界、东界黄河环绕，与开封市、开封县、兰考县隔河相望。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。辖8镇11乡（其中1个回族乡），607个行政村。封丘县是国家级贫困开发重点县（2020年取消）、河南省定农业综合开发重点县。 本项目位于新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西，地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 封丘县地处黄河冲积扇形平原的北半部，海拔高度一般在65-72.5米之间，最高点高程为85米，最低点高程为64.6米，地势由西南向东北倾斜。境内的黄河大堤和太行堤将全县分为三部分，黄河大堤以东、以南是黄河河床和河滩地区，根据相对高差可分为三级：高滩高出河流常水位4米左右，海拔高度在75-82.5米；底滩高出河流常水位1-1.5米，海拔高度在70-80米；嫩滩高出河流常水位0.3-0.5米，海拔高度在69-78米。太行堤以北是古黄河背河决口泛滥影响地区，海拔高度在66-85.25米之间，地面起伏较小，坡度在1/2000-1/5000之间。黄河大堤和太行堤之间的地区，海拔高度在62-72.5米之间。 封丘县地质构造古老而复杂，长期以来地壳的不断运动和变化，形成了境内地下矿藏资源。二十世纪六十年代以来，根据地质勘测，封丘县北和东部大部分地下是中原油田一部分，石油储量比较丰富。 3、气候气象 封丘县属暖温带大陆性季风气候。年平均气温13.5°C-14.5°C之间，年降水量615.1毫米，无霜期214天。1月平均气温-1.0℃。7月份平均气温27.2℃。年平均气温13.9℃。年平均降水量615.1毫米。无霜期214天。年平均地温16.0℃。其月际间变化特征是1月最低，平均-0.4℃，7月最高，平均30.4℃。极端最高地温69.0℃（2002年7月2日），极端最低地温-23.0℃（1990年1月31日）。月际间变化规律与气温一致，气温年际变化不大。 4、水文水系 黄河从县南和县东流过，境内流长56公里。最枯水位与堤背地面高低达3米左右，引黄灌溉非常便利。过境渠有文岩渠、文岩渠，两渠水资源每年平均1.13亿立方米。文岩渠在封丘境内有众多支流，主要有文岩九支、文岩十支、文岩故道等。 距离项目最近的地表水体为厂界北侧约160m处的文岩渠。天然文岩渠发源地为焦作市武陟县张菜园村，分南北两支，南支为天然渠，北支为文岩渠，流径新乡市境内的原阳县、延津县、封丘县至长垣县大车集汇合后称为天然文岩渠，全长96公里，有支流10条，流域面积739平方公里，除涝水深2.6米，河底宽16米，河底纵坡1/6000，主河槽内边坡1:3，堤顶宽4米，边坡1:3。天然文岩渠下游傍依黄河大堤，水面清澈广阔，翠柳依依是黄河生态旅游的靓点。文岩渠为Ⅳ类水体，水环境质量应执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水域水质标准。 5、土壤 封丘县为黄河冲积层，地表为沙壤土，地形平坦。六米以内为素填土，六米以下为亚砂土。两层地质条件及承载力无明显差别，容许承载力可采用八吨/平方米，埋深七米以下大于十二吨/平方米。自有记载以来，封丘县没有作为震源发生过地震，被划为七度以下烈度震区。 6、动植物资源 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔协调发展。 封丘县境内黄河湿地自然保护区内有鸟类156种，野生兽类12种，两栖、爬行动物9种，鱼类32种。陈桥镇东湖湿地是中原地区非常稀少的湿地，栖息着很多国家级一、二类珍稀鸟类。 本项目所在地位于陈桥镇东湖湿地西南侧约24公里处，距离较远。本项目占地范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的国家保护野生动植物，本项目评价区域内无珍贵及受保护的动植物。 7、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; 封丘县赵岗镇前盘丘水厂地下水井群（共2眼井）; 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10m、西20m、南30m、北20m的区域（1号取水井）、2号取水井外围50m的区域; 项目不在饮用水源保护区范围内; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）; 本项目为钢结构构件制造; 属于二类工业项目. 项目位于新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西，属于农产品主产区，属于大气污染重点防治单元。 农产品主产区：不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 大气污染重点防治单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 根据上表可知，本项目为年产1万吨钢结构制作加工建设项目，属于金属结构制造，属于二类工业项目，不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品。不属于农产品主产区和大气污染重点防治单元不予审批的建设项目。 综上所述，项目符合《通知》的要求。 - 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 - 表8 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新建燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目属于金属结构制造，不属于禁止新建项目，不含喷漆工艺，不涉及VOCs排放。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第24条：严格实施施工扬尘。 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。采暖季城市建成区施工工地继续实施“封土行动”。; 本项目租赁现有厂房及附属设施，施工期污染已随着施工期的结束而消失。; 符合要求. - 与封丘县机械加工企业环境污染防治整治工作方案（封环攻坚办[2019]8号）的相符性分析 - 表9 项目与封丘县机械加工企业环境污染防治整治工作方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 废气; 1、各个工段均应在密闭车间内操作； 2、切割过程中由于金属颗粒物质量较重，颗粒物散落范围很小，一般采取设置围挡及时清理废金属屑、边角料存放于设置好的一般固废存放场的办法治理； 3、焊接操作应设置多个固定焊接区，各焊接点上方设置集气罩，统一经管道收集到集中除尘设备（袋式除尘器）处理后经 15m 高排气筒有组织排放；同时根据需要应设置若干个移动式焊接烟尘净化器，以应对临时无法在固定区域焊接工作需求。; 项目各个工段均在车间内操作；切割和焊接工序固定工位，烟尘通过“集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒”收集处理，项目另配备1台移动式焊接烟尘净化器用于固定工位外焊接烟尘的收集净化使用。; 符合要求. 废水; 机械加工行业生产过程中均无生产废水产生，主要为生活污水，一般采取建设配套化粪池，经化粪池收集处理后，定期清运，不外排的方法治理。; 项目废水主要为生活污水，经化粪池收集处理后，定期清运，不外排。; 符合要求. 噪声; 所有产生机械噪声的设备及操作均设置在车间内。; 项目设备均设置在车间内生产。; 符合要求. 固废; 一般固废包括切割下料过程中产生的下脚料、除尘器收集的粉尘、金属碎屑、边角料以及员工生活垃圾；危险废物包括设备维修产生的废机油及含油废物、废切削液及喷漆过程产生的废漆桶、漆渣和喷漆污染治理设施运行中产生的废催化剂、废灯管、废活性炭、废滤棉。; 项目所有固体废物均得到合理处置。; 符合要求. 运营期; 根据《排污单位自行监测术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，企业应根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。其中切割、焊接过程中产生的有组织粉尘和无组织粉尘均为半年监测一次，厂界四周噪声为半年监测一次。厂区要按有关要求安装视频监控设施并与县监控平台联网。; 项目切割、抛丸、焊接过程中产生的有组织粉尘和无组织粉尘均为半年监测一次，厂界四周噪声为半年监测一次。厂区安装视频监控设施并与县监控平台联网。; 符合要求. 厂容厂貌; 有条件的企业应将办公区和生产区分开设置，所有物料、产品堆放整齐有序，厂区内不得有杂草杂物，工业、生活垃圾必须分类存放，不得混装。因地制宜的搞好绿化，植树种花，搞好厂区绿化美化。显著位置书写环保标语，提升企业形象。; 项目办公区及生产区分开设置，所有物料、产品分区堆放。工业、生活垃圾分类存放，不得混装，做好厂区绿化。; 符合要求.

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表10 区域空气质量现状评价表 单位:（μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 116; 70; 165.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 46.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50; 40; 15; 超标. CO; 第95百分位浓度; 3000; 4000; 75; 达标. O3; 第90百分位浓度; 209; 160; 130.6; 超标. 由上表可知， PM10、PM2.5、SO2、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28微克/立方米，降幅19.4%；PM2.5同比下降18微克/立方米，降幅21.4%；SO2同比下降12微克/立方米，降幅30%；NO2同比升高1微克/立方米，升幅2%；O3第90百分位同比上升37微克/立方米，升幅21.5%。优良天数189天以上。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 项目厂界北侧约160m处为文岩渠，为Ⅳ类水体，水质目标应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本评价引用新乡市环境保护局发布的2018年第12期新乡市地表水责任目标断面水质月报对天然文岩渠封丘王堤断面监测结果进行分析，监测结果见表11。 表11 天然文岩渠封丘王堤断面水质监测结果 （单位：mg/L） 监测日期; 监测指标; Ⅳ类标准; 达标情况. COD; 氨氮; 总磷; COD; 氨氮; 总磷; COD; 氨氮; 总磷. 2018年12月; 12; 0.48; 0.07; 30; 1.5; 0.3; 是; 是; 是. 由表11可知，天然文岩渠封丘王堤断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，水环境质量现状良好。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办[2016]55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文[2016]122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办[2016]20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办[2016]13号）以及《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（新政办[2018]28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 为了解本项目周边声环境质量现状，本评价于2019年5月13日、14日对项目厂界设置监测点位进行监测。具体监测结果见下表： 表12 项目周边声环境监测结果 单位：dB（A） 日期; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 5月13日; 昼间dB（A）; 54.0; 51.5; 50.4; 52.2. 夜间dB（A）; 42.8; 41.2; 40.2; 42.1. 5月14日; 昼间dB（A）; 54.3; 51.6; 50.1; 52.5. 夜间dB（A）; 42.9; 41.0; 40.4; 42.1. GB3096-2008中2类标准; 昼间≤60、夜间≤50. 达标情况; 达标. 由表12可以看出，项目厂界声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求，说明项目区域声环境质量现状较好。 4、生态环境现状 本项目厂址位于新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西，项目所在区域内无天然植被，结构类型单一。项目评价范围内无自然保护区或风景名胜区，经现场踏勘，项目500米范围内无重点保护野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西，评价范围内没有依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区。主要环境保护目标：项目周边村庄。 表13 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 与厂址的相对位置; 保护级别. 名称; 方位; 距离（m）. 大气环境; 北常岗村; S; 240; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 纸房村; SE; 460. 王堤村; NE; 560. 地表水环境; 文岩渠; N; 160; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：项目所在地位于农村地区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表14 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 污染物; 24小时平均; 1小时平均; 备注. SO2; 150μg/m3; 500μg/m3; 二类区. NO2; 80μg/m3; 200μg/m3. PM10; 150μg/m3; -. PM2.5; 75μg/m3; -. （2）地表水：本项目北侧约160m为文岩渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表15 地表水环境质量Ⅳ类标准 序号; 污染物名称; 标准值; 单位. 1; COD; ≤30; mg/L. 2; 氨氮; ≤1.5. 3; 总磷; ≤0.3. - 环境噪声：项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要标准要求; 评价对象. 浓度限值. 废气; GB16297 -1996; 《大气污染物综合排放标准》; 表2二级; 有组织：120mg/m3 排放速率：3.5kg/h 无组织：1.0mg/m3; 颗粒物. 噪声; GB12348 -2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 运营期噪声. 一般固体废物; GB18599-2001; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》; /; /; /; 运营期 固体废物. 危险废物; GB18597-2001; 《危险废物贮存污染控制标准》及修改单; /; /; /. |
| 总量控制指标 | 本项目无SO2和NOx排放，生活污水经化粪池处理后定期清掏施肥于农田，不外排。根据河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定，本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 施工期工艺流程分析 本项目租赁现有厂房及附属设施和部分设备，经现场勘察，无施工期遗留的环境问题。 运营期工艺流程分析 项目产品为钢结构构件，具体生产工艺流程图如下： - 图1 工艺流程及产污环节图 外购的钢板、工字钢等，按照图纸要求用数控火焰切割机对钢材进行下料切割（切割过程会产生切割烟尘），切割后用剪板机对一部分钢材进行剪切，剪切后根据需要再用钻床钻孔，钻孔后用组立机进行组对，之后用校正机进行变形校正，校正后用焊机焊接到一起（焊接过程会产生焊接烟尘），焊接好的半成品再用抛丸机进行表面清理（抛丸过程会产生抛丸粉尘），最后检验合格后成品入库。 二、主要污染工序 1、施工期 本项目租赁现有厂房及附属设施和部分设备，经现场勘察，无施工期遗留的环境问题。 2、运营期 （1）废气 本项目废气主要为切割烟尘、焊接烟尘和抛丸粉尘。 （2）废水 - 本项目产生的废水主要为生活污水。 - （3）噪声 - 项目主要噪声源为切割机、剪板机、抛丸机等机械设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，机械噪声源强在65～75dB（A）。 - （4）固体废物 本项目固体废物主要分为一般固废和危险废物，其中一般固废主要为生产过程中产生的下脚料、废金属屑、除尘灰和废钢丸以及员工生活垃圾；危险废物包括设备维修产生的废机油及含油废物。 经查阅《国家危险废物名录》（2016版），设备维修过程产生的废机油及含油废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”， 评价建议：各个车床等使用机油的设备下方设置集油槽对废机油进行收集。 根据企业提供的资料，经类比同类型项目数据分析可知，废机油及含油废物产生量约为0.1t/a，下脚料产生量约为原料用量的5%，钢材总重10650t/a，则下脚料产生量为532.5t/a；经类比同类型项目数据分析可知，本项目废金属屑产生量约为6t/a；经计算可知，项目除尘器收集的粉尘量为0.1275t/a；生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·d）计，项目劳动定员10人，年工作300天，则生活垃圾产生量为1.5t/a。 表16 固体废物产生量一览表 序号; 固体废物名称; 产生量; 废物种类; 处置方式. 1; 下脚料; 532.5t/a; 一般固废; 统一收集后，暂存外售. 2; 废金属屑; 6t/a. 3; 除尘灰; 0.1275t/a. 4; 废钢丸; 1t/a. 5; 生活垃圾; 1.5t/a; 集中收集，定期交由环卫部门处理. 6; 废机油及含油废物; 0.1t/a; 危险废物; 存放于危废暂存间，定期委托具有资质的单位处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割 | 烟尘 | 0.96mg/m3，0.0173t/a | 0.008mg/m3，0.00015t/a |
|  |  |  | 无组织：0.0007kg/h，0.0026t/a |  |
|  | 焊接 | 烟尘 | 8.4mg/m3，0.15t/a | 0.08mg/m3，0.0013t/a |
|  |  |  | 无组织：0.006kg/h，0.0225t/a |  |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 1000mg/m3，10.8t/a | 10mg/m3，0.108t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 96m3/a | COD | 350mg/l，0.0336t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/l，0.0192t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 35mg/l，0.0034t/a | 0 |
|  |  | 总氮 | 50mg/l，0.0048t/a | 0 |
|  |  | 总磷 | 5mg/l，0.0005t/a | 0 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 下脚料 | 532.5t/a | 0 |
|  |  | 废金属屑 | 6t/a | 0 |
|  |  | 除尘灰 | 0.1275t/a | 0 |
|  |  | 废钢丸 | 1t/a | 0 |
|  | 设备维修 | 废机油及含油废物 | 0.1t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪声 | 项目主要噪声源为切割机、剪板机、抛丸机等机械设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，机械噪声源强在65～75dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目对生态环境的影响主要体现在粉尘排放，影响附近植被光合作用，在采用环评建议的处理措施后，可有效减轻生态影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁现有厂房及附属设施和部分设备，经现场勘察，无施工期遗留的环境问题。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）大气污染因素及源强分析 ①切割烟尘 本项目数控火焰切割机是使用氧气和乙炔燃烧产生的热量将工件切割处预热到金属的燃点后，以高速喷出切割氧流，使预热金属燃烧并且放出热量预热后部待切割金属，实现切割的方法。根据资料显示，数控火焰切割机在切割过程中会在钢板下方产生少量的烟尘，切割过程中还添加与被切材料相适合的辅助气体，这些辅助气体与熔融金属产生热化学反应，生成氧化材料，同时帮助吹走缝内的熔渣。 参考《切割技术手册》，切割过程发尘量为40~80mg/min，本项目取80mg/min，根据企业提供资料，本项目数控火焰切割机年工作时间为3600h/a，则粉尘产生量为0.0173t/a，产生速率为0.0048kg/h。环评建议数控火焰切割机固定工位，在切割机上方设置集气装置（收集效率为85%）集中收集后，经管道引至布袋除尘器（除尘效率99%）处理后由15m高排气筒高空排放，风机风量按5000m3/h计，则烟尘有组织排放量为0.00015t/a，排放速率为0.00004kg/h，排放浓度为0.008mg/m3；无组织排放量为0.0026t/a，排放速率为0.0007kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 ②焊接烟尘 根据《焊接技术手册》（王文翰主编）介绍，实芯焊丝焊接过程的发尘量每公斤焊接材料的发尘量为5-8g/kg，发尘量取6g/kg，本项目焊材年用量为25t；因此估算焊接烟尘产生量为0.15t/a，产生速率为0.042kg/h，产生浓度为8.4mg/m3。 根据封丘县环境保护局《封丘县机械加工企业环境污染防治整治工作方案》封环攻坚办（2019）8号文件的要求，环评建议焊接工序固定工位，在上方设置集气装置集中收集后，经管道引至袋式除尘器处理后由15m高排气筒高空排放（与切割工序共用一套设备）；同时根据需要设置1个移动式焊接烟尘净化器，以应对临时无法在固定区域焊接工作需求。项目除尘设备集气装置收集效率按85%计，除尘器除尘效率按99%计，风机风量按5000m3/h计，年运行时间按3600h计，则焊接烟尘有组织排放量为0.0013t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.08mg/m3；无组织排放量为0.0225t/a，排放速率为0.006kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 ③抛丸粉尘 本项目采用抛丸机对工件进行抛丸，以达到表面抛光的目的。抛丸过程会产生抛丸粉尘，粉尘产生浓度约1000mg/m3，抛丸年工作时间按3600h/a计，配套风机风量为3000m3/h，则抛丸粉尘产生速率为3.0kg/h，年产生量为10.8t/a。抛丸机配有砂粒/钢丸回收、分离、循环系统和除尘系统对粉尘进行处理，最终由15m高排气筒排放。抛丸粉尘除尘效率按99%计，则抛丸粉尘有组织排放量为0.108t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为10mg/m3。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 （2）评价等级判断 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表17的分级判据进行划分。 表17 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 表18 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值（mg/m3）; 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 0.3; GB3095-2012. - （3）参数选取 - 估算模型参数见表19，污染源参数见表20、表21，计算结果见表22。 表19 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 40.6℃. 最低环境温度; -15.6℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表20 本项目点源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数; 排放速率（kg/h）. X; Y; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 风量 （m3/h）; 颗粒物. 切割、焊接 工序; 122; 1; 63; 15; 0.3; 25; 5000; 0.00044. 抛丸工序; 31; 40; 63; 15; 0.3; 25; 3000; 0.03. 因本项目切割、焊接工序均位于1#车间内部，故对1#车间当做一个面源进行预测分析，其排放情况及面源参数见表21。 表21 矩形面源参数表 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度 /m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 污染物排放速率（kg/h). 颗粒物. 1#车间; 63; 120; 26; 15; 6; 0.0067. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表22 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（mg/m3）; Cmax （mg/m3）; Pmax （%）; D10% （m）. 点源; 切割、焊接工序; TSP; 0.9; 0.000027; 0.01; /. 抛丸工序; TSP; 0.9; 0.002576; 0.29; /. 矩形面源; TSP; 0.9; 0.007332; 0.81; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为面源排放的TSP，Pmax值为0.81%，Cmax为0.007332mg/m3，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。企业大气环境影响评价自查表见附件8。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，计算无组织大气污染物排放的卫生防护距离。 本项目计算卫生防护距离按下式进行： 式中：Cm—标准浓度值（mg/m3），颗粒物取值0.9mg/m3。 L—工业企业所需卫生防护距离，m。 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算； - B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 - —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 - 本项目卫生防护距离计算参数及结果见表23。 表23 项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 污染源; 污染物; 源强kg/h; 标准mg/m3; 参数值; 计算结果m; 卫生防护距离m. A; B; C; D. 1#车间（3120m2）; 颗粒物; 0.0067; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.209; 50. 由上表可知，本项目的卫生防护距离确定为1#车间外50m的距离。本项目卫生防护距离包络图见附图4。根据现场调查，卫生防护距离内主要为工业企业和空地，无环境敏感点。评价提出卫生防护距离内不得再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水。 本项目生活用水量为120m3/a，产污系数取80%，即生活污水产生量约96m3/a（0.32m3/d），主要污染物浓度参照其他生活污水污染物浓度调查数据并取其较高值，确定其分别为：COD350mg/l，SS200mg/l，氨氮35mg/l，总氮50mg/l，总磷5mg/l，则污染物产生量为COD0.0336t/a，SS0.0192t/a，氨氮0.0034t/a，总氮0.0048t/a，总磷0.0005t/a。本项目设置1座10m3的化粪池，生活污水处理后定期清掏施肥于农田，不外排。故本项目废水对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目主要噪声源为切割机、剪板机、抛丸机等机械设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，机械噪声源强在65～75dB（A）。 对于噪声控制可采取以下措施： （1）设备与地面基础之间加设橡胶隔振垫或在其外侧设置隔振沟，使与整个地面基础隔开； （2）生产车间门窗设置隔声型门窗，室内采用高效吸声墙； （3）原料、产品在搬运、装卸时轻拿轻放，避免碰撞产生的偶发性噪声。 本项目各噪声源排放情况见表24。 表24 各噪声源排放情况一览表 序号; 声源名称; 数量; 措施; 产生源强 dB（A）; 排放源强 dB（A）. 1; 数控切割机; 2; 隔声、减振; 75; 55. 2; 自动组立机; 2; 隔声、减振; 70; 50. 3; 数控龙门焊机; 1; 隔声、减振; 75; 55. 4; 二保焊机; 6; 隔声、减振; 70; 50. 5; 抛丸机; 1; 隔声、减振; 70; 50. 6; 自动校正机; 1; 隔声、减振; 65; 45. 7; 剪板机; 2; 隔声、减振; 70; 50. 8; 钻床; 3; 隔声、减振; 75; 55. 9; 压力机; 1; 隔声、减振; 75; 55. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 QcCm=1ABLC+0.25r20.05LD 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑屏障引起的衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 经预测后，本项目各厂界噪声预测值见表25。 表25 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 西厂界; 44.9; 44.9; 60; 50. 2#; 北厂界; 46.7; 46.7. 3#; 东厂界; 48.6; 48.6. 4#; 南厂界; 45.8; 45.8. 由上表可知，本项目在采取减振、隔声等措施后，运营期间厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4、固废环境影响分析 本项目固体废物主要分为一般固废和危险废物，其中一般固废主要为生产过程中产生的下脚料、废金属屑、除尘灰和废钢丸以及员工生活垃圾；危险废物包括设备维修产生的废机油及含油废物。 （1）一般固废 表26 项目固体废物产生量一览表 单位：t/a 序号; 固体废物种类; 产生量; 性质; 处置措施. 1; 下脚料; 532.5t/a; 一般固废; 统一收集后，暂存外售. 2; 废金属屑; 6t/a. 3; 除尘灰; 0.1275t/a. 4; 废钢丸; 1t/a. 5; 生活垃圾; 1.5t/a; 集中收集，定期交由环卫部门处理. 为避免本项目固体废物对周边环境造成二次污染，评价要求企业设置一般固废暂存间20m2，用于储存一般工业固体废物，并定期外售。项目建设的一般固废暂存间应具有防雨、防流失、防扬散的功能，同时满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。 （2）危险废物 表27 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危废特性; 污染防治措施. 1; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 0.1t/a; 设备日常维护; 液体; 有机物; 矿物油; 毒性及易燃性; 存放于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理. 表28 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 厂区 南侧; 6m2; 桶装; 1t; 3个月. 为避免项目产生的危险废物对周边环境产生二次污染，评价要求企业建设1间6m2的危废暂存间，危险废物经桶装密封后存放于危废暂存间内，该危废暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏的功能，暂存间设置双人双锁管理，并设置明显的标示和警告牌，交由专门人员负责看管；危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至而环境中，按照危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度，定期委托具有危险废物处理资质的单位处置，经采取以上措施后，危险废物处置方式能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 - 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 5.1评价依据 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目主要风险物质为乙炔和氧气。由《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，乙炔存储临界量为1T，氧气存储临界量为200T，根据建设单位提供的资料，本项目乙炔储存量为0.4T，氧气储存量为1.2T，不构成重大危险源。 （2）风险潜势初判及风险评价等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分情况见下表： 表29 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性(P). 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感区(E1); Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区(E2); Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区(E3); Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. P的分级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多重危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1+q2/Q2+…….+qn/Qn 式中：q1，q2，……，qn-------每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn-------每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 根据调查，本项目危险物质在厂界内的存贮情况见下表： 表30 本项目危险物质存储情况 序号; 危险物质名称; 临界量(t); 单元实际存储量(t); q/Q. 1; 乙炔; 1; 0.4; 0.4. 2; 氧气; 200; 1.2; 0.006. 据以上分析，本项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见下表： 表31 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据以上分析，本项目环境风险评价工作等级为简单分析即可。 5.2环境敏感目标调查 本项目主要环境敏感目标分布情况详见表32。 表32 本项目周边环境敏感目标分布情况 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数. 1; 北常岗村; S; 240; 居住地; 100. 2; 纸房村; SE; 460; 居住地; 300. 厂址周边500m范围内人口数小计; 400. 5.3风险识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，本项目使用的乙炔和氧气均属于表1“危险化学品名称及其临界量”，临界量分别为1t和200t。本项目乙炔年用量为0.4T，氧气年用量为1.2T，用量较少，且存于车间内。 主要影响途径为通过大气影响环境。 5.4风险分析 项目采用的乙炔和氧气具有易燃性，在生产过程中具有火灾风险，一旦发生火灾事故，则将对环境造成较大的影响，详见下表所示： 表33 本项目泄漏中毒环境影响 类型; 影响分析. 火灾影响; 热辐射; 不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的热辐射，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全. 浓烟及有毒废气; 火灾时发生大量辐射热的同时，还散发大量的浓烟，它是由燃烧物质释放的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火燃加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体，对火场周围的人员生命和周围的大气环境质量造成污染和破坏. 5.5风险防范措施及应急要求 本项目存在一定程度的火灾和泄漏风险，需要采取相应的风险防范措施，以降低各类风险事故发生的概率。 （1）贮存过程风险防范措施 ①乙炔和氧气通常为钢瓶包装，贮存仓库及储罐区应设专人管理，在醒目的地方设置“严禁烟火”等警告标志，同时在其储罐区四周设置围堰； ②乙炔和氧气入库时应检查是否有泄漏现象，在贮存期定期检查，发现泄漏需及时处理； ③乙炔和氧气放置地点不得靠近热源和电器设备； ④贮存仓库应有良好的通风、降温等设施，要避免直射，仓温不宜超过30℃，附近配备足量的灭火器材，如干粉或二氧化碳灭火器等。 其他具体措施详见下表： 表34 事故风险防范措施 防范要求; 措施内容. 加强教育 强化管理; 必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。. 必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。. 对公司职工进行事故演练，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩戴上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进去泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划. 加强员工的安全意识. 安排专人负责全厂的安全管理，设置专职或兼职安全员。. 按照《劳动法》或其他有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品. 储存过程; 场所; 严格遵守有关贮存的安全规定。. 管理人员; 必须经过专业知识培训，熟悉物品的特性、事故处理办法和防护知识，必须配备有关的个人防护用品. 标识; 必须是有明显的标识，并按照国家有关规定标准控制厂区内的最大储存限量. 布置; 实验室内必须满足相关标准要求. 生产过程; 设备检修; 企业在生产和安全管理中要密切注意泄漏易发工段，确保设备运行监督检查与维修保养，防患于未然。. 员工培训; 公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率. 巡回检查; 必须组织专门人员定期进行周期行巡回检查，对发现的安全问题及时检修，必要时按照“安全第一”的原则，停产检修，严禁故障或不正常运行。. 5.6分析结论 本项目风险事故主要为乙炔和氧气在储存过程中发生的火灾、泄露事故，对人身安全和环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需要的安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，本项目通过落实上述风险防范措施，中毒事故发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 本项目环境风险简单分析内容见下表： 表35 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目; 上达建工有限公司封丘分公司年产1万吨钢结构制作加工建设项目. 建设地点; （河南）省; （新乡）市; （/）区; （封丘）县; （赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西）. 地理坐标; 经度; 114.597112E; 纬度; 35.135014N. 主要危险物质及分布; 乙炔和氧气，贮存在车间内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 具体见“风险识别内容”. 风险防范措施要求; 具体见表34. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：. - 环境风险影响评价自查表见附件9。 - 6、产业政策相符性分析 - 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的限制类、淘汰类及鼓励类之列，属于允许类项目，符合国家相关产业政策。本项目已取得备案证明，项目代码为2019-410727-33-03-019107。 7、选址可行性分析 本项目位于新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西，租赁现有厂房及附属设施和部分设备（附件3）；根据封丘县赵岗镇人民政府（附件4）和土地管理所出具的证明（附件5），项目用地属于规划工业建设用地，符合赵岗镇总体规划。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域交通便利，生产条件良好，周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 经预测分析，建设单位在严格落实各项污染防治措施的情况下，各项污染物排放均能够满足相应标准要求。 综上所述，本项目选址可行。 - 8、环境监测计划 - 1、监控要求 - 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志。 - 根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。 - 污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 - 2、营运期监控要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，项目属于非重点排污单位，对生产过程中产生的废气、噪声进行监控，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。监测内容及频率见下表。 - 表36 工程运营期环境监测计划表 污染源; 监测点; 监测项目; 监测计划. 有组织废气; 切割、焊接区除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 抛丸区除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 无组织废气; 1个上风向、3个下风向; 颗粒物; 1次/半年. 噪声; 四厂界噪声; 噪声; 1次/半年. - 视频监控要求 根据封丘县环境保护局《关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知》封环字〔2019〕031号文件的要求，本项目属于机械加工涉气企业，需要安装在线视频监控。监控点位主要有项目的主要生产线、原料及成品堆场、厂区进出口、废气防治措施等位置，并与环保部门联网，具体的监控技术要求应按照“封环字〔2019〕031号”文件的要求进行。 9、投资估算 本项目总投资为200万元，环保投资为11万元，环保投资占项目总投资的5.5%。环保措施及投资见表37。 表37 环保投资估算一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 拟采取的治理措施; 环保投资 （万元）. 废气; 切割工序; 烟尘; 固定工位，设置集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒; 3. 焊接工序; 烟尘; 固定工位，设置集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒（与切割工序共用一套），并设置1台移动式焊烟净化器; 1. 抛丸工序; 粉尘; 自带除尘器+15m高排气筒; 0.5. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N; 化粪池10m3; 0.5. 固废; 生产过程; 下脚料、废金属屑、除尘灰、废钢丸; 一般固废区20m2，收集后外售给物资部门; 0.5. 设备维修; 废机油及含油废物; 存放于危废暂存间6m2，定期委托有资质的单位处理; 1. 职工; 生活垃圾; 厂区设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理; 0.5. 噪声; 产噪设备; 噪声; 基础减振、车间隔声; 2. 其他; 视频监控; 厂区要按有关要求安装视频监控设施并与县监控平台联网; 2. 合计; 11.

10、环保竣工验收 表38 环保设施竣工验收一览表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 验收指标; 验收标准. 废气; 切割工序; 烟尘; 固定工位，设置集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒; 固定工位，设置集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 焊接工序; 烟尘; 固定工位，设置集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒（与切割工序共用一套），并设置1台移动式焊烟净化器; 固定工位，设置集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒（与切割工序共用一套），并设置1台移动式焊烟净化器. 抛丸工序; 粉尘; 自带除尘器+15m高排气筒; 自带除尘器+15m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N; 化粪池处理后定期清掏施肥于农田; 化粪池10m3; /. 固体 废物; 生产过程; 下脚料、废金属屑、除尘灰、废钢丸; 一般固废区20m2，收集后外售给物资部门; 一般固废区20m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）. 设备维修; 废机油及含油废物; 存放于危废暂存间6m2，定期委托有资质的单位处理; 危废暂存间6m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）. 职工; 生活垃圾; 厂区设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理; 移动式垃圾桶若干; /. 噪声; 产噪设备; 噪声; 基础减振、车间隔声; 基础减振、车间隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 其他; /; /; 厂区要按有关要求安装视频监控设施并与县监控平台联网; 厂区要按有关要求安装视频监控设施并与县监控平台联网; 《关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知》封环字〔2019〕031号.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割工序 | 烟尘 | 固定工位，设置集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 焊接工序 | 烟尘 | 固定工位，设置集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒（与切割工序共用一套），并设置1台移动式焊烟净化器 |  |
|  | 抛丸工序 | 粉尘 | 自带除尘器+15m高排气筒 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 经化粪池处理后定期清掏施肥于农田 | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 下脚料、废金属屑、除尘灰、废钢丸 | 一般固废区20m2，收集后外售给物资部门 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号） |
|  | 设备维修 | 废机油及含油废物 | 存放于危废暂存间6m2，定期委托有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号） |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 厂区设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理 | / |
| 噪声 | 项目主要噪声源为切割机、剪板机、抛丸机等机械设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，机械噪声源强在65～75dB（A）。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目对生态环境的影响主要体现在粉尘排放，影响附近植被光合作用，在采用环评建议的处理措施后，可有效减轻生态影响。 |  |  |  |  |

评价结论与建议

1、评价结论 1.1 项目概况 上达建工有限公司封丘分公司年产1万吨钢结构制作加工建设项目位于新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西。项目总投资200万元，建筑面积4600m2。项目劳动定员10人，无人在厂区食宿，每天3班，每班工作8小时，年工作300天。 1.2 产业政策相符性 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的限制类、淘汰类及鼓励类之列，属于允许类项目，符合国家相关产业政策。本项目已取得备案证明，项目代码为2019-410727-33-03-019107。 1.3 选址合理性 本项目位于新乡市封丘县赵岗镇北常岗村文岩渠桥南路西，租赁现有厂房及附属设施和部分设备（附件3）；根据封丘县赵岗镇人民政府（附件4）和土地管理所出具的证明（附件5），项目用地属于规划工业建设用地，符合赵岗镇总体规划。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域交通便利，生产条件良好，周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 经预测分析，建设单位在严格落实各项污染防治措施的情况下，各项污染物排放均能够满足相应标准要求。 综上所述，本项目选址可行。 1.4 环境影响分析 （1）废气：本项目废气主要为切割烟尘、焊接烟尘及抛丸粉尘。 项目切割烟尘和焊接烟尘由集气装置收集后经一套袋式除尘器净化处理后，通过1根15m高的排气筒排放。经预测，颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值3.5kg/h的要求。 抛丸过程中的粉尘经自带除尘器净化处理后，通过1根15m高的排气筒排放。抛丸工序可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值3.5kg/h的要求。 因此，本项目运行过程中产生的废气对周边环境的影响可以接受。 （2）废水：项目无生产废水产生和排放；生活污水经化粪池处理后定期清掏施肥于农田。因此，本项目废水对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声源经选用低噪声设备、隔声、减振措施后可达标排放，对区域环境基本无影响。 （4）固体废物：本项目生产过程中产生的下脚料、废金属屑、除尘灰和废钢丸经收集后外售给物资部门；设置危废间，废机油及含油废物在厂区暂存后，定期交由资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门处置。 1.5 总量控制 本项目无SO2和NOx排放，生活污水经化粪池处理后定期清掏施肥于农田，不外排。根据河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定，本项目不涉及总量控制指标。 1.6 运营期监测 根据封丘县环境保护局《关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知》封环字〔2019〕031号文件的要求，本项目属于机械加工涉气企业，需要安装在线视频监控，并与环保部门联网。 2、对策建议 （1）定期检修废气处理设备，保证设备正常运行，降低对周围大气环境的影响； （2）定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响； （3）严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、环评总结论 上达建工有限公司封丘分公司年产1万吨钢结构制作加工建设项目符合国家产业政策，项目选址符合城乡总体规划。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 租赁合同 附件4 规划证明 附件5 土地证明 附件6 营业执照 附件7 法人身份证 附件8 大气环境影响评价自查表 附件9 环境风险评价自查表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围敏感点示意图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目卫生防护距离包络图 附图5 项目周边环境及现状照片 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。