建设项目基本情况

| 项目名称 | 封丘县陈固镇千硕加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县千硕石化有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王玉广 |  |  | 联系人 |  | 王玉广 |  |  |  |
| 通讯地址 | 封丘县陈固镇付固村西X008县道路西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13849389806 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 453342 |  |
| 建设地点 | 封丘县陈固镇付固村西X008县道路西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2019-410727-52-03-036265 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | F5265机动车燃料零售 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 800 | 建筑面积 （m2） |  |  | 400 |  | 绿化面积 （m2） |  | / |
| 总投资 (万元) | 80 | 环保投资 (万元) |  |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 12.5 |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 封丘县陈固镇千硕加油站项目位于封丘县陈固镇付固村西X008县道路西，该项目为封丘县陈固镇千硕加油点基础上进行建设。封丘县陈固镇千硕加油点于2017年9月在封丘县环保局进行环保备案（附件3）。加油点占地面积约为800m2，建筑面积400 m2，总投资80万元，主要经营项目是出售柴油。原站年销售柴油30t/a，柴油加油岛1座，双枪加油机2台，加油站罩棚建筑面积380m2，综合站房103.5m2，柴油储油罐30m3一个，属于三级站。 随着新乡市封丘县陈固镇经济的快速发展、企业数量的增多、交通网络的完善、人流物流的增加以及人们生活水平改善对出行需求的提高，镇区内机动车辆数量日益增加。目前镇区每天车流量上千量，对柴油、汽油的需求量较大，鉴于此，封丘县千硕石化有限公司在原站址拟对加油点进行建设，建设的具体内容为：设置汽油加油岛1座，柴油加油岛1座，双枪加油机2台，汽油储油罐30m3两个，柴油储油罐30m3一个，主要经营项目是出售汽油、柴油，预计年销售汽油100 t/a，柴油100t/a。 2、编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017.9）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日施行），本项目属于“124加油、加气站”中的“新建、扩建”，项目应编制环境影响报告表。我公司接受委托后，在现场踏勘、现场监测及收集研究相关资料的基础上，完成了该项目的环境影响报告表编制工作，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 3、项目概况 （1）建设情况 项目名称：封丘县陈固镇千硕加油站项目 建设单位：封丘县千硕石化有限公司 建设性质：扩建 总投资：80万元 本项目位于封丘县陈固镇付固村西X008县道路西，总占地面积1620m2，项目场地东侧紧邻X008县道，东侧10m隔县道为商铺；西侧紧邻农田；南侧紧邻空地，再南侧为商铺；北侧紧邻洼地，距离项目最近的敏感点为付固村，距离为160m，北邢庄村，距离为390m；项目地理位置见附图一，项目周围环境示意图见附图二，项目现状及周围环境照片见附图三，厂区平面布置图见附图四。 （2）项目建设内容 项目实际总投资为80万元，占地面积800m2，项目油罐总罐容为90m3，其中汽油60m3，柴油30m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定，本加油站属于三级加油站。项目工程内容见表1，加油站等级划分标准见表2。 表1 项目工程组成表 序号; 工程类别; 建设内容; 建设内容组成. 1; 主体工程; 加油岛; 汽油加油岛1座，柴油加油岛1座，双枪加油机2台. 加油罩棚; 罩棚1个，建筑面积380m2. 2; 辅助工程; 综合站房; 综合站房建筑面积103.5m2，砖混结构，内设便利店、营业、休息等. 消防沙池; 储备消防沙2m3. 3; 贮运工程; 油罐区; 地埋式双层罐3个，其中：汽油储油罐30m3两个，柴油储油罐30m3一个. 4; 公用工程; 供电; 供电所，年供电5000kwh. 供水; 自来水管网. 5; 环保工程; 废气治理; 汽油储罐卸油装置、汽油加油机设置油气回收装置；汽、柴油储罐通气口分开设置，高度9m. 噪声处理; 卸油机泵设置隔声罩，加油机机泵基础减震. 固废处理; 生活垃圾统一收集，定点存放，交由环卫部门清运. 表2 加油站的等级划分 级 别; 油品储罐总容积（m3）; 单罐容积. 一 级; 150＜V≤210; ≤50. 二 级; 90＜V≤150; ≤50. 三 级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. （3）项目原辅材料及能源消耗 表3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 运输方式. 1; 汽油; t/a; 100; 有资质的专车汽运. 2; 柴油; t/a; 100. 3; 电; 度/a; 5000; /. 4; 水; t/a; 35; /. （4）项目设备清单 项目主要设备清单见表4。 表4 项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 汽油储罐; 双层，30 m3; 座; 2. 2; 柴油储罐; 双层，30m3; 座; 1. 3; 双枪加油机; 双枪; 台; 2. 4; 油气回收装置; -; 套; 1. 5; 手提式二氧化碳灭火器; /; 个; 1. 6; 推车式干粉灭火器; /; 个; 1. 7; 手提式干粉灭火器; /; 个; 4. 8; 消防楸; /; 把; 4. 9; 灭火毯; /; 块; 6. 4、劳动定员与工作制度 项目劳动人员4人，年工作日365天，一天三班制，采用8小时为一班。 5、公用工程 （1）供水 用水为自来水管网，满足项目需要。 （2）排水 生活污水用于站区洒水，不对外排放。 （3）供电 引自乡镇供电所，年用电量5000kwh。 （4）供热与供冷 室内在采暖季节由空调进行温度调节，室内通风采用自然通风。 （5）消防 油罐区配置1个手提式二氧化碳灭火器，1个推车式干粉灭火器，4个手提式干粉灭火器，4个消防楸，6块灭火毯。 （6）防雷静电接地系统 站区供电系统拟采用接地保护，站内电气设备、金属设施、工艺管线等均应做防雷、防静电接地，接地电阻不大于4.0欧姆。站内有爆炸危险环境的建、构筑物拟按“第二类”防雷建筑物的要求进行设计。站区内架空的工艺管道拟按规范要求做防雷、防静电接地设计。 （7）电源系统设置避雷器 防止雷电波侵入，弱电系统采取浪涌保护器等防感应雷措施。所有进出户金属管道、电气设备外露可导电部位、金属门窗等均与接地装置做等电位联结。 6、平面布置合理性 项目平面根据其使用性质将其分成品加油区、油罐区及辅助建筑区（营业用房）。加油区有2台双枪加油机；站房合计建筑面积为103.5m2，为一层砖混结构；加油机布置在站房东侧，加油机距站房为14.0m，储罐位于站房东侧罩棚下承重罐池内。油罐距离站房最近6.4m；卸油点距离站房5.1m。该加油站总平面布置图详见附图四。本加油站呈长方形，加油站场地全部采用水泥硬化路面。总图布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)有关要求。 项目为三级加油站，满足安全防护距离要求。同时，加油站站内设施防火间距符合规范GB50156-2012规定，能够满足安全距离的要求。 表5 加油站站内设施之间的防火距离 单位：m 项目; 设施名称; 防火距离. 标准; 设计; 是否符合. 汽油罐; 汽油罐; 0.5; 0.5; 符合. 柴油罐; 0.5; 0.5; 符合. 站房; 4; 4.6; 符合. 站区围墙; 3; 4.7; 符合. 柴油罐; 汽油罐; 0.5; 0.5; 符合. 柴油罐; 0.5; ——; 符合. 站房; 3; 4.6; 符合. 自用燃煤锅炉和燃煤厨房; 13; ——; 符合. 自用有燃气（油）设备的房间; 6; ——; 符合. 站区围墙; 2; 7.8; 符合. 汽油通气管口; 密闭卸油点; 3; 4.3; 符合. 自用燃煤锅炉和燃煤厨房; 18.5; ——; 符合. 自用有燃气（油）设备的房间; 8; ——; 符合. 站区围墙; 3; 7.2; 符合. 站房; 4; 11.0; 符合. 柴油通气管口; 密闭卸油点; 2; 3.7; 符合. 自用燃煤锅炉和燃煤厨房; 13; ——; 符合. 自用有燃气（油）设备的房间; 6; ——; 符合. 站房; 3.5; 11.0; 符合. 油品卸油点; 自用燃煤锅炉和燃煤厨房; 15; ——; 符合. 自用有燃气（油）设备的房间; 8; ——; 符合. 站房; 5; 10.6; 符合. 加油机; 自用燃煤锅炉和燃煤厨房; 15（10）; ——; 符合. 自用有燃气（油）设备的房间; 8（6）; ——; 符合. 站房; 5; 15.5; 符合. 综上，项目平面布置合理。 7、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）(2013年修正)》，本项目不属于限制类和淘汰类产业，属于鼓励类类，符合产业政策要求。且项目经封丘县发展和改革委员会予以备案，备案文号为：2019-410727-52-03-036265（备案见附件2）。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 河南省商务厅以“豫商运[2018]285号”对封丘县千硕石化有限公司（加油站）建设规划予以确定（见附件）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场勘查，项目现存环保问题如下： 1、危险废物无危废暂存间，贮存不规范。 2、无地下水监测井。 本次环评提出整改要求如下： 1、根据危险废物贮存标准要求建设危废暂存间，经暂存后定期清理交由有资质单位处置。 2、在油罐北侧设置地下水监测井。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

| 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 封丘县处于黄河下游，河南省东北部，新乡市东部。南临黄河，与河南省开封市隔河相望，东临长垣，西靠延津县，北接安阳市滑县。地处东经114°14′—114°46′，北纬34°53′—35°14′之间，全境南北最大距离38.2km，东西最宽距离48.7km，总面积1220.5km2，大体呈三角形。县城西北距新乡市60km，西南距省会郑州100km。 本项目位于封丘县陈固镇付固村西X008县道路西，地理位置详见附图一。 二、地形地貌 封丘系黄河流域冲积平原的一部分。地处黄河故道，地貌复杂，沙岗平原洼地兼有，黄河大堤以南滩地较高，其余地势低洼，地势由西南向东北倾斜，海拔65-72.5米。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 地质构造古老而复杂，长期以来地壳的不断运动和变化形成了境内地下矿藏资源，二十世纪六十年代以来根据地质勘测，封丘县北和东部大部分地下是中原油田，一部分石油储量比较丰富。 本项目所在地地势平坦，属平原地形。 三、水文 封丘县属黄河流域天然文岩渠水系，封丘县主要河渠除黄河外，还有天然渠、文岩渠，两渠水资源每年平均1.13亿立方米。 黄河：中国的第二大河，黄河从县南和县东流过境内，流长56公里，最枯水位与堤背地面高低达3米左右，引黄灌溉非常便利。 天然文岩渠：境内天然渠由原阳县入境流经县境南部，文岩渠由延津县入境流经县境北部，天然渠文岩渠出县境于长垣县汇合称天然文岩渠东流至濮阳县境内注入黄河。 距离厂址所在地最近的地表水体为天然渠，位于项目厂界北侧约520km处。本项目无生产废水排放；本项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏运于肥田。 封丘县地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为4~5米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于1克/升，单位涌水量为10-20d/t·s。区域地下水流向为从南向北。 四、气候气象 封丘属暖温带大陆性季风型气候区，日照、气温、降水、风有着明显的季节性变化，主要气候特征是：春季干旱，风多雨少，气温回升快；夏季炎热雨集中，气温高；秋季凉爽，气温日差大；冬季寒冷少雨雪。 根据封丘县气象站资料统计，封丘县全年气象参数见表6。 表6 所在区域主要气候值 序号; 项目; 参数. 1; 年平均气温; 14℃. 2; 极端最高气温; 42.1℃. 3; 极端最低气温; -18.3℃. 4; 年平均降水量; 644.4mm. 5; 年最高降水量; 1020.8mm. 6; 年最低降水量; 250.8mm. 7; 年平均日照时间; 2425.5h. 8; 历年最大风速; 23m/s. 9; 年平均风速; 2.3m/s. 10; 年平均蒸发量; 1594.5mm. 11; 年平均气压; 1009.5hPa. 12; 年主导风向; S. 五、土壤 封丘县地处黄河流域冲积平原。境内主要有潮土河风沙两大土系，黄潮土、盐碱化潮土和冲积性风沙土三个亚类。沙土、两合土、淤土、盐硷土、风沙土和灌溉土六个土壤。项目所在区域内土壤类属沙土和淤土之间，土壤疏松适中，保肥性能好，团粒结构较好，耐旱耐涝。 六、动植物资源 封丘县植被情况主要为人工栽培植被为主，缺乏天然植被，常见人工植被有泡桐、杨树、旱柳等以及常规的农作物小麦、大豆、玉米和棉花等。 经现场调查和资料收集，本项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 七、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性。 表7 项目与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于封丘县陈固镇付固村西X008县道路西; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; 荆隆宫乡农村饮用水源保护区以取水井为中心，周边50m范围内为一级保护区范围，未划定二级保护区。; 项目不在饮用水源保护区范围内; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于封丘县陈固镇付固村西X008县道路西; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）; 本项目为加油站项目; 不属于二类工业项目. 项目位于封丘县陈固镇付固村西X008县道路西，属于农产品主产区，属于大气污染重点防治单元。 农产品主产区：不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 大气污染重点防治单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 根据上表可知，本项目为加油站项目，不属于二类工业项目中非金属矿采选及制品制造，不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品。不属于农产品主产区和大气污染重点防治单元不予审批的建设项目。 综上所述，项目符合《通知》的要求。 八、项目与新乡市大气污染物防治攻坚战实施方案的相符性分析 表8 与新乡市大气污染防治攻坚战实施方案对比分析一览表 文件; 与本项目相关条文; 本项目拟采取的防治措施; 对比结果. 《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》新政办〔2018〕22号; 第29条：完成重点工业企业无组织排放治理改造。 粉状、粒状物料及燃料运输要采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘；生产工艺产尘点（装置）应加盖密闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面要实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。10月底前，建材、有色、火电等行业和锅炉等企业实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。; 成品油采用密闭罐车运输，汽油配备油气回收装置，并采取洒水等综合措施进行抑尘；; 符合要求. 九、项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 表9 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 移动源污染治理工程第7条：(1)全面完成车用油品质量提升。2019年1月1日起，全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油,实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。研究销售前在车用汽柴油中加入符合环保要求的燃油清净增效剂。(2)加强油品质量监督检查。深入开展油品质量专项检查行动，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。定期对加油站和油库的成品油质量实施强制性抽检，抽检率不低于10%。大力取缔非法加油站点，加快推进正规石油企业布点，合理规划，收购或租赁现有站点快速弥补市场空白。 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项; ，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。 本项目属于加油站项目，应加快推进，弥补市场空白，不属于禁止新建项目。; 符合要求. 十、与集中式饮用水源保护区划相符性 距离本项目最近的饮用水源保护区为项目南侧约1.233km处封丘县陈固乡陈固村水厂水井（共1眼井）水源保护区。一级保护区范围：水厂厂区及外围100米的区域。本项目不在其保护区范围内，因此本项目对封丘县陈固乡陈固村水厂地下水水源保护区不产生影响。本项目生活污水进入化粪池，定期清掏用于农田施肥。项目无生产废水外排，不会对区域地下水水质造成影响。 |
| --- |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境质量现状 1、环境空气 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表10 区域环境空气质量一览表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 116; 70μg/m3; 165.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35μg/ m3; 188.6; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60μg/ m3; 46.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50; 40μg/ m3; 125; 超标. CO; 第95百分位浓度; 3mg/m3; 4mg/m3; 75; 达标. O3; 第90百分位浓度; 209; 160μg/ m3; 130.6; 超标. 根据上表统计数据，项目区域环境空气质量中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28微克/立方米，降幅19.4%；PM2.5同比下降18微克/立方米，降幅21.4%；SO2同比下降12微克/立方米，降幅30%；NO2同比升高1微克/立方米，升幅2%；O3第90百分位同比上升37微克/立方米，升幅21.5%。优、良天数189天以上。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 距项目最近的地表水体为厂界北侧约1.591km的文岩渠故道，为IV类水体，水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域水质标准。 文岩渠故道的控制断面为王堤断面，评价引用新乡市环境保护监测站对文岩渠王堤断面的自动监测数据，监测结果具体见表11。 表11 文岩渠王堤断面监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N. 监测数据; 21.3; 0.2. 执行标准; 30; 1.5. 达标情况; 达标; 达标. 由表11可知，王堤断面各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，整体水质良好。 3、声环境 根据现场勘查，于2019年6月18日至2019年6月19日对项目四周厂界及付固村敏感点进行实测，实测结果见表12。 表12 项目区厂界噪声监测结果 单位：（Leq）dB(A) 监测地点; 测量值（昼/夜）; 标准值（昼/夜）; 达标情况. 2019.6.18; 2019.6.19. 项目东侧; 49.7/45.5; 49.9/44.3; 60/50; 达标. 项目西侧; 50.3/43.7; 49.6/42.3; 60/50; 达标. 项目北侧; 51.2/43.5; 50.4/43.6; 60/50; 达标. 项目南侧; 49.9/45.7; 48.1/46.1; 60/50; 达标. 付固村; 47.8/42.5; 46.5/43.0; 60/50; 达标. 由表12得知，项目所在区域四周厂界及周边敏感点昼、夜间噪声现状监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域的声质量现状较好。 4、土壤环境质量现状 在项目区域共布置3个调查点位，采样点位布置于项目用地范围内，实测结果见表13。 表13 土壤现状监测及评价结果 单位： ug/kg 监测时间; 监测点位; 监测因子; 单位; 监测值; 筛选值（ug/kg）; 标准名称. 2019.08.08; 项目用地范围内（0-0.2m）1#点位; 砷; mg/kg; 10.6; 60; 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB3660-2018）. 隔; 0.27; 65. 铬（六价）; ND; 5.7. 铜; 22; 18000. 铅; 25.9; 800. 汞; 0.100; 38. 镍; 23; 900. 2019.08.11; 四氯化碳; ug/kg; <1.3; 2.8. 氯仿; <1.1; 0.9. 氯甲烷; <1; 37. 1，1-二氯乙烷; <1.2; 9. 1，2-二氯乙烷; <1.3; 5. 1，1-二氯乙烯; <1; 66. 顺-1，2-二氯乙烯; <1.3; 596. 反-1，2-二氯乙烯; <1.4; 54. 二氯甲烷; <1.5; 616. 1，2-二氯丙烷; <1.2; 5. 1，1，1，2-四氯乙烷; <1.2; 10. 1，1，2，2-四氯乙烷; <1.2; 6.8. 四氯乙烯; <1.4; 53. 1，1，1-三氯乙烷; <1.3; 840. 1，1，2-三氯乙烷; <1.2; 2.8. 三氯乙烯; <1.2; 2.8. 1，2，3-三氯丙烷; <1.2; 0.5. 氯乙烯; <1; 0.43. 苯; <1.9; 4. 氯苯; <1.2; 270. 1，2-二氯苯; <1.5; 560. 1，4-二氯苯; <1.5; 20. 乙苯; <1.2; 7.2. 苯乙烯; <1.1; 1290. 甲苯; <1.3; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; <1.2; 570. 临二甲苯; <0.09; 640. 硝基苯; <0.1; 76. 苯胺; <0.1; 260. 2-氯酚; <0.1; 2256. 苯并[a]蒽; <0.1; 15. 苯并[a]芘; <0.1; 1.5. 苯并[b]荧蒽; <0.1; 15. 苯并[k]荧蒽; <0.1; 151. 䓛; <0.1; 1293. 二苯并[a,h]蒽; <0.1; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; <0.1; 15. 萘; <0.09; 70. 项目用地范围内（0-0.2m）2#点位; 石油烃; mg/kg; <50; 4500. 项目用地范围内（0-0.2m）3#点位; 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB3660-2018）. 根据上表统计数据，项目区域土壤环境质量可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》相应标准限值。 5、生态环境质量现状 项目周围主要为农业生态系统，其评价范围内未发现自然保护区或风景名胜区。 |
| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据对项目所涉及到区域周边环境现状的踏勘，无文物保护、风景名胜区、等特殊敏感环境保护目标。主要环境敏感点及环境保护目标分布情况见表14。 表14 项目主要环境保护目标一览表 （1）环境空气 环境类别; 敏感点; 方位; 距离（m）; 功能; 保护级别. 大气环境; 付固村; E; 160; 居住; GB3095-2012 二级. 北邢庄村; NW; 390; 居住. 声环境; 付固村; E; 160; 居住; GB12348-2008 2类. 北邢庄村; NW; 390; 居住. 地表水环境; 文岩渠故道; N; 1591; 防洪、灌溉; GB3838—2002 Ⅳ类. 地下水; 周围浅层地下水; --; --; --; GB/T14848-2017 Ⅲ类. 环境空气污染物以不对周围环境空气质量产生不利影响为控制目标，保护周围环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水 项目地表水保护目标为天然渠，保护区域环境水体不受本项目排污影响，地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准。 （3）地下水 保护项目所在区域地下水水质，保护级别为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。 （4）声环境 严格控制噪声污染源，保护声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区限值标准。 （5）土壤环境 土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018）。 （6）固体废物 妥善处理固体废弃物，不对外界环境造成不良影响。 |  |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）大气环境 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012)中二级标准 污染物 名称; 浓度限值（ug/m3）. 小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. TSP; /; 300; 200. （2）地表水 项目区域主要地表体水应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，相关标准限值见下表。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N; BOD5. 标准值; 6-9; 30; 1.5; 6. （3）声环境 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，见表。 表17 声环境质量标准 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. （4）地下水环境 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，限值如下。 表18 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项 目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 高锰酸盐指数; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群; 3.0. （5）土壤环境 土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018），见表。 表19 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 单位：ug/kg 项目; 标准值. 砷; 60. 隔; 65. 铬（六价）; 5.7. 铜; 18000. 铅; 800. 汞; 38. 镍; 900. 四氯化碳; 2.8. 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37. 1，1-二氯乙烷; 9. 1，2-二氯乙烷; 5. 1，1-二氯乙烯; 66. 顺-1，2-二氯乙烯; 596. 反-1，2-二氯乙烯; 54. 二氯甲烷; 616. 1，2-二氯丙烷; 5. 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 四氯乙烯; 53. 1，1，1-三氯乙烷; 840. 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 三氯乙烯; 2.8. 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 氯乙烯; 0.43. 苯; 4. 氯苯; 270. 1，2-二氯苯; 560. 1，4-二氯苯; 20. 乙苯; 7.2. 苯乙烯; 1290. 甲苯; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 570. 临二甲苯; 640. 硝基苯; 76. 苯胺; 260. 2-氯酚; 2256. 苯并[a]蒽; 15. 苯并[a]芘; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 15. 苯并[k]荧蒽; 151. 䓛; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 萘; 70. 石油烃; 4500. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表20 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 外浓度最高点周界; 4.0. 项目非甲烷总烃排放应同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业无组织排放建议值2.0mg/m3。 （2）噪声 厂界排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见下表。 表21 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标 准 名 称; 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. （3）固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关规定。《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。 |
| 总量控制 指标 | 本项目生产过程中无SO2和NO2及废水排放，环评不建议污染物总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目加油采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车将来油先卸到储油罐中，再由加油机本身自带的加油泵将油品从储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油，其工艺流程及排污节点见下图： 一、生产工艺流程及产污环节点 图1 工艺流程及排污节点图 图1 项目工艺流程及产污环节图 二、工艺说明 （1）罐车卸油 由成品油罐车将燃料油运至加油站处，本项目储油罐均为埋地式，采用浸没式密闭卸油方式，将燃料油分别卸到各储油罐中。在卸油过程中，由于机械力的作用，加剧了油品的挥发程度，产生了油气。而储油罐中的气体空间随着油品的液位升高而减少，气体压力增大。为保持压力的平衡，一部分气体通过呼吸阀排出，形成了称为“大呼吸”的油气（G1）排放。 （2）储油 成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，至止油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成了成为“小呼吸”的油气（G2）排放。 （3）加油 在向车用油箱加油时，先通过加油机本身自带的压力泵将埋地罐中的汽油送至加油机计量系统进行计量，然后再通过与加油机连接的加油枪将油品送入车用油箱中，每个加油枪设单独管线吸油。此时，若不进行油气回收，产生的油气（G3）在车用油箱的加油口处无组织排放。本项目设计运营中执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）采用卸油、加油油气回收系统，采取密闭方式操作。 油气回收装置示意图，见图2。 图2 油气回收装置示意图 要污染工序及源强分析 一、施工期污染源分析 本项目已经建成，故不予以分析。 二、营运期污染源分析 （1）废气 本项目废气污染源主要来自汽油和柴油的卸油、储油、加油等过程排放到大气环境中的油气（以非甲烷总烃计）。 1）卸油、储油产生的呼吸废气和加油废气 项目卸油时产生的废气主要为大呼吸废气，储罐大呼吸损失是指油罐进、发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油；油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐增大，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。 储油时产生的废气为小呼吸废气，小呼吸是指没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，排出石油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失。 本加油站采用地埋式固定顶罐储油罐，项目建成后年销售汽油100t、柴油100t。根据汽油和柴油的密度（分别取0.74g/cm3、0.84g/cm3）可换算出汽油、柴油年通过量分别为132m3、119m3，则成品油年通过量共计643m3。 ①卸油废气（大呼吸废气） 根据中国石油化工系统经验公式，其大呼吸产生量计算公式如下： 式中：LW：固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； KN：周转因子，取决于油罐的年周转系数N，当N≤36时，KN=1；当N＞220时，按KN=0.26计算；当36＜N＜220，KN＝11.467×N－0.7026 KC：产品因子，石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0； M：蒸气的摩尔质量，g/mol； P：在大量液体状态下，真实的蒸汽压力，Pa 项目卸油废气（大呼吸废气）计算结果见表20。 表20 储罐大呼吸损耗计算 物质; 分子量（M）; 20℃蒸气压P（kpa）; KN; KC; LW (kg/m³); 大呼吸损耗量（kg/a）. 汽油; 109; 10.1; 1; 0.65; 0.2997; 40.46. 柴油; 190; 0.67; 1; 0.65; 0.0347; 4.13. ②储油废气（小呼吸废气） 固定顶罐的静储蒸发损耗量(小呼吸)估算公式： LB=0.191×M×(P/(100910-P))0.68×D1.73×H 0.51×△T 0.45×FP×C×KC 式中LB：固定顶罐的呼吸排放量(内浮顶罐的损失量为固定顶罐的20%)（Kg/a）； D： 罐的直径（m）； H：平均蒸气空间高度（m）； △T：一天之内的平均温度差（℃）,取10℃； FP：涂层因子（无量纲），据油漆状况取值在1～1.5之间； C：用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1 其它因子参照大呼吸，项目储油废气（小呼吸废气）计算结果见21。 表21 单个储罐小呼吸损耗计算 物质; 分子量M; 蒸气压P（kpa）; D; H; FP; KC; △T; C; LB（kg/a）. 汽油; 109; 10.1; 2; 1.2; 1.0; 0.65; 10; 0.69; 20.85. 柴油; 190; 0.67; 2; 1.2; 1.0; 0.65; 10; 0.69; 5.37. ③加油废气 加油作业损失主要指车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换排入大气，车辆加油时造成烃类气体排放率为：加汽油置换损失控制时0.10kg/m3通过量，加柴油置换损失控制时0.01kg/m3通过量。本项目汽油、柴油年通过量分别为135m3、119m3，则项目加油岛加汽油的油气产生量为13.5kg/a，加油岛加柴油的油气产生量为1.19kg/a。 综上所述，项目柴油大小呼吸的油气产生量为14.87kg/a，汽油大小呼吸的油气产生量为61.31kg/a，加油岛加汽油的油气产生量为13.5kg/a，加油岛加柴油的油气产生量为1.19kg/a，则本项目汽油储罐大小呼吸和加油时产生的油气总量为74.81kg/a，柴油储罐大小呼吸和加油时产生的油气总量为16.06kg/a。 本项目采取油气回收装置对汽油储油罐大小呼吸产生的油气和汽油加油时产生的油气进行处理，油气的回收能力能达98%。因此，经处理后的汽油油气排放量为1.50kg/a。则项目区油气的排放总量为17.56kg/a，油气以非甲烷总烃计。 （2）废水 本项目废水为职工生活污水。 本项目劳动定员4人，不在项目区内吃饭，每人每天用水量按30L计，年工作365天，污水排放系数按0.80计，则项目生活用水总量为0.12t/d（43.8t/a），生活污水总量为0.096t/d（35t/a），主要为洗手废水，用于站区洒水。 （3）噪声 本项目噪声污染源主要来源于站区内来往的机动车产生的交通噪声和加油泵等运行时产生的噪声，源强为60～70dB(A)。各设备的噪声见表22。 表22 主要噪声源情况 序号; 名称; 源强dB(A); 数量; 排放规律. 1; 加油机; 60dB(A); 4; 连续. 项目对出入站区内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使站区内的交通噪声降到最低。 项目加油泵属于低噪声设备，通过对加油泵加设减振垫等措施，经过距离衰减后，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。 （4）固废 - 项目固体废物主要为员工生活垃圾和清理储油罐产生的含油废渣。 生活垃圾：本项目劳动定员4人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·天计，垃圾产生量约为0.36t/a，集中收集后交环卫部门进行处理。 含油废渣：本项目每4年需对罐体进行一次清理，会产生含油废渣，产生量约为0.2t/次，为危险废物，类别为HW08，该废物委托专业的清理公司清理并及时运走，由清理公司负责送到具有相关资质的单位处置，不在项目站区临时堆放。 （5）土壤 本项目发生污染土壤环境的途径主要有事故泄露导致的垂直入渗，最大可能污染源为储油罐事故泄漏。厂区除绿化区域外，全部进行水泥地硬化，按照分区防渗要求进行防渗。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽油储罐、加油岛 | 非甲烷总烃 | 74.81kg/a | 1.50kg/a |
|  | 柴油储罐、加油岛 | 非甲烷总烃 | 16.06kg/a | 16.06kg/a |
| 水 污 染 物 | 职工 | 生活污水 | 35t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 储油罐 | 含油废渣 | 0.2t/次（4年1次） | 0 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 0.36t/a |  |
| 噪 声 | 加油机 | 设备噪声 | 60-75dB（A） | 达标排放 |
| 其他 | 环境风险：项目为加油站，汽油、柴油属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。 |  |  |  |
| 主要生态影响：项目建设区域不属于敏感或脆弱生态系统。该项目运营过程产生的污染物在采取有效的控制和处理后，不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设不会对当地生态环境带来不利影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

营运期环境影响分析 本项目在营运期产生的主要污染物有生活污水、废气、噪声、固废。 1、大气环境影响分析 （1）油气排放量 项目运营过程中，产生的废气主要是卸油、储油、加油等过程排放到大气环境中的油气，以非甲烷总烃计，本项目汽油储罐大小呼吸和加油时产生的油气总量为74.81kg/a，柴油储罐大小呼吸和加油时产生的油气总量为16.06kg/a。 本项目采取油气回收装置对汽油储油罐大小呼吸产生的油气和汽油加油时产生的油气进行处理，油气的回收能力能达98%。因此，经处理后的汽油油气排放量为1.50kg/a。 则项目区油气的排放总量为17.56kg/a（0.002kg/h），油气以非甲烷总烃计。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，对本项目大气环境影响进行预测分析。 （1）污染源调查 根据前述工程分析，项目营运期废气污染源调查情况如下表。 表23 面源污染源排放参数表 面源 名称; 面源起点坐标（m）; 海拔 高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北夹角°; 面源有效排放高度（m）; 年排放 小时数（h）; 排放 工况; 排放速率 （kg/h）. X坐标; Y坐标; 非甲烷总烃. 储罐区; 114.329268; 35.151309; 68; 8.0; 5.0; 30; 2; 8760; 连续排放; 0.0018. 加油岛; 114.329268; 35.151309; 68; 17.0; 8.0; 30; 2; 8760; 连续排放; 0.00017. （2）估算模式参数及评价等级 估算模式参数见下表。 表24 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7℃. 最低环境温度/℃; -20.4℃. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 经《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中估算模式估算，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》中评价工作等级的划分规定，确定大气环境评价等级为三级，无需进行大气环境影响预测，直接以估算模式结果分析大气环境影响。 （3）预测结果 项目废气排放估算模式预测结果见下表。 表25 估算模式计算结果一览表 下风向 距离/m; 储罐区; 加油岛. 预测浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测浓度/mg/m3; 占标率/%. 10; 5.58E-04; 0.03; 6.03E-03; 0.30. 75; 1.56E-04; 0.01; 1.43E-03; 0.07. 100; 1.42E-04; 0.01; 1.30E-03; 0.07. 500; 7.41E-05; 0.00; 6.77E-04; 0.03. 1000; 4.45E-05; 0.00; 4.07E-04; 0.02. 1500; 3.16E-05; 0.00; 2.89E-04; 0.01. 2000; 2.55E-05; 0.00; 2.33E-04; 0.01. 2500; 2.15E-05; 0.00; 1.97E-04; 0.01. 最大值; 5.58E-04; 0.03; 6.03E-03; 0.30. 根据上表预测结果统计，项目储罐区和加油区无组织非甲烷总烃排放均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB12348- 1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业无组织排放建议值2.0mg/m3要求。 （4）大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式，根据项目的无组织排放水平，并结合厂区平面布置图，选取非甲烷总烃作为评价因子，计算其大气环境防护距离。根据计算结果可知，本项目不需要设置大气环境防护距离。 2、地表水环境影响分析 项目生活污水产生量为0.096t/d，主要为洗手废水，用于站区洒水，本项目无废水外排，对地表水环境无影响。 3、噪声的污染 本项目噪声污染源主要来源于站区内来往的机动车产生的交通噪声和加油泵等运行时产生的噪声，源强为60～70dB(A)。项目对出入站区内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使站区内的交通噪声降到最低。 项目加油泵属于低噪声设备，通过对加油泵加设减振垫等措施，经过距离衰减后，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。 4、固体废物影响分析 生活垃圾：生活垃圾由当地环卫部门处置，站方要做好日常的收集工作，站区内要设置固定的垃圾收集筒，值班人员要及时清扫，保持站区清洁卫生，确保垃圾收集到位。 含油废渣：加油站每4年将对储油罐进行一次清掏，产生的含油废渣约为0.2t/次，属危险废物，类别为HW08，由专业的清理公司清理并及时运走，由清理公司负责送到具有相关资质的单位处置，不在项目站区临时堆放。 以上危险废物，应堆放在独立的危险废物暂存间，设标识牌，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中危险废物贮存容器、危险废物贮存设施的选址与设计原则等相关规定做好危险废物堆放区地面硬化、铺设防渗层，加强堆放区的防雨和防渗漏措施，以防含油废渣等随雨水渗漏而造成地下水体的污染。 项目产生的固废均得到了合理处置，不会对环境造成二次污染。 5、土壤环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目土壤评价等级为三级，确定土壤调查及评价范围为项目用地边界外扩50m范围，根据现场勘查，影响范围内用地类型涉及到耕地、建设用地，主要土壤敏感目标为耕地。本项目发生污染土壤环境的途径主要有事故泄露导致的垂直入渗，最大可能污染源为储油罐事故泄漏。厂区除绿化区域外，全部进行水泥地硬化，按照分区防渗要求进行防渗。采用本项目采用SF双层油罐，是由钢制内壳与形成危险泄漏检测层的FRP制外层所形成的。同时在内壳中安装危险物泄漏检测用的泄漏检测管。钢制强化玻璃纤维制双层结构，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间有0.1mm的空隙，即使内壳产生泄漏，也能保证所容危险物仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境。同时该油罐配备了泄漏检测仪，一旦内部产生泄漏后，传感器能够感应泄漏流向流量产生蜂鸣警报，保证企业在第一时间停止使用并及时修补，对土壤不会造成影响。 6、地下水影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。 本项目为加油站建设，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2013]107 号）、《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23 号），本项目厂址所在地不在集中式饮用水水源保护区、准保护区及保护区以外的补给径流区、特殊地下水资源准保护区范围内，所在地地下水环境属于不敏感。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》，本项目为三级评价。 （2）影响分析 在正常工况状态下，本项目不会有大量油品泄漏，仅在加油作业过程中会有少量的跑冒滴漏油品落在地表，不会对地下水造成污染。因此为避免非正常工况下汽、柴油渗漏对厂址下游地下水保护目标的影响，项目营运期间要加强对加油站的地下设施维护管理，定期监测厂址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。 （3）地下水污染防治措施 根据项目地下水污染特点，项目地下水“三区”划分为： 重点防渗区：油罐区和地下输油油管通道； 一般防渗区：加油站罩棚（除油罐区以外区域）； 简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区外的其他区域。 根据《全国地下水污染防治规划（2011-2020）》、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年版）要求，建设单位拟采取以下地下水污染防治措施： 埋地油罐防渗：设置为双层油罐，双层油罐不但具有防腐性能优良、安装简便的特点，还可以安装漏油监测系统，具有全天实时监测、泄漏自动报警的功能，彻底解决加油站储罐漏油而造成地下水污染的事故发生。 输油油管防渗： 加油区防渗： 地面需全部硬化，地下油管通道作“三油两布”防渗处理。 （4）地下水监控措施 设置地下水监测井1个，井深约5米（暂定，以实际打井出水深度为准），定期对地下水进行监测，根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，具体监测要求为： ①定性监测：每周监测 1 次，通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染； ②定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测 1 次；具体监测指标见表27。 表27 加油站地下水监测项目表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 特征指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. （5）地下水污染应急响应机制 若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在 1 天内向环境保护主管部门报告，在 5 个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。 （6）地下水影响分析结论 本项目埋地油罐采用双层罐，正常情况下不会造成油品泄露。事故状态下，当有油品泄露时，本项目设置的液位报警装置会提示预警信号，使建设单位及时采取补救措施，同时本项目采取输油油管防渗、加油区防渗等措施，并建立跟踪监测机制，定期对地下水进行跟踪监测，保证及时掌握地下水水质的变化情况。在认真落实评价提出的各项污染防治措施的基础上，本项目不易对地下水造成污染，从地下水环境保护的角度分析，项目建设可行。 7、环境风险分析 环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平。 （1）风险识别 本项目存在环境风险的设施主要为储油罐、加油机，存在的风险物质是汽油、柴油，风险类别为有毒有害物质泄漏、火灾、爆炸等。具体内容详见下表。 表28 风险识别的范围和类型一览表 风险范围; 风险装置; 风险物质; 物质类型; 风险类型. 储油罐区; 储油罐; 汽油、柴油; 易燃; 泄漏、爆炸. 加油区; 加油机; 汽油、柴油; 易燃; 泄漏. 物质危险性识别：汽油、柴油、的危险特性和理化性质分别如下列表所示。 表29 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点、易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害、应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 第二部分 理化性质. 外观及性状; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味. 熔点（℃）：; -60; 相对密度（水=1）：; 0.70-0.75. 闪点（℃）：; -50; 对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 145-530; 爆炸上限%（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 30-205; 爆炸下限%（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革等行业也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时，（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，神经病、皮肤损害. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表30 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点、易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害、应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 第二部分 理化性质. 外观及性状; 稍有年休的棕色液体; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等. 闪点（℃）：; 55; 相对密度（水=1）：; 0.87-0.9. 沸点（℃）：; 180-370; 爆炸上限%（V/V）：; 4.5. 自燃点（℃）：; 250; 爆炸下限%（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮、吸入可引起吸入性肺炎. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头痛. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. （2）评价工作等级 本项目涉及的主要物料为汽油和柴油，其存储量与GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》标准对比情况见表31。 表31 重大危险源辨别表 类别; 物质名称; 标准临界量（t）; 实际最大量（t）; qi/Qi; ∑qi/Qi; 辨识结果. 易燃物质; 汽油; 200; 17.5; 0.0875; 0.092; 非重大危险源. 易燃物质; 柴油; 5000; 22.5; 0.0045. 由表可以看出，本项目销售过程中的汽油、柴油存储量小于GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》的临界量，不构成重大危险源。 （3）源项分析 根据工程特点并调研同类型项目的事故类型，确定本项目主要事故类型为火灾、爆炸和泄露。 1）火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸汽爆炸。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄露或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定浓度；④现场有明火。只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国调查统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 2）油罐泄露与溢出 储油罐可能发生溢出的原因如下：①储油计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄露的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄露；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄露；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 溢出和泄露的油类不仅污染地表水，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一但污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 （4）事故状态对环境的影响 1）火灾/爆炸事故风险分析 本项目油罐全部采用埋地卧式储罐储存油类物质，罐体周围均用沙子或用细土夯实，通气管上安装了阻火器，并且油罐增加了阻隔防爆技术，加油站油罐设置安全系数。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置，发生火灾的几率很小，主要火险发生部位为埋地罐人孔等位置，即使发生或现，也可用干粉灭火器、灭火毯很快被扑灭，国内、国外目前没有发现加油站有大的埋地罐火灾。 油类物质在发生火灾爆炸后对大气的主要影响物为一氧化碳，在迅速采用灭火措施，并疏导下风向人员后，一般不会对周围环境、人群和敏感目标产生显著影响。 2）油类物质泄漏事故风险分析 本项目埋地油罐采用防渗防腐油罐，并设置检测油罐是否渗漏油的装置，因此，即使发生泄漏事故，泄漏的油品也被局限在混凝土箱体内，不会扩散至外界。此外，对站内地面采用混凝土硬化，可防止泄漏油品下渗。 采取以上措施后，可有效防止储罐泄漏及卸油、加油过程中泄漏事故对地下水及土壤的污染，泄漏事故不会对地下水和土壤造成显著影响。 （5）环境风险管理 1）总平面布置与规范符合性 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年修订）规定，加油站级别划分依据见下表： 表32 加油站的等级划分 单位：m3 级别; 油罐容积. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤ 210; ≤50. 二级; 90＜V≤ 150; ≤50. 三级; ≤ 90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：1、柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 2、当油罐总容积大于90 m3时，油罐单罐容积不应大于50m3；当油罐总容积小于或等于90m3时，汽油罐单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。 本项目单个油罐最大容积为30m3。对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年修订），确定本加油站等级为三级。 根据现场勘查，项目站外的构筑物主要为东侧的门面房，其与站内各构筑物的距离如下： 表33 加油站内汽油设备与站外（构）筑物的安全距离 单位：m 站内汽油设备 站外建（构）筑物; 埋地油罐（三级站） 有卸油和加油油气回收系统; 通气管管口; 加油机. 标准; 设计; 标准; 设计; 标准; 设计. 重要公共建筑; 35; ——; 35; ——; 35; ——. 明火或散发火花地点; 12.5; ——; 12.5; ——; 12.5; ——. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 11; ——; 11; ——; 11; ——. 二类保护物; 8.5; ——; 8.5; ——; 8.5; ——. 三类保护物 （民房）; 7; ——; 7; ——; 7; ——. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 12.5; ——; 12.5; ——; 12.5; ——. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50立方米的埋地甲、乙类液体储罐; 10.5; 33.2; 10.5; 40.3; 10.5; 38.8. 室外变配电站; 12.5; ——; 12.5; ——; 12.5; ——. 铁路; 15.5; ——; 15.5; ——; 15.5; ——. 城市道路; 快速路、主干路; 5.5; ——; 5; ——; 5; ——. 次干路、支路（撤退路）; 5; 13.9; 5; 12.4; 5; 12.5. 架空通信线; 5; ——; 5; ——; 5; ——. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; ——; 6.5; ——; 6.5; ——. 有绝缘层; 5; ——; 5; ——; 5; ——. 表34 加油站内柴油设备与站外（构）筑物的安全距离 单位：m 站内汽油设备 站外建（构）筑物; 埋地油罐（三级站）; 通气管管口; 加油机. 标准; 设计; 标准; 设计; 标准; 设计. 重要公共建筑; 25; ——; 25; ——; 25; ——. 明火或散发火花地点; 10; ——; 10; ——; 10; ——. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; ——; 6; ——; 6; ——. 二类保护物; 6; ——; 6; ——; 6; ——. 三类保护物 （民房）; 6; ——; 6; ——; 6; ——. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 9; ——; 9; ——; 9; ——. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50立方米的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 29.4; 9; 27.9; 9; 30.2. 室外变配电站; 15; ——; 15; ——; 15; ——. 铁路; 15; ——; 15; ——; 15; ——. 城市道路; 快速路、主干路; 3; ——; 3; ——; 3; ——. 次干路、支路（撤退路）; 3; 13.9; 3; 12.7; 3; 12.5. 架空通信线; 5; ——; 5; ——; 5. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; ——; 6.5; ——; 6.5; ——. 有绝缘层; 5; ——; 5; ——; 5; ——. 项目站内外各构筑物也根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年修订）规定，进行设置，项目总平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年修订）规范要求。 2）风险防范措施 从以上分析可知，本项目存在汽油、柴油火灾与爆炸、泄露等事故风险，若发生事故，无论是人为因素引起的还是自然因素引起的，都将会对环境造成一定的影响，部分影响将会非常严重，因此项目建设和营运过程中都必须采取严格有效的事故风险管理、防治及应急措施，以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。 评价根据项目特点提出如下事故防范措施和建议： ①火灾与爆炸风险防范措施 ●严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年修订）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关规范以及国家制定的相关最新规范进行设计建设和运行管理，并采用技术先进、安全可靠的设备，从而提高工程的建设质量和本质安全。 ●必须按照国家政策要求，取得相关资质，完善项目证照办理。 ●严格按各规范设计要求落实工程防雷、防电、消防、避风、安全防散系统等安全措施，科学布局，确保项目加油站与站外重要公共建筑物、明火或散发火花地点、重要民用建筑等建、构筑物的安全防护距离以及站内设施之间的防火距离。 ●必须在进站口和站内醒目位置设置警示标志，并写明“禁火”及“禁用手机”等标语。 ●加强加油站日常安全操作与安全管理，站内的压缩系统、设备控制系统和售油系统，都是支持项目安全稳定运行的设备，应加强对设备设施的日常维护和检修，及时排查事故安全隐患。 ●在消防安全管理方面，必须认真落实各级消防安全责任制和消防措施，要制定科学有效的应急事故处理预案等，并建立健全应急组织实施体系；同时应主动与新郑市消防部门定期联系，请求定期进行检查和消防演练。 ●制定完善的检测制度。 ②泄漏风险防范措施 为尽可能保护项目所在区域附近地下水环境，场区内采取以下地下水环境保护措施： a、建立和完善污、雨水的收集设施，并对可能产生污染和无组织泄露下渗的场地进行水泥防渗处理； b、场地地面进行硬化，空地进行绿化处理； c、加强生产设备的管理，对可能产生无组织排放及跑、冒、滴、漏的场地进行防渗处理。 根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点污染防治区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域，一般污染防治区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，非污染防治区为不会对地下水造成污染的区域。 项目重点污染防治区主要为地埋储油罐区域。一般污染防治区主要包括化粪池、隔油池等区域。非污染防治区主要包括综合站房区域，详见下表。 表35 石油化工防渗工程典型污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级; 备注. 1; 装置内围堰边沟、机泵边沟、压缩机的油站和水站边沟、污水井; 装置内围堰边沟、机泵边沟、压缩机的油站和水站边沟的沟底与沟壁，污水井的池底及池壁; ●. 2; 其他设备区; 装置区其他设备区地面; ○. 3; 原油储罐区; 环墙式和护坡式罐基础; ●. 承台式罐基础; ○. 储罐到防火堤之间的地面及防火堤; ○. 4; 轻质油品储罐区; 环墙式和护坡式罐基础; ●. 承台式罐基础; ○. 储罐到防火堤之间的地面及防火堤; ○. 5; 油泵区; 油泵区机泵边沟的沟底及沟壁; ●. 6; 油品计量站; 油品计量站区界内地面; ○. 7; 油品及溶剂埋地管道; 厂区各种油品及溶剂埋地管道的沟底与沟壁; ●. 8; 燃料油罐区; 环墙式和护坡式罐基础; ●. 承台式罐基础; ○. 储罐到防火堤之间的地面及防火堤; ○. 注：●----重点污染防治分区/部位；○---一般污染防治分区/部位 对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的污染防治区域采用不同的防治和防渗措施，在具体设计中可根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。 石油化工防渗工程的设计标准应符合下列要求：石油化工防渗工程的设计使用年限宜按50年进行设计。污染防治区应设置防渗层，防渗层的渗透系数不应大于1.0X10-7cm/s。一般污染防治区的防渗性能应与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0X10-7cm/s)等效；重点污染防治区的防渗性能应与6.0m厚粘土层(渗透系数1.0X10--7cm/s)等效。 防渗措施：采用双层复合防渗结构，基础防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；面层可采用防渗涂料面层或防渗钢筋钢纤维混凝土面层（渗透系数≤10-12cm/s）。 其他一般污染防治区可采用抗渗混凝土作面层，面层厚度不小于100mm，渗透系数≤10-8cm/s，其下以防渗性能较好的灰土压实后（压实系数≥0.95）进行防渗。 ②重视和加强管理 除采取上述安全预防措施外，还应通过提高人员素质，加强责任心教育，完善有关操作条例等方法来防止人为因素引发的事故。 ●操作人员必须进行岗前专业技能和安全培训，做到懂得本岗位的消防措施，掌握本岗位的操作步骤，明确本岗位的安全职责和事故应急处置方法对策，对各种情况能进行正确判断。 ●加强各级干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环保意识，建立健全各种规章制度、规程，使制度落实到实处，严格遵守，杜绝违章作业。 ●经常对职工进行爱岗教育，使职工安心本职工作。遵守劳动纪律，避免因责任心不强、操作中疏忽大意、擅离职守等原因造成的事故。 ●明确本项目事故处置要点。 （6）事故应急预案 依据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境的通知》(环发[2012]77 号)以及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，对于重大或不可接受的风险(主要是严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等)，制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 建设单位应制定完善的《环境风险应急预案》，并组织专家审查后，报送环保部门备案。应急预案主要包括以下内容： 1）应急救援组织机构设置 建设单位应成立应急救援组织机构，主要职责为： ①制定修改应急救援预案； ②组织应急救援队伍，并组织实施、训练、演习，并督促各项救援的准备工作； ③发布和解除应急救援信号，组织指挥应急救援队进行救援行动； ④向上级报告和通报情况； ⑤组织调查事故发生原因，总结事故应急救援的经验教训； 2）预案分级响应条件 事故发生后，现场人员必须立即报告当地公安、安监、环保部门。 3）应急保障措施 ①建立消防安全重点装置档案，编制消防设施配置图、现场总平面布置图、易燃易爆品安全技术说明书等资料； ②配备防毒面具、消防器材等应急救援装备及应急救援药品； ③建立完善的安全生产责任制度，加强员工培训，组织不定期演练 ④事故应急措施 项目一旦发生火灾、爆炸或非火灾爆炸的泄漏事故，一定要沉着冷静并迅速正确的予以处置，全力将事故控制在萌芽阶段，以最大限度地减少经济损失和人员伤亡，其处置要点主要是： a、要明确站内分工职责。站长或值班长负责事故处置分工和指令下达。 b、加油站发生火灾（爆炸）事故时，立即切断油源，并报火警119求救。 c、要采取正确得当的措施。加油站多数事故最终都会导致火灾发生，在消防警力到达前，要充分利用加油站区设置的各种水源及常规消防器材，阻止初期火灾扩大蔓延。扑灭明火后，认真检查现场，防止复燃。 d、要控制爆炸混合物形成及消防水浸入CH4管道。当泄漏事故发生时，采用雾状水稀释泄散的CH4，是防止爆炸混合物形成的有效方法，但应尽可能避免消防水浸入未受损的CH4管网和设备内部，以防止与CH4中的H2S结合生成氢硫酸而缓慢腐蚀管道及设备。 e、控制可能引发的一切着火能源。事故发生时，在一定范围内必须严格控制所有可能引起火灾或爆炸的点火能源，如正常运行的电气设备和电气开关，生活用火及明火，金属撞击火花，静电火花以及处于工作状态的手机，手机产生的火花等。 f、事故发生后，应立即通知和疏散加油站周围100m范围内的居民。 g、合理确定安全警戒范围，为防止或最大限度地减少冲击波或火灾对人身对财产安全的危害，应根据加油站储油规模，确定一个比较安全的警戒范围，配备专门力量布控，以阻止或严禁无关人员进入警戒区，警戒区范围以安评为准。 h、发生事故时，建设方及消防部门将使用大量的水进行灭火。 4）人员紧急疏散撤离计划 ①当事故发生后，可能危及职工和周围居民的安全时，立即派人组织周围居民紧急疏散、撤离，并向上级部门报告。 ②撤离时，应注意风向，并注意切断一切火源、电源，封锁站外道路交通。 ③疏散、撤离居民是要注意不要拥挤，有序撤离，保证人身安全。 5）应急培训计划 在制定应急预案后，定期组织人员进行培训和演练，要求每年一次。每次演练后，进行总结，然后修订及完善应急预案。 综上所述，建设单位通过编制事故防范措施及采取一定的应急处理措施，可以将该项目的风险降到最低水平。本项目涉及的危险物质为汽油和柴油，均由汽车罐车运输至储罐区，地埋式卧式双层储罐储存。可能发生的事故风险为火灾和泄漏，事故发生概率较小，项目油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，并具备渗漏检测功能；设置双层油罐、双层埋地管道、卸油和加油油气回收装置；消防沙池、灭火器具等，从源头减少事故的发生概率，并定期对管道安全保护系统及相关零部件进行检查和维护，建设单位只要严格按照国家的有关技术标准进行设计、施工与生产，制定详细、可行的风险应急预案，事故风险可降到最低水平。 8、环境管理 项目业主应设专人负责营运期环境保护工作，管理人员要经过专业培训合格后才能上岗。管理内容包括： ①根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）等，对本工程的环境保护工作进行全面的监督及管理。 ②加强环保宣传，设置公益告示栏，尽量提高人们的环境意识，使其主动爱护区域内的一草一木和环境卫生。 ③对项目环保设施进行管理。项目内控制大气环境、水环境、声学环境、固体废弃物污染的重要设施，只有这些系统运转正常，才能保证区域内污染物达标排放。环 保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。. 9、选址可行性分析 根据陈固镇规划管理所出具的证明，项目用地为付固村集体用地（见附件），符合陈固镇土地利用总体规划，经现场考察，对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年修订），项目站内各构筑物与居民住宅距离均达到安全距离要求。 根据项目所在区域的特点，厂址区域功能区划情况为：大气环境为二类区，地表水质量为Ⅳ类区，地下水为III类区，声环境为2类区。 项目没有废水排放；废气经处理后，达标排放，对周围环境影响较小；噪声设备经基础减震后，对区域环境噪声的影响很小，固废收集后妥善处置，由分析可知该项目的建设不会改变评价区域的环境功能。 综上，工程所选厂址符合土地利用政策，工程“三废”实现达标排放，污染物排放对周围区域环境影响很小。从环保角度分析，工程所选厂址可行。 10、总量控制 本项目生产过程中无SO2和NO2及废水排放，环评不建议污染物总量控制指标。 11、环保投资 （1）该项目环保投资情况见表36。 表36 环保设施及环保投资估算表 项 目; 内 容; 投资（万元）. 废气治理; 汽油油气：油气回收装置; 5. 噪声治理; 减振; 0.25. 固体废物; 生活垃圾：垃圾桶; 0.25. 储油罐含油废渣：委托专业机构清理，交由有资质的单位进行安全处置; 2. 地下水; 采取防渗防漏措施，一般污染防治区主要包括隔油池等区域，重点污染防治区主要为地埋储油罐区域，储油罐为SF双层储油罐; 2.5. 合计; 10. 本项目实际总投资额80万元，其中环保投资10万元，占总投资的12.5%。 （2） 环境保护“三同时”竣工验收一览表 表37 “三同时”竣工验收一览表 类别; 治理对象; 验收内容和要求; 预期效果; 备注. 废气; 加油岛油气; 加油油气回收系统; 达标排放，不会降低该区域大气环境质量; 与项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 储油罐油气; 油气回收装置. 噪声; 各类泵; 隔声、减振; 满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 各类固废有效处置，不外排，不产生二次污染. 储油罐含油废渣; 委托专业机构清理，暂存于危废暂存间交由有资质的单位进行安全处置. 土壤; 污染源泄露; 采取防渗防漏措施，一般污染防治区主要包括隔油池等区域，重点污染防治区主要为地埋储油罐区域，储油罐为SF双层储油罐; 缓减对土壤的影响. 地下水; 污染源泄露; 采取防渗防漏措施，一般污染防治区主要包括隔油池等区域，重点污染防治区主要为地埋储油罐区域，储油罐为SF双层储油罐，设置监测井1个; 缓减对地下水的影响. 风险; 环境风险; 防沙池; 满足要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 油罐区、加油岛 | 非甲烷总烃 | 油气回收装置 | 达标排放， 对环境影响较小 |
| 水污染 | 生活污水 | COD、 SS、 | 化粪池 | 定期清掏，不外排 |
| 土壤污染 | 油罐区、加油岛 | 原油 | 分区防渗、SF双层储油罐 | 不会对土壤造成影响 |
| 固体废物 | 储油罐 | 含油废渣 | 定期委托清理，委托处置 | 不 对 环 境 造 成 影 响 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 委托环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔音、减震等 | （GB12348-2008）2类标准 |
| 其它 | 环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目建设区域不属于敏感或脆弱生态系统。该项目运营过程产生的污染物在采取有效的控制和处理后，不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设不会对当地生态环境带来不利影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 （1）项目概况 本项目位于封丘县陈固镇付固村西X008县道路西，总占地面积800m2，建筑面积400 m2，建设双枪加油机2台，储油罐3个（汽油罐30m³2个，柴油罐30m³1个），年销售汽油约100t，柴油100t。 （2）产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）(2013年修正)》，本项目不属于限制类和淘汰类产业，属于鼓励类，符合产业政策要求。且项目经封丘县发展和改革委员会予以备案，备案文号为：2019-410727-52-03-036265。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 河南省商务厅以“豫商运[2018]285号”对封丘县千硕石化有限公司（加油站）建设规划予以确定（见附件）。 （3）项目选址符合性分析 根据陈固镇规划管理所出具的证明，项目用地为付固村集体用地（见附件），符合陈固镇土地利用总体规划。经现场考察，对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年修订），项目站内各构筑物与居民住宅距离均达到安全距离要求。 根据项目所在区域的特点，厂址区域功能区划情况为：大气环境为二类区，地表水质量为Ⅳ类区，地下水为III类区，声环境为2类区。 项目没有废水排放；废气经处理后，达标排放，对周围环境影响较小；噪声设备经基础减震后，对区域环境噪声的影响很小，固废收集后妥善处置，由分析可知该项目的建设不会改变评价区域的环境功能。 综上，工程所选厂址符合土地利用政策；工程“三废”实现达标排放，污染物排放对周围区域环境影响很小。从环保角度分析，工程所选厂址可行。 （4）环境质量现状及环境相容性 ①项目所在区域大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； ②地表水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 ③声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准限值。 ④评价区内地下水水质可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。 （5）污染物达标排放及对环境影响 营运期环境影响分析 A、废气 项目油气经油气回收装置处理后满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)要求，无组织非甲烷总烃产生量较少，对周围环境影响较小。 B、地表水 本项目产生的废水主要为员工生活污水。员工生活污水用于站区洒水，不外排。 C、噪声 本项目营运期噪声主要为各类泵产生的噪声，噪声经隔声、减振及距离衰减后，项目边界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 D、固体废弃物 生活垃圾集中收集后委托环卫部门进行处理；清理储油罐产生的含油废渣委托专业机构进行处理，均不会直接对周边环境进行排放。 E、土壤 本项目发生污染土壤环境的途径主要有事故泄露导致的垂直入渗，最大可能污染源为储油罐事故泄漏。厂区除绿化区域外，全部进行水泥地硬化，按照分区防渗要求进行防渗。本项目采用SF双层油罐，是由钢制内壳与形成危险泄漏检测层的FRP制外层所形成的。同时在内壳中安装危险物泄漏检测用的泄漏检测管。钢制强化玻璃纤维制双层结构，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间有0.1mm的空隙，即使内壳产生泄漏，也能保证所容危险物仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境。同时该油罐配备了泄漏检测仪，一旦内部产生泄漏后，传感器能够感应泄漏流向流量产生蜂鸣警报，保证企业在第一时间停止使用并及时修补，对土壤不会造成影响。 总之，项目运营期对周围环境影响较小。 （6）风险分析 从环境风险分析来看，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等环境风险，但发生的概率很小。项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）规定的规范要求进行设计和建设，并在运营中严格采取防范措施，确保安全生产。建设单位日常加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。 （7）总量控制分析 本项目生产过程中无SO2和NO2及废水排放，环评不建议污染物总量控制指标。 （7）环评总结论 项目建设符合国家当前产业政策和清洁生产要求，选址符合不与城市总体规划冲突，项目建设能与周边环境相容；具有良好的经济效益和较好的社会效益。 通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中会对产生生活废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围环境空气质量、水环境、声环境、生态环境造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施及生态保护措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议 ①由于油品属易燃物质，因此必须严格加强管理，杜绝储罐跑、冒、漏现象发生。 ②对储油系统及管道定期进行检查和维护，并在火灾危险场所设置报警装置 ③站场的设计严格按照相关的设计规范进行。运营时期必须严格按操作进行。 ④站场需设专职安全消防人员，经常检查罐区、加油区等易发生事故区，将事故隐患减小到最低点，定期检查消防设备，保证设备的安全可靠性。 ⑤加强职工上岗培训制度，提高安全防范意识。 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目用地符合当地土地利用规划，具有良好的社会效益和经济效益；虽然项目运行会对环境造成一定的负面影响，但只要认真落实本次评价提出的措施和要求，这种影响会降低到最小程度。在建设单位积极落实本环评中提出的各项措施，注意环保设备的检修及维护，在各项治理措施正常运行和充分考虑环评建议的情况下，从环境保护的角度，该项目的建设是可行的。 注 释 一、附图 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 项目及周边环境现状图 二、附件 附件一 环境影响评价工作委托书 附件二 备案证明 附件三 环保局关于加油点的环保备案 附件四 土地证明 附件五 营业执照 附件六 河南省商务厅关于云泽石化有限公司（加油站）建设规划确认通知 三、附表 建设项目环境保护审批登记表