建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南金瀚学校建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南庆丰置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘振昌 |  |  |  | 联系人 |  | 谢永盼 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15083108608 |  |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 453300 |  |
| 建设地点 | 封丘县东风路路北、兴华路以南、幸福路以东、建国路以西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 封发改[2017]51号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 迁建 |  |  |  | 行业类别及代码 | P82教育 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 328420 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 12980.45 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 35000 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 260 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.74% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2020.9 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 根据《新乡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，十三五时期规划，推进城乡基本公共教育均等化，提供更加丰富的优质资源，构建完备的终身教育体系，健全充满活力的教育体制，基本形成学习型社会。提高学前教育普及水平，坚持政府主导、社会参与的办园体制，构建覆盖城乡、布局合理、公办和普惠性民办园为主体的学前教育体系，学前教育三年毛入学率达到90%。优化城乡教育资源布局，推进中小学校均衡发展，在高质量普及九年义务教育的基础上，缓解就学难的问题。促进教育公平，到2020年基本普及学前教育和高中阶段教育，全面消除大班额。 封丘县人口分布广泛，乡镇、农村人口众多，为均衡公民接受义务教育的权利和机会，优化城市与乡村教育资源的分配，缓解城区教学运行负荷，改善和提高乡镇教育条件、教育水平等综合实力，促进封丘县全县教育与经济协调发展，确保封丘县城乡兼顾，良好的全面发展，封丘县教育体育局特提出了本项目的建设。本项目拟投资35000万元，工程占地面积328420m2，总建筑面积248000m2。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的相关规定，该项目应开展环境影响评价工作，并编制环境影响评价文件，另根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令 第1号）的相关规定，该项目属于-四十、社会事业与服务业-“113、学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院”中的有化学、生物等实验室的学校，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员在现场踏勘调查、资料收集、预测分析的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，依据国家环境影响评价技术导则有关规定和要求，编制了该项目的环境影响报告表。经现场踏勘，本项目尚未开工建设，目前为一片空地，不涉及未批先建。 二、项目建设与产业政策相符性分析 封丘县发展和改革委员会以封发改〔2017〕51号文对关于河南金瀚学校建设项目可行性研究报告进行了批复，同意河南金瀚学校项目建设。经查阅我国《产业结构调整指标目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目情况均不属于鼓励类、淘汰类和限制类之列，项目建设符合国家产业政策。 本项目情况与产业政策对照见表1。 表1 本项目与产业政策相符性分析 类别; 产业政策条款; 本项目情况; 对照结果. 鼓励类; 教育：学前教育、职业教育、特殊教育、远程教育等; 本项目为中学教育，不属于鼓励类; 符合产业政策. 限制类; 经查阅无相关内容; /. 淘汰类; 落后生产工艺装备; 经查阅无相关内容; /. 落后产品; 经查阅无相关内容; /. 三、项目选址及周围环境 本项目建设地址位于新乡市封丘县东风路路北、兴华路以南、幸福路以东、建国路以西。项目四周环境为： |
| 图1 项目四周环境示意图 四、工程内容 1、项目概况 本建设项目基本情况见表2。 表2 项目情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 河南金瀚学校. 2; 建设地点; 封丘县东风路路北. 3; 占地面积; 328420m2. 4; 建筑面积; 248000m2. 5; 总投资; 35000万元. 经现场勘察，项目未进行建设，不具备运营能力。项目主要组成计划见表3。 2、项目组成及建设内容 本项目为新建项目，建设内容主要包括幼儿园、小学、初中和高中。主要构筑物包括综合楼、教学楼、宿舍楼、餐厅、门岗值班室、体育活动区等主要建筑工程，停车位、道路、围墙、升旗台、绿化等附属设施。 表3 建设项目组成情况一览表 序号; 类型; 建设项目; 数量、规模或内容. 1; 主体工程; 幼儿园; 用地面积7020m2，建筑面积7000m2；. 义务教育阶段; 用地面积184600m2，建筑面积161000m2；教学楼13栋，风雨操场2栋，餐厅1栋，宿舍楼6栋；. 高中; 用地面积136800m2，建筑面积80000m2；教学楼5栋，风雨操场1栋，体育馆1栋，餐厅1栋，宿舍楼2栋，行政办公楼1栋；. 2; 公辅工程; 供水; 市政自来水为供水水源；. 排水; 采用雨污分流制，区内铺设雨水管网和污水管网。雨水经雨水管收集后直接流入市政雨水管网；生活污水由校内污水管收集，经过化粪池处理后流入城市污水管网，最终进入封丘县污水厂处理处理后达标排放；. 供电; 由国家电网提供；. 供暖; 供暖制冷采用分体式空调提供；. 供气; 外购罐装液化石油气主要满足餐厅用气需求；. 3; 环保工程; 绿化工程; 校园总绿地面12980.45m2；. 废气治理设施; 油烟净化设施；. 废水治理设施; 污水管网、化粪池、隔油池；. 固废处理措施; 袋装分类后，由清洁人员清运至垃圾中转站，日产日清. 2、项目技术经济指标 项目主要技术经济指标见表4。 表4 项目主要技术经济指标一览表 序 号; 内容; 单位; 数值. 1; - 用地面积; - m2; 328420. 2; - 总建筑面积; - m2; 248000. 其中; - 幼儿园; - m2; 7020. - 义务教育阶段; - m2; 184600. - 高中; - m2; 136800. 3; - 道路面积; - m2; /. 4; - 绿化面积; - m2; 12980.45. 5; - 容积率; - /; 0.58. 6; - 建筑密度; - %; /. 7; - 项目总投资; - 万元; 15000. 五、与相关文件的对比分析 1、新环[2015]342号的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）对照分析见表5。 表5 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡市封丘县; 不属于. 重点开发区域（城市人居功能区）：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市 2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 不属于. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 查无相关条目; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 封丘县水厂厂区地下水井群(共2眼井); 一级保护区：水厂厂区及外围东、北30米的区域。 二级保护区：一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。; 本项目距该井群2.5km; 不在保护区范围内. 封丘县边庄地下水井群(共8眼井); 一级保护区：井群外包线内及外围50米、北至南干道所包含的区域。 二级保护区：一级保护区外围500米、北至南干道,西、南至封曹路的区域。; 本项目距该井群4.3km; 不在保护区范围内. 封丘县南范庄地下水井群(共7眼井); 一级保护区：井群外包线内及外围50米、东至文化路所包含的区域。 二级保护区：一级保护区外围500米、东至文化路、西至十支渠、北至封曹路的区域。; 本项目距该井群0.85km; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为教育类; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市封丘县; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 查无相关条目; 本项目为教育类，不属于工业项目; 不属于. 2、本项目与新乡市人民政府关于印发《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》新政[2018]11号文对比分析（以下简称《实施方案》）。 表6 本项目与《实施方案》的相符性一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合要求. 4.严格实施施工扬尘管理 积极推行绿色施工,建立健全施工扬尘常态化长效管理机制,建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价,在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”,城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控,并与主管部门联网。重点做好工地出口两侧各100米路面的“三包”(包干净、包秩序、包美化),推行“以克论净”的保洁标准,确保扬尘不出院、车辆不带泥。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”,确保各类开发和建设活动产生的扬尘污染得到有效管控。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程,全面实行分段施工。采暖季城市建成区施工工地继续实施“封土行动”。; 本项目设计施工过程严格按照“六个百分之百”和“两个禁止”进行。建筑工地全部安装在线监测和视频监控,并与主管部门联网。; 符合. 餐饮服务单位按照《关于印发河南省餐饮油烟污染防治管理办法的通知》(豫环攻坚办﹝2018﹞122号)要求,安装高效油烟净化设施,并保证设施正常运行和使用,其中小、中型餐饮服务单位油烟去除率大于90%、大型餐饮服务单位要大于95%。同时开展规模以上餐饮企业污染物排放自动监测试点,推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 本项目食堂属于中型餐饮服务单位，安装的油烟净化设施去除率应大于90%; 符合. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 封丘县在河南省的位置图封丘县位于河南省东北部、新乡市东南隅。处于北纬34°53′~35°14′、东经114°14′~114°46′之间。黄河从县境南部自西向东，在东南部成近120°的夹角，流向东北，形成大面积的河滩地。县境北和滑县相接，东北与长垣县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤，南界、东界黄河环绕，与开封市、开封县、兰考县隔河相望。 县城与邻县界最近直线距离，北至黄德镇蒋村北滑县界20.3公里，东北至赵岗镇翟庄东长垣县界20.4公里，东至尹岗乡苏庄东黄河主河道中心29.33公里，南至黄河主河道中心15公里，西南至孙庄乡于店西原阳县界18公里，西至獐鹿市乡西陡门西原阳县界15公里，西北至陈固乡三里村西延津县界18公里。县城西北距新乡市62公里，东北距长垣县城30公里，东南距开封黄河大桥23公里，北距滑县城60公里，南距开封市30公里。 本项目位于封丘县东风路路北、兴华路以南、幸福路以东、建国路以西区域。 2、地形地貌 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东南紧靠黄河。封丘县地貌属于平原地貌范畴，微地形有起伏，地面海拔一般在65-72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m，地势总体为东南高西北低，坡降较小，在1/2000～1/4000。境内南部、东部的黄河大堤和北部的太行堤将全县分为三级：高滩高出河流常水位4米左右，海拔高度在75-82.5米；底滩高出河流常水位1-1.5米，海拔高度在70-80米；嫩滩高出河流常水位0.3-0.5米左右，海拔高度在66-85.25米。黄河大堤和太行堤之间的地区，海拔高度在62-72.5米之间。 3、气候特征 封丘县属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。月际间变化规律与气温一致，年际气温变化不大。全年无霜期214天。 4、水文特征 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。黄河流经封丘县南、县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长约56km，河床和漫滩面积229.7km2公里。天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄陵乡陶北村北进入长垣县境，该渠在封丘县境内流长42.2km，流域面积499km2。文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境。境内流长32.5km，流域面积439 km2。 本项目产生废水经过化粪池处理后流入城市污水管网，最终进入封丘县污水处理厂处理后达标排放，不会对区域地表水环境造成影响。 5、植被和生物多样性 封丘县属北暖温带落叶阔叶林带，自然植被少，仅在沙荒、盐碱地可看到天然植被。以人工植被为主，地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。人工树木主要有榆树、泡桐、刺槐及法国梧桐等。境内黄河湿地自然保护区内有鸟类156种，野生兽类12种，两栖、爬行动物9种，鱼类32种。陈桥镇东湖湿地是中原地区非常稀少的湿地，栖息着很多国家级一类、二类珍稀鸟类。 本项目周边500m范围内尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 123; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为文岩渠，文岩渠为封丘县境内主要的纳污河流，水体功能类别为V类，评价引用新乡市环境监测站对文岩渠王堤断面的监测数据，数据见表： 表8 文岩渠王堤断面监测数据（2018年12月）单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 11.1; 0.53; 0.14. 断面标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，文岩渠王堤断面的COD、NH3-N和TP浓度均满足断面标准要求。本项目所在区域地表水环境质量现状良好。 目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办[2016]55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文[2016]122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办[2017]20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办[2017]13号）以及《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（新政办[2018]28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）要求。根据2019年7月8日对四周厂界噪声现场实测，各厂界声现状值见表。 表9 项目各厂界声环境现状实测结果一览表 单位：dB(A) 位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间噪声[dB(A)]; 51.1; 50.2; 52.6; 52.3. 夜间噪声[dB(A)]; 41.6; 40.2; 42.6; 42.5. 标准值[dB(A)]; 昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A). 从上表实测结果表明，项目四厂界昼间、夜间声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)），评价区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目所在区域属于人工生态系统，生态结构类型单一，人为活动较为频繁，周围生态环境以人工生态环境为主，植物以人工栽培的树木、花草为主。项目评价范围内无自然保护区或风景名胜区，经现场踏勘，项目500米范围内无重点保护野生动植物。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 项目四周保护目标见下表： 表10 项目四周保护目标 环境要素; 保护目标; 方 向; 距 离; 保护级别. 声环境 大气环境; 范庄村; 南; 125m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准， 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准. 庙岗村; 东南; 340m. 封丘县人民法院; 西; 95m. 封丘县公安局; 西; 310m. 地表水; 文岩十支渠; 西北; 150m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 ，相关标准值见下表。 表11 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见下表。 表12 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，相关标准限值见下表。 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N; BOD5. 标准值; 6~9; 40; 2; 10. 标准来源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值，具体标准见下表。 表14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声参照《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准执行，具体标准值见下表。 表15 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、废水 食堂废水经过隔油池预处理后和其他生活污水一起经过化粪池处理，通过市政污水管网进入封丘县污水处理厂，外排废水需满足封丘县污水处理厂的进水水质要求，具体标准值见下表。 表16 封丘县污水处理厂进水水质要求 单位：mg/L 污染因子; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进水水质要求; 350; 170; 30; 200; 40; 3. 封丘县污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2 002）表1一级A标准。 表17 城镇二级污水处理厂一级A排放标准 单位：mg/L 名称; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 标准; 50; 10; 5; 10; 15; 0.5. 3、废气 食堂油烟排放执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），其规定见 表18和 表18 餐饮服务单位规模划分19。 |
| 污染物排放标准 | 表18 餐饮服务单位规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率(108J/h); 1.67 ，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 表19 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 1.5; 1.0; 1.0. 净化设施最低去除效率（％）; 90; 90; 95. |
| 总量控制标准 | 评价建议将该项目营运期的废水、废气排放总量作为总量指标加以控制。 本项目总量指标建议为： 表20 全厂总量控制指标 污染物; 污染因子; 产生量 （t/a）; 排放量（t/a）; 自身削减量（t/a）; 项目完成后全校排放总量（t/a）. 废气; 烟尘; 0.00018; 0.00018; 0; 0.00018. SO2; 0.00028; 0.00028; 0; 0.00028. NOX; 0.047; 0.047; 0; 0.047. 废水; COD; 6; 4.24; 1.76; 4.24. TN; 0.58; 0.40; 0.18; 0.40. TP; 0.046; 0.03; 0.016; 0.03. 氨氮; 0.43; 0.24; 0.19; 0.24. 项目生活污水最终进入封丘县污水厂进一步处理后排放，本项目属于生活类项目，废水污染物总量控制指标按照学校化粪池出水废水污染物排放量进行核算，则项目新增总量控制指标为SO2 0.00028t/a、NOX 0.047t/a、COD 4.24t/a、NH3-N 0.24t/a、TN 0.40t/a、TP 0.03t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本建设项目总施工时间为12个月，预计投产时间为2019年9月。本项目施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物施工期工艺流程见图所示： 图3 施工期工艺流程图 二、运营期 本项目运营过程主要产生的污染为日常教学和办公产生的生活污水、生活垃圾、餐厅油烟废气和项目区机械设备产生的噪声等，项目运营期主要产污环节如下图所示： 图4 运营期主要产污环节

主要污染工序： 1、施工期 施工期污染工序详见下表。 表21 项目施工期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 人员生活; COD、SS、NH3-N; 建设临时化粪池处理，定期清运，不外排. 建筑施工、 车辆冲洗; SS; 设置沉淀池，施工废水经沉淀池收集沉淀后用于施工现场和道路喷洒抑尘。冲洗水沉淀处理后循环利用. 废气; 建筑施工、 运输车辆; 扬尘; 工地边界设置围护装置，对建设区内外道路路面进行清扫和洒水保湿，对散状物料全部进行覆盖，出场车辆经冲洗后方可驶出，不可带泥出场、安装监控并联网. 噪声; 施工机械和运输车辆; 噪声; 选用低噪声设备，合理安排施工时间，采用距离防护措施，在建筑工地四周设立围墙阻隔噪音. 固废; 建筑施工; 建筑废料; 能重新利用的分类后全部回收利用，其余部分按环卫部门要求定点倾倒. 施工人员生活; 生活垃圾; 集中收集后后运至垃圾中转站，当地环卫部门统一处理. 2、营运期 项目营运期污染工序详见下表。 表22 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 食堂用水; 油烟、烟尘、SO2、NO2、TN、TP; 安装油烟净化器，净化率≥90%. 实验室用水; 实验废气; 安装通风橱. 废水; 生活用水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 化粪池处理后，经污水管网进入污水处理厂. 食堂用水; 经过隔油池、化粪池处理后，通过污水管网进入城市污水处理厂. 实验室用水; COD、SS; 经过中和池、化粪池处理后，通过污水管网进入城市污水处理厂. 噪声; 机动车辆行驶; 行驶噪声; 禁止鸣笛、限制车速. 教学生活; 生活活动噪声; 距离衰减. 设备; 设备噪声; 隔声、距离衰减、减振. 固废; 日常生活; 生活垃圾; 集中收集后定期运至垃圾中转站，当地环卫部门统一处理. 食堂; 餐厨垃圾; 收集后由专人每日清运. 实验室; 实验固废; 分类收集后，由有资质的单位处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂废气 | 油烟 | 6.8mg/m3、 0.43t/a | 0.68mg/m3、 0.043t/a |
|  |  | 烟尘 | 0.26mg/m3、0.00018t/a | 0.26mg/m3、0.00018t/a |
|  |  | SO2 | 0.41mg/m3、0.00028t/a | 0.41mg/m3、0.00028t/a |
|  |  | NOX | 69mg/m3、 0.047t/a | 69mg/m3、 0.047t/a |
| 水污染物 | 施工期 生活污水 （876t/a） | COD | 300mg/L、 0.26t/a | 50mg/L、 0.044t/a |
|  |  | SS | 200mg/L、 0.175t/a | 10mg/L、 0.009t/a |
|  |  | NH3-N | 28mg/L、 0.025t/a | 5mg/L、 0.004t/a |
|  |  | TN | 40mg/L、 0.035t/a | 15mg/L、 0.013t/a |
|  |  | TP | 3mg/L、 0.003t/a | 0.5mg/L、 0.0004t/a |
|  | 营运期 生活污水 食堂废水 实验废水 （20209.1t/a） | COD | 297.2mg/L、 6t/a | 210mg/L、 4.24t/a |
|  |  | SS | 198.3mg/L、 4t/a | 120mg/L、 2.43t/a |
|  |  | NH3-N | 21.3mg/L、 0.43t/a | 12mg/L、 0.24t/a |
|  |  | TN | 28.7mg/L、 0.58t/a | 20mg/L、 0.40t/a |
|  |  | TP | 2.3mg/L、 0.046t/a | 1.5mg/L、 0.03t/a |
|  |  | 动植物油 | 4mg/L、 0.08t/a | 1mg/L、 0.02t/a |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 1202.5t | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 5.5t | 0 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 273t/a | 0 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 40.1t/a | 0 |
| 噪声 | 施工期：主要为施工噪声，主要声源为挖掘机、振捣机、打桩机等，声源强度在85~100 dB（A）之间。 营运期：社会噪声、设备噪声和进出车辆所产生的交通噪声，其声源值在65～85dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目在施工过程中必然会对生态环境造成一定的影响。主要有：施工过程中挖方填土、场地平整等因素造成地表植被破坏和水土流失，同时产生的建筑固废，若处理不当，将会影响周围景观。 评价要求，要对施工过程中可能排放污染物的环节采取有效的预防和处理措施，以此减少对生态环境的影响。运营后要加强项目区绿化，确保各项污染物达标排放，就不会产生明显生态影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为新建项目，项目场区目前为空地。根据建设单位提供资料，本项目建设期限为1年。 - 大气环境影响分析 项目施工期的大气污染源主要来自施工扬尘（TSP）、施工机械及运输车辆尾气，其中，扬尘是主要污染因子。项目施工扬尘为土方挖掘产生的粉尘、粉状建筑物料临时堆场产生的扬尘、粉状物料运输过程中产生的扬尘、建筑垃圾运输及清运过程中产生的扬尘；尾气是工程施工时施工机械运行产生的无组织排放废气，但其废气产生量较小，且露天条件利于气体扩散，因此对大气环境影响轻微。 在施工过程中，施工单位必须严格按照城市扬尘防护规定进行施工，加强施工扬尘污染控制。根据新乡市人民政府办公室《关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》要求，本项目施工扬尘应采取以下控制措施： （1）施工工地封闭管理，做到六个“100%”：施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖或围挡、工地路面100%硬化、出工地运输车辆100%冲净车身密闭无撒漏、暂不开发的场地100%绿化、手脚架密闭式安全网100%安装； （2）施工单位要文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面上的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周围大气环境造成影响； （3）施工场地对施工车辆必须限速行驶，同时在施工场地出口放置防尘垫。所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； （4）施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不许在楼上向下倾倒，必须运送地面； （5）建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量； （6）施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。土方工程在开挖和颛臾沿途必须采用湿法作业。 （7）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 经采取以上措施后，施工期废气对大气影响较小。 二、水环境影响分析 施工期过程产生的废水主要有建筑工地施工废水和少量生活污水。 （1）建筑施工废水 建筑施工废水主要污染物为SS，在工地搭建截水沟和沉淀池，全部施工废水收集到沉淀池，经沉淀处理后用于工地降尘或其他回用，不直接排放，有效减少对周围环境的影响，同时也达到了节约用水的目的。 施工期各类运输车辆场地内行使轮胎上不可避免的会带有泥土，进入城区道路后会增加道路集尘量，造成道路扬尘。因此，施工工地出入口需建设车辆冲洗装置，同时建设沉淀池对冲洗废水进行收集处理，沉淀后废水可以重新回用于车辆冲洗，废水不外排。 （2）生活污水 施工期的水污染主要来自施工人员的生活污水，主要污染物为COD、SS和氨氮等。本项目施工期为365天，施工人员最高时为150人，用水量按20L/d•人，则生活用水量为3t/d，排污系数取0.8，则废水产生量2.4t/d（876t/a）。生活污水类比水质为COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N28mg/L、TN40mg/L、TP3mg/L，经化粪池处理后外排水质为COD250mg/L、SS140mg/L、NH3-N28mg/L、TN38mg/L、TP2.8mg/L，满足封丘县污水处理厂收水标准COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TN40mg/L、TP3mg/L。 三、固体废物环境影响分析 本项目施工期的固废主要有建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为1.3t/100m2，本项目总建筑面积248000m2，施工期建筑垃圾产生量约1202.5t。 施工期建筑垃圾应分类后回收利用，评价要求对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定地点，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。另外，建设建设单位须要求施工单位规范运输，选择对城市环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输。 （2）生活垃圾 施工高峰期施工人员约150人，工地生活垃圾按0.1kg/人•d计，产生量为15kg/d，施工完成后产生的生活垃圾约为5.5t。 施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一收集处理，不可就地填埋，以避免对居住区环境空气和区域水环境质量构成潜在的影响因素。 采取以上防治措施后，施工期固体废物对周围环境影响较小。 四、声环境影响分析 施工期噪声多属于中、低频噪声，具有阶段性、临时性和不固定性。本项目建设期的噪声主要来源是建筑物建造时各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。施工机械一般可看做固定点声源，根据噪声点声源衰减公式，并依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，见下表。 表23 施工期主要施工机械声影响范围 单位：dB(A) 声级 设备名称; 噪声源强; 限值标准; 达标距离（m）. 昼; 夜; 昼; 夜. 挖掘机; 90~95; 70; 55; 10~18; 57~100. 装载机; 90~95; 10~18; 57~100. 砂浆搅拌机; 85~90; 6~10; 32~57. 吊车、升降机; 85~90; 6~10; 32~57. 电锯; 85~90; 6~10; 32~57. 打桩机; 95~100; 18~32; 100~178. 距本项目最近的噪声敏感点主要为政府办公部门，直线距离约95m，最近的居民点为范庄村，直线距离为125m。由上表可知，本项目建设期间的噪声昼间达标距离最远为32m，夜间达标距离最远为178m。如不采取有效措施会对敏感点产生较大干扰。 为降低施工期噪声对其影响，建议企业采取以下措施： （1）优先选择性能良好的高效低噪施工设备。日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生； （2）在施工期间所用施工机械必须采用有消声、隔音处理及减震装置的设备，禁止噪声超标机械进入施工现场，加强对施工场地的监督管理，对高噪声设备应采取相应的限时工作； （3）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-7:00）施工，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 （4）合理安排施工人员的作业时间、作业方式，减少接触高噪音的时间，对距离噪声源较近的工作人员，除采用必要的个人保护措施外，应适当的缩短劳动时间。合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车鸣笛噪声。 （5）高噪声施工场所尽量布置在远离环境敏感点的区域或设置施工围挡等临时各应措施，对项目进行合理布局。 经采取以上措施后，施工噪声对周围敏感点影响不大，并且施工期噪声具有临时性、阶段性，待工程竣工后，项目施工期噪声对周围声环境的影响将不存在。 五、生态环境影响分析 项目施工过程中土地开挖等过程会造成一定的植被破坏、水土流失等生态影响。由于建设项目涉及到基础开挖、土方挖填，这会造成地表的大面积裸露以及工程弃土的临时堆放，如不采取合理的措施，遇雨情况下极易造成水土流失。一旦发生水土流失，其泥沙及其携带的污染物有可能进入周边水体。为了进一步减小施工期生态影响，改善区域环境景观，评价提出以下措施： 1、合理布置场区内建筑物的分布，尽量减少树木的砍伐； 2、加强施工期管理，开挖的土石方应进行及时回填，如果不能立即回填而堆存的土石方应予以覆盖，并设置围挡，防止雨水冲击造成水土流失； 3、建设雨水导流沟和收集池，将雨水收集沉淀后，上清液用于场地洒水降尘及车辆清洗等，底泥可用于地面平整等； 4、主体工程完成后，需尽快完成清场、绿化等配套工程，改善厂区生态环境，种植树木、草皮，涵养水源、防沙固土，防止水土流失，并使之与环境协调统一。 根据现场勘查，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物，本项目的生态环境不属于敏感区，施工期造成的不利影响是短期的、局部的、可逆的，随着施工期的结束会逐步得到恢复。总之，施工期如果不加强管理也会造成一定的污染影响。因此要切实做好上述防治措施，强调文明施工，加强环保管理要求，制定工作责任制，并服从环保部门的监督管理，从而有效控制施工期造成的环境影响。

营运期环境影响分析： 本建设项目包括幼儿园、小学部、初中部和高中部，由于幼儿园和小学部学生均为就近入学，因此学校不安排幼儿园和小学部就餐。项目共建2个食堂，主要为初中部和高中部学生使用。 一、大气环境影响分析 项目建成运营期，大气污染物主要为食堂烹饪油烟，以及石油液化气燃烧过程产生的废气（烟尘、SO2、NOx）。 1、食堂油烟 本项目大气污染源主要为厨房内的炉灶工作时产生的高温油烟废气，油烟废气中含油质、有机质及加热分解或裂解产物。经类比调查，食用油消耗系数按4kg/100人.d计，本项目运营期食用油消耗量初中部为36kg/d（就餐师生900人计），高中部为48kg/d（就餐师生1200人计），学生在校就餐时间按191天计，则年耗油量共计为16.1t/a（其中初中部6.9t/a，高中部为9.2t/a）。根据不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，一般烹饪过程油烟的挥发损失约为2.83％，经计算本项目油烟产生量初中部为1.02kg/d（0.2t/a），高中部为1.4kg/d（0.26t/a）。日工作时间按6h计，则本项目两个食堂所排油烟量为0.17kg/h、0.23kg/h。 评价要求学校两个食堂必须按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的要求分别安装相应规模的油烟净化装置（去除效率≥90%），且对应灶头上方排气罩灶面总投影面积不得小于5.5m2，设计油烟净化装置尾气风机风量均为30000m3/h。根据油烟净化处理装置处理效率计算可得，油烟产生浓度初中部为5.7mg/m3，高中部为7.7mg/m3，处理后油烟排放浓度初中部为0.57mg/m3，高中部为0.77mg/m3，可以满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）油烟浓度1.0mg/m3的标准要求。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；而且当饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。本项目l两个食堂均为2层，操作间位于1层（高度小于15m），食堂产生的油烟应分别通过烟道引至楼顶排放。 2、液化石油气燃烧废气 根据类比调查和有关技术参数，一般餐厅石油液化气用量系数按0.1kg/人•d计，本项目初中部、高中部食堂就餐人数分别为900人、1200人，每年均为191个工作日（每天按6h计），计算可得食堂日用石油液化气量为210kg/d（其中初中部90kg/d，高中部为120kg/d），年用量40.1t/a（其中初中部17.2t/a，高中部 22.9t/a）。参照《生活源产排污系数及使用说明》（2017修订版），燃烧石油液化气烟气产生系数为17000m3/t，烟尘为4.7g/t，SO2为0.0068kg/t，NOx为1.2kg/t。故本项目石油液化气燃烧烟气总量为681700m3/a（其中初中部292400m3/a，高中部389300m3/a），项目运营期石油液化气燃烧过程废气产排情况详见下表。 表24 本项目废气污染物产排情况 食堂; 污染源; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理措施; 排放特性. 初中部; 食堂油烟; 油烟; 5.7mg/m3、0.2t/a; 0.57mg/m3、0.02t/a; 油烟净化装置，净化效率≥90%; 间接排放. 燃气炉灶; 烟尘; 0.27mg/m3、0.00008t/a; 0.27mg/m3、0.00008t/a. SO2; 0.41mg/m3、0.00012t/a; 0.41mg/m3、0.00012t/a. NOX; 68.4mg/m3、0.02t/a; 68.4mg/m3、0.02t/a. 高中部; 食堂油烟; 油烟; 7.7mg/m3、0.23t/a; 0.77mg/m3、0.023t/a; 油烟净化装置，净化效率≥90%; 间接排放. 燃气炉灶; 烟尘; 0.26mg/m3、0.0001t/a; 0.26mg/m3、0.0001t/a. SO2; 0.41mg/m3、0.00016t/a; 0.41mg/m3、0.00016t/a. NOX; 69.4mg/m3、0.027t/a; 69.4mg/m3、0.027t/a. 合计; 食堂油烟; 油烟; 6.8mg/m3、 0.43t/a; 0.68mg/m3、 0.043t/a; 油烟净化装置，净化效率≥90%; 间接排放. 燃气炉灶; 烟尘; 0.26mg/m3、0.00018t/a; 0.26mg/m3、0.00018t/a. SO2; 0.41mg/m3、0.00028t/a; 0.41mg/m3、0.00028t/a. NOX; 69mg/m3、 0.047t/a; 69mg/m3、 0.047t/a. 3、实验废气 根据本项目实验室布置和各实验室功能，实验废气主要来自于化学实验室。实验废气主要为硝酸雾、硫酸雾、氨气等无机酸性气体和无机碱性气体，主要来自实验品的挥发和实验反应气体。由于普通中学试验室涉及实验较为简单、实验药品使用量较小，且实验室的使用频次不高，因此废气产生量很少，且为无组织排放。 本项目设计采用通风橱和换气扇以加快实验室内空气流通，实验人员在进行实验操作，需要取用有刺激性、挥发性的物品时，应确保在通风橱内进行，同时做好安全防护措施，佩戴口罩，并保证通风系统运行正常，以免引起安全事故。在无特殊要求时，应开启门和窗户，以保证实验室内空气流畅，减少室内废气的残余量。 二、水环境环境影响分析 该项目营运期采用雨污分流制，设置雨水管道和污水管道，项目营运期雨水经雨水管道直接排入雨水管网内。该项目营运期污水管网设计各分部生活污水分别经化粪池处理，全校生活污水汇集到总排放口后排入城市污水管网，最终进入封丘县污水处理厂进一步处理后排放。 本项目营运期废水主要为教职员工和学生生活学习过程产生的生活污水、食堂废水和实验废水。 （1）生活污水 本项目营运期在校学生共计6700人（包括幼儿园、小学部、初中部和高中部），教职员工450人，其中初中部和高中部安排有食宿，平均用水量按10L/人•d计，年运营时间为191d，则生活用水量为71.5t/d（13656.5t/a），排污系数取0.8，则废水产生量57.2t/d（10925.2t/a）。类比水质为COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N28mg/L、TN40mg/L、TP3mg/L，经化粪池处理后外排水质为COD250mg/L、SS140mg/L、NH3-N28mg/L、TP3mg/L、TN38mg/L，能够满足封丘县污水处理厂收水标准要求，即：COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TN40mg/L、TP3mg/L。 （2）食堂废水 本项目设两个食堂，运营期预计就餐人数约为2100人（初中部900人、高中部1200人），用水量按20L/人•d计，年使用时间为191d，生活污水损耗按20%计，则废水产生量共计6417.6t/a（其中初中部2750.4t/a、高中部3667.2t/a）。类比水质为COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N8mg/L、TN4mg/L、TP1mg/L、动植物油12mg/L。 本项目设计在初中部和高中部食堂各建设1座隔油池，食堂废水先进行隔油处理后，再排入化粪池与其它生活污水一并处理。 （3）实验废水 本项目实验室的实验项目主要为初级与高级中学教学阶段安排设置的物理，化学，生物实验，产生废水的实验室主要是化学实验室，实验过程中会产生废实验室样品及实验器皿的一次、二次清洗废水。学校初、高中部共设一个实验室，每周各安排一次化验课，每周化验室废水产生量约为5t，则学校化验室废水产生量共计约135t/a。一般中学教学实验室废水成分较为简单且不含重金属，可汇同其他生活污水一并处理。类比水质为COD50mg/L、SS60mg/L。 表25 全校废水污染物混合情况表 污染物; 水量 （t/a）; COD; SS; NH3-N; TN; TP; 动植物油. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 产生量 t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/ L; 产生量 t/a; 浓度mg/ L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 产生量 t/a. 生活污水; 13656.5; 300; 4.1; 200; 2.7; 28; 0.38; 40; 0.55; 3; 0.04; /; /. 食堂废水; 6417.6; 300; 1.9; 200; 1.3; 8; 0.05; 4; 0.03; 1; 0.006; 12; 0.08. 实验废水; 135; 50; 0.007; 60; 0.008; /; /; /; /; /; /; /; /. 混合废水; 20209.1; 297.2; 6.007; 198.3; 4.008; 21.3; 0.43; 28.7; 0.58; 2.3; 0.046; 4; 0.08. 由上表可知，项目建成后全校混合废水水质为：COD297.2mg/L、SS198.3mg/L、NH3-N21.3mg/L、TN28.7mg/L、TP2.3mg/L、动植物油4mg/L。外排废水水质可以满足封丘县污水处理厂COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TN40mg/L、TP3mg/L收水标准要求。 （4）全校废水处理工艺及进入污水厂可行性分析 学校废水处理工艺如下图所示。 食堂废水 隔油池 其他生活污水 污水管网 实验室废水 中和池 格栅 化粪池 污水处理厂 图4 生活污水处理工艺流程图 废水工艺流程说明：食堂废水经隔油池预处理，实验室外排废水经测试（可采用PH试纸测定酸碱度，如pH值在5.8-8.6之间时可直接排入化粪池，如超出范围则需进行中和处理）合格后，与经格栅去除纸屑、塑料袋等杂物后的其他生活污水一起进入化粪池处理，处理后废水经市政管网进入封丘县污水处理厂进一步处理后排放，根据化粪池对生活污水处理效率，本项目废水污染物产排情况如下表所示： 表26 废水污染物产排情况 污染物; 污染因子 名称; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 全校生活污水 （混合后）; COD; 297.2; 6; 210; 4.24. SS; 198.3; 4; 120; 2.43. NH3-N; 21.3; 0.43; 12; 0.24. TN; 28.7; 0.58; 20; 0.40. TP; 2.3; 0.046; 1.5; 0.03. 动植物油; 4; 0.08; 1; 0.02. 水量（t/a）; 20209.1. 本项目为新建学校，废水主要是生活污水，水质较为简单，经化粪池处理后排入管网完全可行。项目运营期废水产生量为20209.1t/a，占封丘县污水处理厂处理能力的量很小，不会对污水处理厂的运行产生影响，更不会对封丘县污水处理厂治理设施造成冲击。因此，本项目废水排入封丘县污水处理厂是可行的。 项目生活污水最终进入封丘县污水厂进一步处理后排放，本项目属于生活类项目，总量控制指标按照学校化粪池出水废水污染物排放量进行核算，则项目新增总量控制指标为COD 4.24t/a、NH3-N 0.24t/a、TN 0.40t/a、TP 0.03t/a。 通过采取上述措施后，本项目运营期产生的废水对周围环境影响较小。 三、固体废物对环境影响的分析 本项目营运期固体废弃物主要来源于学生和教职工生活过程产生的生活垃圾、食堂餐厨垃圾和实验固废。 （1）生活垃圾 本项目建成后在校师生共7150人，人均生活垃圾产生量以0.2kg/d计，学校年工作时间为191d，生活垃圾产生量约为1430kg/d（273t/a），校方设计在校院内设置足够数量分类垃圾箱，将可回收垃圾进行综合利用，不可回收的经由专人收集后送城市垃圾中转站，最终送城市垃圾填埋场进行无害化处理。本工程所产生的生活垃圾经上述措施处理后，不会对外环境产生影响。 （2）餐厨垃圾 根据相关经验数据可得，餐厨垃圾以0.1kg/人•次计，餐厅提供一日三餐，每日每餐就餐人数为2100人，学校年工作时间191d，则产生餐厨垃圾为210kg/d（40.1t/a）。 学校应将餐饮废物分类收集（加盖、标识），食品加工过程中产生的边角余料及剩饭剩菜及其它废物，均属于泔水，这部分固废应通过加盖塑料桶进行收集，然后由专人每日清运，不得在校区内滞留过夜，以免产生异味及滋生蚊虫。 （3）实验固废 项目营运期，实验楼中的化学实验室及生物实验室会产生一定量的废化学试剂，及部分实验产物。属于《国家危险废物名录》中HW49类危险废物。根据《中华人民共和国固体废物环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》规定，本项目产生的危险废物应按国家环保总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》中五联单制度规定进行处理处置，不能混入生活垃圾，不得随意丢弃。危险废物在处置之前，严禁将固体废物、危险废物随意露天堆放，其收集桶或箱的放置场所要进行防渗防漏处理；危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 由于目前尚无法确认学校运营期实验类型、次数及内容，因此无法确定项目运营期危险废物实际产生量，学校应按照评价中提出的处理措施加以实施和处置，严禁私自处置和排入外环境。 四、噪声 本项目建设性质为学校，营运期的噪声主要为社会噪声、设备噪声以及车辆噪声。 1、社会噪声 学校正常运行期间，教学活动、文娱活动等会产生社会噪声，社会噪声具有间歇性，建设方应加强对设施的严格管理，避免使用产生高噪声的高音喇叭或音响，各新建建筑采用隔音效果好的材料进行降噪处理，校园多设绿化带，吸声降噪的同时还能美化校园、净化空气。 2、设备噪声 设备噪声包括风机、电机等，声源值在79～85dB（A）。为避免设备噪声对教学活动及日常生活造成影响，从设备的选购上应选择节能低噪设备，对风机、电机等高噪声源采用基础减振、墙体隔声、屏蔽等处理。同时及时检修，使设备保持高效率运作。采取以上措施后设备噪声对周围环境基本无影响。 3、车辆噪声 车辆噪声主要来源于车辆进出停车场时产生的噪声。对于车辆噪声，评价提出通过优化项目总平面布置，人车分流，加强出入车辆的管理，严格控制进入校区的车流量和限制大型机动车辆进入校内，并且车辆限速行驶，禁止鸣笛。 4、外界噪声对本项目的影响 本项目周围无工矿企业，四周规划为居住用地、商业用地和商务用地，这些社会噪声经过距离衰减的作用不会对本项目营运期的教学产生影响。 由以上分析可知，本项目噪声源在采取有效的控制措施、合理布局、加强管理后，不会对周围声环境造成污染。 五、土壤环境 本次为非工业类建设项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别划分，本项目属于社会事业与服务业中的其他类，项目类别为Ⅳ类。 依据（HJ964-2018）4.2.2条规定，根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 因此，本工程的建设无需进行土壤环境影响评价 六、选址可行性分析 本建设项目位于封丘县城东北部，东风路以北、兴华路以南、幸福路以东、建国路以西，占地面积328420m2。根据封丘县城总体规划，项目选址符合城乡总体发展规划要求。建设地周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。周边给排水、供电、通讯等配套设施完善，能满足项目建设和运营期需要。 本项目建设、运营过程中采取有效的污染防治措施后，污染物达标排放，对周围环境影响较小，项目周围水电供应有保障，交通便利，无风景名胜区和生态脆弱带等，故本项目选址合理。 七、环保治理措施及环保投资 本项目总投资为35000万元，环保投资为260万元，环保投资占总投资的0.74%。环保投资详见下表。 表27 工程环保投资一览表 单位：万元 类别; 污染源; 污染因子; 处理设施; 投资额 （万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; TSP; 围挡、洒水设施、物料覆盖、车辆冲洗、监控联网等; 70. 废水; 生活污水、施工废水、车辆冲洗废水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 化粪池处理后排入市政管网。施工及车辆冲洗废水经沉淀处理后保湿抑尘和循环利用回用，施工废水不外排; 15. 噪声; 施工噪声; 噪声; 选用低噪声设备，对高噪声设备进行隔音、减震处理；高噪声设备限时工作；减少汽车鸣笛噪声等; 20. 固废; 施工固废; 建筑垃圾; 对于可回收的综合利用，不能回收利用的定点倾倒; 20. 生活垃圾; 统一收集后，交由环卫部门统一处理. 营运期; 废气; 食堂废气; 油烟废气、烟尘、SO2和NOX; 油烟净化器，油烟去除效率≥90%; 25. 实验室; 实验废气; 安装通风厨、排风扇. 废水; 生活污水、食堂废水、实验废水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 隔油池、中和池预处理后进入化粪池，最终经管网排入封丘县污水处理厂进一步处理; 30. 噪声; 风机、电机等; 设备噪声; 基础减震、隔声、消声等; 20. 固废; 生活垃圾、餐厨垃圾; 一般固废; 分类收集，综合利用或定点倾倒; 18. 实验楼; 危险固废; 收集后交由有资质单位处置; 2. 其它; 校园内设计多条绿化带，主要道路两旁种植树木和低矮植物的; 40. 合计; /; 110. 2、环保设施竣工验收 环保设施竣工验收情况详见下表。 表28 环保设施竣工验收一览表 序号; 产污环节; 验收内容; 验收标准. 1; 生活污水; 隔油池2座（10m3）、中和池1座（5m3），化粪池根据实际情况在宿舍、教学楼等地方设置。 全校生活污水需经管网进入封丘县污水处理厂，严禁直接排入外环境; 达标. 2; 食堂废气; 油烟罩、管道等严格按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）设计和安装 高效油烟净化器1台，油烟去除效率≥90%。; 达标. 3; 固废; 一般固废分类收集垃圾箱若干，厨余垃圾收集桶（带盖）若干; 良好. 严格按照《国家危险废物名录》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物转移联单管理办法》等相关法律法规文件处理处置本项目危废。 危废最终交由有处理资质单位处置.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 建筑施工（施工期） |  | 扬尘 | 设围挡、洒水保湿、物料覆盖、车辆冲洗、监控联网等 | 达标 |
|  | 营运期 | 食堂废气 | 油烟、烟尘、SO2、NOX | 油烟净化器1台，去除率≥90% |  |
|  |  | 实验室 | 实验室废气 | 通风橱、排风扇 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 化粪池处理后排入城市管网，最终进入污水处理厂 | 达标 |
|  |  | 施工废水 | COD、SS | 设置沉淀池，洒水保湿和收集回用，不外排 |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池--污水处理厂 |  |
|  |  | 食堂废水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 隔油处理--化粪池--污水处理厂 |  |
|  |  | 实验室 | 实验室废水 | 中和处理--化粪池--污水处理厂 |  |
| 固体废物 | 施工期 |  | 建筑垃圾 | 分类收集回收综合利用，其余的按要求定点倾倒 | 可行 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集后定期运至垃圾中转站 |  |
|  | 营运期 |  | 生活垃圾 | 集中收集后定期运至垃圾中转站 |  |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 收集后专人每日清运 |  |
|  |  |  | 实验固废 | 收集后委托资质单位回收处置 |  |
| 噪声 | 施工期：施工机械采用具有消声、隔音处理及减震装置的设备；优先选择性能良好的高效低噪施工设备，对高噪声设备采取相应的限时工作；日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生；适当的缩短劳动时间；合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车鸣笛噪声等。 营运期：对风机、电机等设备进行基础减振、隔音等措施治理；加强出入车辆的管理，车辆应减速慢行，禁止鸣笛，尽量缩短汽车在发动后的怠速时间。 施工期、营运期噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、施工期加强施工管理，合理安排施工进度； 2、施工期对施工人员进行生态保护教育，采取多种防护措施，减少施工扬尘、水土流失、植被破坏等对周围环境的影响； 3、运营期在项目周围空地进行绿化，起到隔声、降尘、美化环境等作用 因此，本项目建成后加强项目绿化区，绿化率高达35%，不会产生明显生态影响。 |  |  |  |  |  |

建议与结论

附图二   河南金瀚学校建设平面布置图

附图三   河南金瀚学校鸟瞰图