建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产120万条地铁螺栓建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南隧通高精紧固件有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 葛江涛（410727197406186535） |  |  | 联系人 | 鲍树庆 |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县S213省道农民创业园6号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13419858978 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 453300 |
| 建设地点 | 新乡市封丘县封丘县留光农民创业园6号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2020-410727-41-03-017653 |  |
| 建设性质 | R新建£改扩建£技改 |  |  | 行业类别及代码 | C3482紧固件制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 4000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 35 | 环保投资占总投资比例 | 1.75% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2020年6月 |  |  |
| 1、项目由来 河南隧通高精紧固件有限公司成立于2020年3月，主要经营范围：地铁螺栓、标准件、紧固件、隧道路桥机械配件、钢结构、钢结构材料、隧道设备、桥粱构件养护设备、桥梁钢结构、水泵及配件、阀门、机电设备、机械配件、彩钢板制造、销售；施工机械设备、机电工程设备、起重机械设备租赁、销售、安装、拆卸、改造、维修；市政公用工程施工总承包；建筑材料、五金交电销售。 地铁是在城市中修建的快速、大运量、用电力牵引的轨道交通，现在上下班出勤都是很多人都选择乘坐地铁，地铁方便快捷，是21世纪的又一伟大发明。而地铁螺栓则是一种非常重要的轨道紧固件，地铁缺它不可。河南隧通高精紧固件有限公司为了抢占市场，拟投资2000万在新乡市封丘县封丘留光农民创业园6号建设年产120万条地铁螺栓建设项目。项目已于2020年3月25日通过封丘县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410727-41-03-017653（见附件2）。 经对照《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目属于第一类鼓励类“十四、机械”中的第33款：“合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金紧固件和精密紧固件；航空、航天、高铁、发动机等用弹簧；高精度（≥7.0克/立方厘米）、高精度、形状复杂结构件；高速列车、飞机摩擦装置；含油轴承；动车组用齿轮变速箱，船用可变桨齿轮传动系统、2.0兆瓦以上风电变速箱、冶金矿山机械用变速箱；汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条；重大装备和重点工程配套基础零部件”，且生产设备中无限制类、淘汰类，故项目符合产业政策。 本项目选址位于留光镇农民创业园，该园区是新乡市人民政府确定的全市首批19个农民创业园之一（园区确定文件见附件6）。根据封丘县国土资源局留光镇国土资源所和封丘县留光镇人民政府出具的证明（见附件3、附件4），本项目用地为园区内工业建设用地，项目建设符合留光镇、农民创业园的土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本工程须进行环境影响评价。参照《建设项目分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修正<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的规定，“二十三、通用设备制造业”中“69 通用设备制造及维修”“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，“其他（仅组装的除外）”应编制报告表。本项目产品为地铁螺栓，生产过程中需要对金属表面防腐处理，不涉及电镀和喷漆，因此，属于“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，江西曼霖环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制完成了本项目的环境影响报告表。 根据现场踏勘，本项目生产设施尚未安装，不存在未批先建情况。 2、工程内容及规模 （1）厂址概况及周边环境概况 本项目租用封丘先留光镇农民创业园6号标准化车间进行建设（租赁协议见附件4）。项目北侧为在建厂房，南侧为河南相思电子，西侧邻空厂房，东侧为园区空地。 项目周边较近的敏感点为厂界东北侧600米处的马村、厂界东侧1600米处的西林庄村，厂界西南侧1230米处的后寨村，厂界西侧2000米处的北侯村、西北侧的1150米处的短堤村；项目周边最近的地表水体为厂界南侧约1000m处的林庄排。项目地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2。 （2）建设内容和规模 本项目基本情况见表1，项目建设内容见表2。 - 项目基本情况一览表 项目情况; 内 容. 项目名称; 年产120万条地铁螺栓建设项目. 建设地点; 新乡市封丘县封丘县留光农民创业园6号. 占地面积; 4000m2. 投资总额; 1200万元. 产品规模; 年产120万条地铁螺栓. 工作制度; 年工作300天，每天1班，每班8小时. 劳动定员; 劳动定员100人，均不在厂区食宿. - 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 租赁现有，建筑面积4000m2. 公用工程; 供水工程; 市政供水. 供电工程; 市政供电. 环保工程; 废水; 化粪池一座，75m3. 废气; 抛丸粉尘：抛丸机自带除尘+袋式除尘器+15m排气筒 搅拌、涂覆、甩干废气：高效集气罩+活性炭+15m排气筒 烘干固化有机废气：冷凝回收+活性炭+15m排气筒（共用）. 危险废物; 生产车间西部，设置5m2危废暂存间1座. 一般固废; 生产车间西部，设置20m2一般固废暂存区1座. 生活垃圾; 垃圾箱若干. 3、项目产品方案 本项目产品种类、产量一览表见表3。 - 产品种类、产量一览表 序号; 产品类别; 型号/规格; 年产量. 1; 地铁螺栓; M30*620; 120万条. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表4。 - 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 设备数量（台）; 设备用途. 1; 拔料机; LG-380; 5; 圆钢加工. 2; 旋头机; DFY30; 5; 圆钢加工. 3; 钢筋切割机（液压）; GQ50; 5; 圆钢加工. 4; 缩径机; SJ-45; 6; 圆钢加工. 5; 倒角机; DJ-35; 6; 圆钢加工. 6; 双盘摩擦压力机; J53-300; 5; 圆钢加工. 7; 高频感应炉; SSF-120A; 5; 圆钢加热、电加热. 8; 冲床; J21-120T; 5; 圆钢加工. 9; 滚丝机; Z28-250; 8; 搓丝. 10; 开式压力机; JH21-160; 8; 圆钢加工. 11; 螺杆空压机; SA11-A; 4; 气动设备. 12; 储气罐; GB-120A; 4; 气动设备（空气）. 13; 涂覆机; DKL-28; 3; 表面处理，每台设备自带两台甩桶. 14; 固化烘干箱; /; 3; 电加热. 15; 抛丸机; Q3210; 6; 表面处理. 16; 搅拌机; /; 3; 防止涂液固化. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗量见表5。 - 项目主要原辅料及能源消耗一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 原辅材料; 1; 圆钢; t/a; 3000; 外购. 2; 锌铝防腐涂液; t/a; 5; 主要成分为锌、铝. 3; 液压油; t/a; 0.4; 压力设备使用. 4; 切削液; t/a; 0.3; 冲床使用. 5; 钢丸; t/a; 24; 抛丸. 能源消耗; 6; 水; m3/a; 450; 市政供水. 7; 电; 万kW·h; 80; 市政供电. 本项目使用涂液为铝锌防腐涂液，为水性粘状液体，呈银灰色，主要成分为锌、铝、醇溶剂、偶联剂、去离子水等，成分详见表6、理化性质见表7： - 铝锌防腐涂液主要成分一览表 名称; 组分; 占比（%）. 铝锌防腐涂液; 铝粉; 3. 锌粉; 40. 氧化锌; 3. 硅烷偶联剂; 10. 醇溶剂（二丙酮醇、二丙二醇）; 20. 去离子水; 24. 合计; 100. - 原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 硅烷偶联剂; 硅烷偶联剂是一类在分子中同时含有两种不同化学性质基团的有机硅化合物，其经典产物可用通式 YSiX3 表示。式中，Y为非水解基团，包括链烯基（主要为乙烯基），以及末端带有 Cl、NH2、SH、环氧、N3、（甲基）丙烯酰氧基、异氰酸酯基等官能团的烃基，即碳官能基；X为可水解基团，包括 Cl,OMe, OEt, OC2H4OCH3,OSiMe3, 及 OAc 等。由于这一特殊结构，在其分子中同时具有和无机质材料（如玻璃、硅砂、金属等）化学结合的反应基团及与有机质材料（合成树脂等）化学结合的反应基团，可以用于表面处理。. 氧化锌; 外观和性状：白色粉末或六角晶系结晶体。无嗅无味，无砂性。受热变为黄色，冷却后重又变为白色加热至1800℃时升华。遮盖力是二氧化钛和硫化锌的一半。着色力是碱式碳酸铅的2倍。溶解性：溶于酸、浓氢氧化碱、氨水和铵盐溶液，不溶于水、乙醇。氧化锌是一种著名的白色的颜料，俗名叫锌白。它的优点是遇到H2S气体不变黑，因为ZnS也是白色的。在加热时，ZnO由白、浅黄逐步变为柠檬黄色，当冷却后黄色便退去，利用这一特性，把它掺入油漆或加入温度计中，做成变色油漆或变色温度计。因ZnO有收敛性和一定的杀菌能力，在医药上常调制成软膏使用，ZnO还可用作催化剂。. 二丙酮醇; 白色或微黄色透明液体，具有芳香味。可溶于水、乙醇、乙醚和氯仿等，不稳定，与碱作用或在常压蒸馏时即分解。室温下长期储存易聚合。沸点（ºC,101.3kPa）：168。熔点(凝固点)（ºC）：-44相对密度（g/mL,20/4ºC）：0.9387。. 二丙二醇; 二丙二醇常温下是一种无嗅、无色、有甜味、水溶性和吸湿性液体。溶于水和甲苯，可混溶于甲醇、乙醚，有着辛辣的甜味，无腐蚀性。对皮肤刺激性很小，毒性很低。遇明火、高热可燃。与空气可形成爆炸混合物。适用于香精香料和化妆品等对气味比较敏感的用途。分子式为 C6H14O3。能发生酯化、醚化、缩醛化、卤化等反应。熔点：-40℃，闪点：（封闭式）118℃，密度：（20℃）1.0252g/cm3，爆炸上限：12.7%，爆炸下限：2.9%。. 6、公用工程 （1）供水 本项目用水主要为职工办公生活用水，生产过程不用水。 本项目劳动定员50人，均不在厂区内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），办公生活用水量以30L/d·人计，则运营期生活用水量为1.5m3/d（450m3/a）。 （2）排水 项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 本项目水平衡图如下： 图1 本项目用水平衡图（m3/d） 7、与产业政策的相符性分析 本项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》其相符性见下表。 - 产业政策相符性分析一览表 名称; 内容; 项目情况; 产业政策相符性. 鼓励类; 十四、机械：33、合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金紧固件和精密紧固件；航空、航天、高铁、发动机等用弹簧；高精度（≥7.0克/立方厘米）、高精度、形状复杂结构件；高速列车、飞机摩擦装置；含油轴承；动车组用齿轮变速箱，船用可变桨齿轮传动系统、2.0兆瓦以上风电变速箱、冶金矿山机械用变速箱；汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条；重大装备和重点工程配套基础零部件; 本项目产品为地铁螺栓，属于精密紧固件; 属于. 限制类; 无相关条款; /; 不属于. 淘汰类; 落后生产工艺设备（十、机械）; 22、无法安装安全保护装置的冲床; 本项目冲床可以安装安全保护装置; 不属于. 24、无芯工频感应电炉; 高频感应电炉. 落后产品; 无相关条款; /. 由上表可知，本项目的产品属于“鼓励类”，生产工艺、生产设备及规模均不在“淘汰类”和“限制类”之列，故项目建设符合国家产业政策。 7、与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）对照分析见表9。 - 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于新乡市封丘县留光农民创业园6号，是市级人民政府首批确认的19个农民创业园之一; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区; 不属于. 集中水源地保护区; 封丘县留光镇留光村水厂地下水井(共1眼井); 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。; 本项目距封丘县留光镇留光村水厂地下水井一级保护区边界约1.9km; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于封丘县; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目，机械、电子（含电镀、喷涂工艺的机械制造；有分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 本项目属于通用设备制造业，涉及无机防腐涂层涂覆; 属于二类工业项目. 由表9可知，本项目厂址位于工业准入优先区，与工业准入优先区准入政策要求相符性分析见表10。 - 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 工业准入区; 功能区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于封丘县留光农民创业园6号，是市级人民政府首批确认的19个农民创业园之一; 属于. 环境准入政策： 1、简化部分审批程序。依据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 2、下放部分审批权限，对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中一类工业项目，其环评文件的审批权限下放至具有审批权的各县（市）、区环保部门。 3、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染重点防治单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重点金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目，以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放想相应项目，（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目应编制环境影响报告表 2、本项目为通用设备制造业 3、本项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于 《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火 电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重点金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区域内; 符合. 由表10可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 # 8、与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》的相符性分析 本项目大气污染物涉及颗粒物和挥发性有机物排放，与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》（豫环文[2019]84号）中的相关专项方案对比分析见下表。 - 与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》对比分析一览表 专项名称; 方案中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 河南省2019年挥发性有机物治理方案; （四）推进工业涂装整治升级 改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平、烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集效率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止单一使用吸附、催化氧化等处理技术; 本项目不涉及涂漆，防腐涂层涂覆采用达克罗工艺，并配备收集效率90%的有机废气收集系统；收集后的有机废气采用活性炭吸附处理，烘干固化废气经过冷凝回收后进入活性炭吸附装置。; 符合. 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案; 其它行业无组织排放治理标准; /; /. （一）料场封闭治理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区） 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 本项目原料为圆钢，无料场; 符合. （二）物料输送环节 1、散状物料采用封闭输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配套除尘系统 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗内应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 不项目不涉及散状物料输送；除尘器设置封闭卸灰区; 符合. （三）生产环节治理： 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 2、在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目不涉及上料、破碎、筛分等工序，不涉及散装原料. 9、与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》对照分析 与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》对照分析见下表。 - 本项目与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 序号; 有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （七）打好工业绿色升级战役; 31.开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。; 本项目原料、产品储存及运输过程不产尘，生产过程中各产尘节点均配备废气收集及除尘设施。; 符合. 33.开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。12月底前，城市建成区全面淘汰开启式干洗机。; 本项目排放VOCs的生产工序在密闭设备内实施，并配备高效集气设施。. 由上表可知，本项目符合《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 10、与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）对照分析 本项目与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）对照分析见下表。 - 与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 二、坚决打赢蓝天保卫战; （二）产业结构优化工程 9.严格环境准入门槛 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂液、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。; 本项目使用无机防腐涂液，VOCs含量较低，并配套安装高效收集、治理设施，项目选址位于封丘县留光镇农民创业园; 符合. （三）工业污染治理工程 20.加快工业源VOCs治理 坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目烘干固化工段VOCs废气采用冷凝回收+活性炭吸附组合工艺，VOCs治理效率可达到90%以上; 符合. 三、全面打好碧水保卫战; 2、防控农村改厕后粪污污染 农村改厕后的粪污必须得到有效收集处理或利用，坚决防止污染公共水体。改厕后，污水能进入管网及处理设施的，必须全部收集、全部处理并达标排放；不能进入污水处理设施的，应采取定期抽运等收集处置方式，予以综合利用，有效管控改厕之后产生的粪污。; 本项目生产过程中不产生废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。; 符合. 四、扎实推进净土保卫战; （三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染 按照“减量化、无害化、资源化”的原则，推进一般固体废物、废旧产品等资源化利用、协同利用；提升危险废物处理处置能力，坚决遏制危险废物非法转移、倾倒、处理处置。; 本项目生产过程中产生的边角料等一般固体废物经集中收集后，外售；生产过程产生的危险废物经危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理。; 符合. 由上表可知，本项目不属于《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）中禁止建设的项目，符合相关要求。 11、与河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）对照分析 本项目与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）对照分析见下表。 - 与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 5 源头控制; 5.1涂料选择 5.1.1 强化源头替代。易采用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂，替代溶剂型涂料、清洗剂 5.1.2使用的低VOCs含量原辅材料应符合相应标准要求 5.2涂装工艺、设备选择 5.2.1 推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数 5.2.2采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用，推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂; 本项目使用无机防腐涂液，VOCs含量较低；并配套安装高效收集、治理设施；涂覆工艺采用先进的达克罗工艺，涂覆效率较高。; 符合. 6 过程管理; 6.1贮存过程 6.1.1 VOCs原辅材料应存储于密闭容器内，并存放于封闭空间 6.1.2确保VOCs原辅材料贮存过程中容器加盖、封口，无破损、无泄漏，保持密闭 6.2调配过程 VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或封闭空间内进行，计量、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理 6.3输送过程 6.3.1VOCs原辅材料应采用密闭管道或采用密闭容器输送 6.3.2VOCs原辅材料在贮存、调配、输送过程中一旦发现泄漏，应及时修复和处置 6.4 涂装过程 6.4.1 喷枪选择。根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量小的情况下，宜使用重力式喷枪。 6.4.2喷涂操作。降低喷枪压力和喷涂速率并保持平衡，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离宜15cm~20cm，喷枪运行速度宜0.4m/s~0.7m/s 6.4.3 换色作业。准确控制换色涂料用量，缩短换色时间，按照从浅到深的顺序涂装。类似颜色涂装宜持续作业、批量完成 6.4.4装备设施。涂覆、流平、干燥等作业应在封闭空间内材质，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施。无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs处理设施 6.4.5涂料回收。对于涂料可回收的喷涂工艺机设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用 6.5清洗过程 6.5.1合理控制有机清洗剂用量，少量多次清洗 6.5.2 集中清洗应在密闭装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理 6.5.3使用后的有机溶剂应放入密闭容器，回收储存 6.5.4清洗完成后，沾染有机溶剂的废抹布等应放入密闭容器，减少无组织排放; 本项目防腐涂液设置有封闭仓库，搅拌工序采用密闭搅拌机，涂覆、甩干、烘干固化均使用密闭设备，并设置高效废气收集装置；甩干过程产生的溶剂回用、烘干固化工序产生废有机废气经冷凝后回用。; 符合. 7末端治理; 7.1排放控制要求 7.1.1工业涂装工序VOCs排放应符合GB37822、GB16297或相关行业、地方标准的规定。 7.1.2收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，配置的VOCs处理设施处理效率不低于80%。 7.2废气收集 7.2.1 企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 7.2.2喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理，采用溶剂型涂料时，烘干废气宜单独收集处理。 7.2.3废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按GB14443、GB14444合理设置通风量。7.2.4废气收集系统采用排放罩的，应符合GB/T16758的规定。采用外部罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低与0.3m/s，有行业要求的按相应规定执行。 7.2.5集气方向尽可能与污染气流运动方向一致，避免和减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。 7.3 预处理 7.3.1预处理工艺经根据废气的成分、性质、污染物的含量和后续VOCs处理设施要求等因素进行选择。 7.3.2喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装置，可采用过滤、洗涤等方式预处理后，送入后续VOCs处理设施。 7.3.3进入吸附装置的废气温度宜低于40℃。 7.3.4涂装废气送入后续VOCs处理设施前，应将有机物浓度控制在其爆炸下限的25%以下。 7.3.5过滤装置两端应装设压差变送器，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料。; 本项目烘干固化废气与搅拌、涂覆、甩干废气分开收集，烘干固化废气经冷凝后与搅拌、涂覆、甩干废气一起进入活性炭装置进行净化处理，冷凝液回用，有机废气处理效率可达90%以上。处理后的废气排放符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求。; 符合. 由上表可知，本项目符合《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020）的相关要求。 与项目有关的污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与项目有关的污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、行政区划 封丘县，位于河南省东北部，新乡市东南隅，隶属于河南新乡。处于北纬34°53′~35°14′、东经114°14′~114°46′之间。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。县境北和滑县相接，东北与长垣县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤，南界、东界黄河环绕，与开封市、开封县、兰考县隔河相望。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。辖8镇11乡（其中1个回族乡），607个行政村。封丘县是国家级贫困开发重点县（2020年取消）、河南省定农业综合开发重点县。 本项目位于新乡市封丘县封丘县留光农民创业园6号，具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 封丘县地处黄河冲积扇形平原的北半部，海拔高度一般在65-72.5米之间，最高点高程为85米，最低点高程为64.6米，地势由西南向东北倾斜。境内的黄河大堤和太行堤将全县分为三部分，黄河大堤以东、以南是黄河河床和河滩地区，根据相对高差可分为三级：高滩高出河流常水位4米左右，海拔高度在75-82.5米；底滩高出河流常水位1-1.5米，海拔高度在70-80米；嫩滩高出河流常水位0.3-0.5米，海拔高度在69-78米。太行堤以北是古黄河背河决口泛滥影响地区，海拔高度在66-85.25米之间，地面起伏较小，坡度在1/2000-1/5000之间。黄河大堤和太行堤之间的地区，海拔高度在62-72.5米之间。 封丘县地质构造古老而复杂，长期以来地壳的不断运动和变化，形成了境内地下矿藏资源。二十世纪六十年代以来，根据地质勘测，封丘县北和东部大部分地下是中原油田一部分，石油储量比较丰富。 3、气候气象 封丘县属暖温带大陆性季风气候。年平均气温13.5°C-14.5°C之间，年降水量615.1毫米，无霜期214天。1月平均气温-1.0℃。7月份平均气温27.2℃。年平均气温13.9℃。年平均降水量615.1毫米。无霜期214天。年平均地温16.0℃。其月际间变化特征是1月最低，平均-0.4℃，7月最高，平均30.4℃。极端最高地温69.0℃（2002年7月2日），极端最低地温-23.0℃（1990年1月31日）。月际间变化规律与气温一致，气温年际变化不大。 4、水文水系 黄河从县南和县东流过，境内流长56公里。最枯水位与堤背地面高低达3米左右，引黄灌溉非常便利。过境渠有文岩渠、文岩渠，两渠水资源每年平均1.13亿立方米。文岩渠在封丘境内有众多支流，主要有文岩九支、文岩十支、文岩故道等。 文岩渠该渠发源地为焦作市武陟县张菜园村，分南北两支，南支为天然渠，北支为文岩渠，流径新乡市境内的原阳县、延津县、封丘县至长垣县大车集汇合后称为天然文岩渠，全长96公里，有支流10条，流域面积739平方公里，除涝水深2.6米，河底宽16米，河底纵坡1/6000，主河槽内边坡1:3，堤顶宽4米，边坡1:3。天然文岩渠下游傍依黄河大堤，水面清澈广阔，翠柳依依是黄河生态旅游的靓点。 距离厂址所在地最近的地表水体为林庄排，位于项目厂界南侧1000m处。 5、土壤 封丘县为黄河冲积层，地表为沙壤土，地形平坦。六米以内为素填土，六米以下为亚砂土。两层地质条件及承载力无明显差别，容许承载力可采用八吨/平方米，埋深七米以下大于十二吨/平方米。自有记载以来，封丘县没有作为震源发生过地震，被划为七度以下烈度震区。 6、动植物资源 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔协调发展。 封丘县境内黄河湿地自然保护区内有鸟类156种，野生兽类12种，两栖、爬行动物9种，鱼类32种。陈桥镇东湖湿地是中原地区非常稀少的湿地，栖息着很多国家级一、二类珍稀鸟类。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122.5; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2等均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度同比下降0.66微克/立方米，降幅22.3%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为东侧约1000m处的林庄排，最终汇入文岩渠。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号），文岩渠规划水体类型为V类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。评价引用新乡市生态环境局发布的《2019年第9期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》中对文岩渠封丘王堤断面的例行监测数据，数据见表16。 - 文岩渠封丘王堤断面监测数据（2019年9月份月报） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP; 1-9月累计 达标率（%）. 监测数据; 0.14; 0.14; 0.05; 77.8%. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2019年9月份文岩渠封丘王堤断面水质达标，2019年1月—9月，文岩渠封丘王堤断面累计达标率为77.8%。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目废水为生活污水，经化粪池处理后定期清运，不外排，对地表水质量的影响较小。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目属于2类功能区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 为了解本项目周边声环境质量现状，本评价于2020年4月1日、2日对项目厂界进行实地监测。具体监测结果见表17。 - 项目周边声环境监测结果 单位：dB(A) 日期; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2020年4月1日; 昼间dB（A）; 40.8; 46.5; 41.0; 43.8. 夜间dB（A）; 39.6; 42.1; 39.8; 41.2. 2020年4月2日; 昼间dB（A）; 41.2; 44.6; 41.7; 43.6. 夜间dB（A）; 40.4; 41.5; 40.2; 40.2. GB3096-2008中2类标准; 昼间≤60、夜间≤50. 达标情况; 达标. 由表17可以看出，项目厂界声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，说明项目区域声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 项目所在地周围主要为工业企业等，生态系统以人工生态系统为主，地表植被主要为当地人工绿化植物，无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场调查，项目周围主要的环境保护目标见下表。 - 项目周围主要环境保护目标 环境类别; 保护目标; 方位及距离; 保 护 级 别. 大气环境; 马村; 东北、600m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 北侯村; 西、2000m. 短堤村; 西北、1150m. 西林庄村; 东、1600m. 声环境; 厂界四周; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 水环境; 林庄排; 南、1000m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气 项目位于新乡市封丘县留光农民创业园6号，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。 - 环境空气质量标准 项目; 取值时间; 浓度限值; 单位; 参照标准. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）. - 地表水 区域地表水体为林庄排，最终汇入文岩渠，文岩渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 - 地表水环境质量标准 标准名称; 执行标准; 项目; 标准值; 单位. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; V类标准; pH值; 6-9; 无量纲. COD; ≤40; mg/L. NH3-N; ≤2.0; mg/L. T-P; ≤0.4; mg/L. - 声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准名称; 执行标准; 项目; 限值; 单位. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类标准; 等效连续A声级; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 本项目运营期大气污染物为抛丸工序产生的粉尘和搅拌、涂覆、甩干、烘干固化工序产生的挥发性有机物，执行标准见表22。 - 大气污染物排放标准 标准名称及级别; 污染因子; 有组织; 无组织; 评价对象. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 120mg/m3 3.5kg/h（15m排气筒）; 1.0mg/m3; 抛丸粉尘. 非甲烷总烃; 10kg/h（15m排气筒）; /; 有机废气. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 2.0mg/m3. - 废水 本项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 （3）噪声 项目仅昼间生产，厂界噪声执行标准见表23。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准来源及级别; 标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准; 昼间; 60. （4）固废 一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定；危险固废贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水不外排，废气污染物主要为颗粒物和挥发性有机物。本项目设总量控制指标颗粒物：0.0259t/a VOCs 0.018t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） - 1、施工期 本项目租用现有厂房进行建设，不涉及施工期。因此，不对施工期进行评价。 2、营运期 本项目产品为地铁螺栓，工艺流程如下图所示： 图2 地铁螺栓生产工艺及产污环节示意图 - （1）切断 - 外购的钢板根据要求使用钢筋切割机切断下料，钢筋切割机采用压力压断，因此，切断过程不会产生切割粉尘，会产生边角料和噪声。 - （2）抛丸 - 切断后的工件使用高频感应电炉进行处理，增加工件的强度，高频感应电炉采用电能加热，将工件温度加热到300℃左右，由于外购材料表面较清洁，电炉加热过程中基本不会产生废气污染物。 - 经高温处理后的工件后用拔料机、旋头机、缩径机、倒角机等对工件的尺寸、外形进行处理，处理后用抛丸机对工件表面进行除锈，抛丸机将钢丸高速喷射到金属件表面，通过碰撞将金属件表面的氧化物等进行清理。抛丸除锈之后需进行自然冷却至常温，之后再转入下一工序。 - 该工序主要污染物为废气、废钢丸、噪声。 - （3）搓丝 - 用滚丝机在经过前述工序处理后的工件上搓出螺纹。此工序会产生废液压油、噪声和废金属屑。 - （4）达克罗生产线 - 本项目涂覆、甩干、烘干固化工序，采用先进的达克罗生产工艺。达克罗，又称锌铝涂覆，具有极高的防腐蚀性，在中国国内正处于萌发阶段的清洁生产工艺，是一种高新技术，被誉为国际表面处理行业具有划时代意义的新工艺。 - 达克罗的主要优势为：超强的耐蚀性能：达克罗膜层的厚度仅为4~8μm，但其防锈效果却是传统电镀锌、热镀锌或涂料涂覆法的7~10倍以上。采用达克罗工艺处理的标准件、管接件经耐盐雾试验1200h以上未出现红锈；无氢脆性；高耐热性；结合力及再涂性能好；具有良好的渗透性等。 - ①涂覆、甩干 - 将已经搓出螺纹的工件放入涂覆机涂覆防腐涂液。项目全自动涂覆机为涂覆和甩干一体机。首先将金属件放置在涂覆机内的上料台上，由人工将金属件放入工件篮内，然后由机械手抓紧工件篮进入装有锌铝防腐涂液的浸槽内，浸槽由主槽和子槽构成，为内外套筒式结构。金属件进入主槽内进行涂覆，短暂停留待涂液完全涂覆在金属件表面，然后通过自动化控制金属件在子槽内进行甩干，通过离心分离的方法把金属件上多余的涂液甩落，涂覆和甩干过程盖紧密闭盖，甩落的多余的涂液经自动回收装置回收，回用于涂覆工段。 - 本项目防腐涂液为液体，为防止其固化，需要在进入涂覆机之前进行搅拌，保持涂液的液体形态；同时涂覆机内置保温空调，保温温度为20℃，确保该工段在不工作时涂液不会凝固。该工序会产生搅拌废气、涂覆废气和噪声。 - ②烘干固化 - 涂覆锌铝防腐涂液的金属件经甩干后使用箱式固化炉（电加热）进行烘干固化。烘干固化分两段，前段预烘干温度在100℃左右，时间为15分钟，金属件表面水分挥发，后段固化温度在320℃，时间为45分钟，整个过程持续1小时，锌铝防腐涂液中的锌粉、铝粉、硼酸等在烘干固化过程中固化成膜，形成锌铝涂层，涂层厚度为4μm，其中二丙酮醇、二丙二醇会挥发形成废气。该工序主要污染物为烘干固化废气。 - （6）检验 - 经烘干固化后的产品自然冷却至常温，之后人工进行检验，将未完全形成防腐涂层的产品分拣处理，重新进入涂覆工序。检验合格即为产品。此工序不会产生污染。 主要污染工序 1、废气 - 本项目废气来源主要为抛丸过程产生的粉尘和涂覆、烘干固化、涂液搅拌工序产生的挥发性有机物。 - 抛丸粉尘 - 项目设置抛丸机对金属件表面进行处理，除表面氧化物、浮锈等在抛丸过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物。根据建设单位提供，项目金属件需抛丸面积共计4万m2，表面氧化物、浮锈主要成分为四氧化三铁，密度为5.18g/cm3，抛丸过程中金属件厚度减少0.05mm，即抛丸厚度为0.05mm，则项目抛丸粉尘产生量为10.36t/a。 （2）涂覆、烘干固化、涂液搅拌废气 - ①搅拌：项目使用涂液为液态，含有锌粉、铝粉等固态物质，在使用前需进行搅拌，防止其固化。本项目涂液输送使用管道输送，搅拌时会有少量溶剂挥发，产生搅拌废气，主要污染物为二丙酮醇、二丙二醇，由于无相关排放标准，但均为挥发性有机物，因此本评价搅拌废气以非甲烷总烃计。 - ②涂覆、甩干：项目涂覆和甩干工序均在涂覆机内进行，在此过程中会有会有少量溶剂挥发，产生涂覆、甩干废气，主要污染物为二丙酮醇、二丙二醇，由于无相关排放标准，但均为挥发性有机物，因此本评价涂覆、甩干废气以非甲烷总烃计。 - ③烘干固化：烘干固化使用箱式固化炉，箱式固化炉为密闭固化炉，使用电能加热。烘干固化过程中涂液中的去离子水及醇溶剂（二丙酮醇、二丙二醇）会挥发，产生烘干固化废气，主要污染物为二丙酮醇、二丙二醇，由于无相关排放标准，但均为挥发性有机物，因此本评价烘干固化废气以非甲烷总烃计。 项目锌铝防腐涂液用量为5t，根据项目涂液成分分析，去离子水占比24%（即2.4t），醇溶剂成分（二丙酮醇、二丙二醇）占比20%（即1t）。其中去离子水在烘干固化工段全部水蒸气的形式蒸发散失，不产生污染。由于搅拌、涂覆、甩干均在密闭设备内进行，醇溶剂挥发量较小，根据经验数据，这一工序的醇溶剂挥发量10%左右，本评价按照挥发量为10%计算，其余溶剂均在烘干固化工段全部挥发。则搅拌、涂覆、甩干有机废气产生量为0.1t/a、烘干固化工段有机废气废气的产生量为0.9t/a。 （3）废水 本项目生产过程中不用水，无生产废水产生。本项目生活污水产生量为360m3/a，经化粪池处理后，定期清运。 （4）噪声 项目主要噪声源为钢筋切断机、冲床、滚丝机、搅拌机、高频感应电炉、空压机等机械设备运行时产生的机械噪声。据类比调查，噪声源强在75~95dB（A）。本项目生产设备优先选用低噪声设备，同时采取室内布置、减震基础、设置隔声罩等措施对降低噪声对周边环境的影响。本项目主要噪声源强及防治措施情况见表24。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 数量（台）; 产生源强（dB（A））; 治理措施; 降噪后声级 （dB（A））. 1; 拔料机; 5; 90; 室内布置、基础减震; 70. 2; 旋头机; 5; 80; 60. 3; 钢筋切割机（液压）; 5; 90; 70. 4; 缩径机; 6; 80; 60. 5; 倒角机; 6; 85; 65. 6; 双盘摩擦压力机; 5; 90; 70. 7; 高频感应炉; 5; 85; 65. 8; 冲床; 5; 90; 70. 9; 滚丝机; 8; 80; 60. 10; 涂覆机; 3; 85; 65. 11; 固化烘干箱; 3; 80; 60. 12; 抛丸机; 6; 90; 70. 13; 搅拌机; 3; 75; 55. 14; 开式压力机; 8; 85; 65. 15; 螺杆空压机; 4; 95; 室内布置、基础减震、设置隔声设施; 70. （5）固体废物 固体废物主要是一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 ①一般工业固体废物 一般工业固体废物主要为切断工序产生的边角料、搓丝工序产生的金属屑、抛丸工段产生的废钢丸以及除尘器收尘灰。 a 边角料和金属屑 项目圆钢处理过程中会产生边角料和金属屑，根据建设单位提供的生产设计资料，废边角料、废金属屑产生量约钢材的10%，即300t/a。 b 废钢丸 项目钢丸对金属表面进行处理，钢丸在使用一定时间后由于粒径变小，破损严重，无法达到生产要求，需要重新更换。废钢丸年产生量为20t/a。 c 除尘器收尘灰 本项目抛丸粉尘经过抛丸机自带除尘设施和脉冲袋式除尘器两级收集处理，项目抛丸粉尘收集量为10.334t/a，即本项目除尘器收尘会产生量为10.334t/a。 ②危险废物 项目产生的危险废物主要为压力机、钢筋切割机等机械设备产生的废液压油、冲床产生的废切削液和有机废气治理产生废活性炭。 a废液压油、废切削液 根据设备维护手册及使用说明，项目废液压油年产生量为0.4t/a，废切削液0.2t/a b 废活性炭 项目烘干固化工段废气经冷凝后进入活性炭吸附装置，搅拌、涂覆、甩干工序的有机废气经收集后进入活性炭吸附装置，冷凝回收效率为90%，活性炭对废气的去除效率为90%，则活性炭吸附的有机废气量为0.162t/a。1kg活性炭可吸附0.3kg有机废气，计算得本项目活性炭使用量为0.54t/a，加上吸附的废气量，则本项目废活性炭量为0.702t/a。 ③职工生活垃圾 本项目劳动定员50人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为7.5t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 1279mg/m3，10.36t/a | 3.1975mg/m3，0.0259t/a |
|  | 排气筒P2 | 非甲烷总烃 | 132mg/m3，0.99t/a | 2.4mg/m3，0.018t/a |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.024kg/h，0.036t/a |  |
| 水污染物 | 生活污水450m3/a | COD | 300mg/L，0.135t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.09t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.01125t/a | 0 |
|  |  | 总磷 | 4mg/L，0.0018t/a | 0 |
|  |  | 总氮 | 50mg/L，0.0225t/a | 0 |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 0 |
|  | 生产车间 | 废边角料、废金属屑 | 300 t/a | 0 |
|  |  | 废液压油 | 0.4t/a | 0 |
|  |  | 废切削液 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废钢丸 | 20t/a | 0 |
|  | 废气治理 | 除尘器收尘灰 | 10.344t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.702t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为钢筋切断机、冲床、滚丝机、搅拌机、高频感应电炉、空压机等机械设备运行时产生的机械噪声，优先选用低噪声设备并采取室内布置减震基础、设置隔声罩、距离衰减等措施后，各厂界噪声预计满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态影响（不够时可附另页） 根据现场环境的调查，本项目周围环境属于人工生态系统，周边多为工业企业。项目运营期产生的污染因素均采取有效措施进行防治，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，对本项目大气环境影响进行预测分析。 - 大气污染因素及源强分析 - 本项目废气来源主要为抛丸过程产生的粉尘和涂覆、烘干固化、涂液搅拌工序产生的有机废气。 - ①抛丸粉尘 - 根据前述主要污染工序的分析，项目抛丸粉尘产生量为10.36t/a。本项目抛丸机每批次处理量为1200kg，抛丸时间30分钟，每天处理九批（每天工作4.5h），则抛丸工序年有效工作时间为1350h，设计风量为6000m3/h，则有组织颗粒物产生浓度为1279mg/m3，产生速率为7.67kg/h。废气由内部除尘设施全部收集，不涉及无组织排放。 - 每台抛丸机自带除尘设施，除尘效率可达95%以上，本评价按95%计，同时要求将六台抛丸机产生的粉尘使用管道收集后，共用一套袋式除尘器进行处理，尾气通过1根15m排气筒排放。袋式除尘器除尘效率按95%计。则经过二级除尘治理后，抛丸粉尘排放量为0.0259t/a，排放速率0.019kg/h，排放浓度为3.1975mg/m3。 ②有机废气 根据前述主要污染工序的分析，搅拌、涂覆、甩干工序有机废气产生量为0.1t/a、烘干固化工段有机废气废气的产生量为0.9t/a。 根据《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T 1946-2020）和《挥发性有机物无组织控制排放标准》（GB3788-2019）要求，评价建议在搅拌机密闭盖上方及涂覆机密闭盖上方分别设置集气罩收集这一部分有机废气，收集后的废气进入活性炭吸附装置进行净化处理；同时，在箱式固化炉上设置管道，收集烘干固化产生的有机废气，经过冷凝处理后进入活性炭吸附处理系统。搅拌、涂覆、甩干废气和烘干固化废气共用一套废气净化装置，经处理后的尾气通过15m排气筒进行排放。 锌铝防腐涂液搅拌、涂覆、甩干、烘干固化工序工作时间为5h/d（1500h/a），设计风量为5000m3/h，收集效率为90%，活性炭吸附装置处理效率为90%，则锌铝防腐涂液搅拌、涂覆、甩干工段有组织废气产生量为0.09t/a，产生浓度为12mg/m3；烘干固化废气全部收集，有组织产生量为0.9t/a，冷凝工艺对溶剂回收效率为90%以上，本评价按90%计，则烘干固化废气产生浓度为120mg/m3。 冷凝工艺对溶剂回收效率为90%，活性炭吸附装置处理效率为90%，则经过净化处理后，有机废气有组织排放量为0.018t/a，排放浓度为2.4mg/m3，排放速率为0.012kg/h。 本项目废气产排情况见下表： - 项目废气产排情况一览表 污染物; 产生量 （t/a）; 收集量（t/a）; 产生 浓度(mg/m3); 治理 措施; 处理效率(%); 有组织排放; 无组织排放. 排放量（t/a）; 浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 速率(kg/h). 抛丸 粉尘; 10.36; 10.36; 1279; 抛丸机自带除尘设施+袋式除尘器+15m排气筒（P1）; 99.95; 0.0259; 3.1975; 0; 0. 搅拌、涂覆、甩干废气; 0.1; 0.09; 12; 集气罩; 活性炭吸附+15m排气筒（P2）; 98.18; 0.018; 2.4; 0.01; 0.007. 烘干固化废气; 0.9; 0.9; 120; 冷凝. - 评价工作等级判定 - ①评价因子和评价标准筛选 - 根据前述工程分析可知，本项目运营期废气污染物主要为抛丸粉尘和搅拌、涂覆、甩干、烘干固化工序产生的有机废气。污染因子为颗粒物和非甲烷总烃。评价因子和评价标准见表 - 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 小时均值; 450; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）. 非甲烷总烃; 二类限区; 1小时小时均值; 2.0; 《大气污染物排放标准详解》. - 注：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），评价标准取1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。本次评价取PM10日均值150μg/m3的3倍。 - ②污染源排放清单 - 项目锌铝防腐涂液搅拌、涂覆、甩干、烘干固化工序工作时间共用一套废气治理设施、抛丸工序共用一套处理设施，以最大速率进行预测，项目废气各污染因子排放参数见表27和28。 - 点源参数调查清单 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒 高度 （m）; 排气筒 内径 （m）; 烟气 流量 （m3/h）; 烟气出口 温度 （℃）; 年排放 小时数 （h）; 排放工况; 污染物排放速率源强kg/h. X; Y. 1; 抛丸粉尘排气筒P1; 0; 0; 77; 15; 0.4; 6000; 25; 1350; 正常; 0.019. 2; 有机废气排气筒P2; -4.68; -21.74; 77; 15; 0.4; 5000; 25; 1500; 正常; 0.012. - 面源参数调查清单 编号; 名称; 面源中心点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角/。; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y. 非甲烷总烃; 颗粒物. 1; 生产车间; 31.67; -19.49; 77; 100; 40; 10; 6; 1500; 正常; 0.007; 0. ③评价工作等级判定 - 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级判别见表29，估算模型参数见表30，计算结果见表31。 - 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. - 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 69.0℃. 最低环境温度; -23.0℃. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. - 项目污染源估算模型计算结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); 最大落地浓度 距离（m）; D10% (m). 点源; 排气筒P1; 颗粒物; 450; 30.2; 6.7; 53; /. 排气筒P2; 非甲烷总烃; 2000; 8.67; 0.43; 19; /. 面源; 车间; 非甲烷总烃; 2000; 6.01; 0.3; 53; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为抛丸工段废气排气筒P1排放的颗粒物，Pmax值为6.7%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定，二级评价不进行进一步预测与评价，但需要进行污染物核算。 有组织排放量核算见表32，无组织排放量核算见表33，项目大气污染物年排放量核算见表34。 - 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; 排气筒P1; 颗粒物; 3.1975; 0.019; 0.0259. 2; 排气筒P2; 非甲烷总烃; 2.4; 0.012; 0.018. - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 生产车间; 搅拌、涂覆、甩干、烘干固化工序; 非甲烷总烃; 高效收集、冷凝回收、设备密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; /; 0.04. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0. - 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0259. 2; 非甲烷总烃; 0.028. - 项目运营期间环境监测计划见下表。 - 废气监测内容及频次一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 排气筒P1; 颗粒物; 每年1次，每次2天. 排气筒P2; 非甲烷总烃. 2、地表水环境影响分析 项目运营期废水无生产废水，生活废水产生量为360m3/a。由于项目所在区域无污水管网，评价建议项目厂区建设一座不小于75m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 3、声环境影响分析 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 本评价主要通过预测噪声源经过消声、隔声措施衰减后，扩散到厂界的噪声值判断达标情况，声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式，具体为： （1）点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） （2）多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 （3）噪声源环境影响预测 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声进行预测计算，本项目高噪声设备对各厂界处的噪声贡献值预测结果见表36（项目仅昼间生产）。 - 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 距源距离（m）; 贡献值; 标准值. 昼间. 北厂界; 10; 54.4; 昼间≤60dB（A）. 西厂界; 5; 53.9. 东厂界; 80; 53.1. 南厂界; 20; 51.8. 由上表可知，本项目在优先选用低噪声设备并采取室内布置减震基础、设置隔声罩、距离衰减等措施后，运营期间厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4、固废环境影响分析 本项目运营期固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 本项目产生的一般工业固体物主要为切割、搓丝工工序产生的废边角料、废金属屑，抛丸工序产生的废钢丸和除尘器收尘灰。 生产车间西部设置20m2的一般固废暂存区，一般固废经收集后暂存在一般固废暂存区，定期外售。 （2）危险废物 项目产生的危险废物主要为压力机、钢筋切割机等机械设备产生的废液压油、冲床产生的废切削液和有机废气治理产生的废活性炭。产生量及特性见表37。 - 危废产生量及其特性一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.4t/a; 压力设备; 液态; /; 有机污染物; 1年; T，I; 暂存后定期由资质单位处置. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.2t/a; 冲床; 液态; /; 有机污染物; 3个月; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.702t/a; 废气治理; 固态; /; 有机污染物; 1年; T，In. 危险废物均在厂区危废暂存间内临时储存后，定期交由有危废处理资质的单位进行处理。为防止危险废物在存放过程中出现二次污染，企业在车间内设置危险废物暂存间。 ①危废暂存间选址合理性分析 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准对危险废物暂存选址提出了详细的要求，本项目选址的相符性分析具体如下： a、地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 b、设施底部必须高于地下水最高水位。 c、应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的区域。 d、应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 e、应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 本项目选址高于地下水最高水位，未建设在溶洞区或易遭受严重自然灾害的区域，项目选址不在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域之内。 ②危废暂存间贮存能力分析 本项目及现有项目需要在危险废物暂存处内储存的主要为废液压油和废切削液，约需要2m3的储存空间，评价建议设置一个5m2的危废暂存间，符合全厂危险废物暂存需要。 ③危险废物暂存过程中对外环境的影响 本项目产生的废液压油、废切削液均为液态，收集于密闭桶中，对外环境基本无影响。 危废暂存间基本情况见表38。 - 危废暂存间基本情况一览表 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废液压油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 生产车间西部; 5m2; 桶装; 1t; 1年. 废切削液; HW09油/ 水、烃/ 水混合物 或乳化液; 900-006-09; 桶装; 1t. 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 桶装; 1t. 同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001），评价对本工程危险废物贮存设施、转移管理提出如下要求： ①贮存设施（危废暂存库）的设计要求 a地面与裙脚要用用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b不同废物分区堆放，并进行标示； c设施内要有安全照明设施和观察窗口； d贮存场设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志。 ②危险废物管理要求 a对危险废物分类进行收集包装、登记和设有专人管理； b危险废物的收集运输采用专用密闭容器、车辆暂存危废定期由专用运输车运走处置，运输过程中需防止散落和流洒。 ③危险废物转移要求 a按照《危险废物转移联单管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单； b产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； c危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 （3）职工生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为7.5t/a，在厂区垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。 本项目废物产生量及处理处置去向见表39。 - 固体废弃物产生及去向统计表 类型; 废物名称; 产生量t/a; 类别; 处理处置方式及去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 7.5; /; 集中收集交由环卫部门处理处置. 一般固废; 废边角料、废金属屑; 300; /; 一般固废暂存区暂存后，定期外售. 废钢丸; 20; /. 除尘器收尘灰; 10.344; /. 危险废物; 废液压油; 0.4; HW08; 危废暂存间暂存后，定期交由资质单位处置. 废切削液; 0.2; HW09. 废活性炭; 0.702t/a; HW49. 综合以上分析，在认真落实评价所提出的固废处理建议措施后，工程固废均可以得到综合利用或合理处置，不会造成二次污染。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： （1）建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积4000m2，占地规模属于“小型”。 （2）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的 “其他”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III类。 （3）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：本项目生产过程中涉及大气沉降污染途径，主要为抛丸工序排放的颗粒物和涂料搅拌、涂覆、甩干、烘干固化工序产生的有机废气，根据大气环境影响预测，颗粒物最大落地浓度最远处为排放源主导风向下风向53m，有机废气厂区最大落地浓度最远处为排放源主导风向下风向19m，根据现场调查，最大落地浓度范围内均为工业企业，影响范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地，不存在居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，因此建设项目所在周边土壤环境敏感程度为不敏感。 项目土壤环境影响评价等级判定表见表40。 - 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由上表可知，本项目属于土壤环境“不敏感”地区，占地面积属于“小型”，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（H964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境评价工作。 7、选址可行性分析 本项目选址位于留光镇农民创业园，根据封丘县国土资源局留光镇国土资源所和封丘县留光镇人民政府出具的证明（见附件3、附件4），本项目用地为园区内工业建设用地，项目建设符合留光镇、农民创业园的土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。 项目周边较近的敏感点为厂界东北侧600米处的马村、厂界东侧1600米处的西林庄村，厂界西南侧1230米处的后寨村，厂界西侧2000米处的北侯村、西北侧的1150米处的短堤村；项目周边最近的地表水体为厂界南侧约1000m处的林庄排。项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。 经现场调查，厂址周围1000m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。 综上所述，项目选址可行。 8、环保投资 本项目总投资2000万元，环保总投资为35万元，环保投资占项目总投资1.75％。环保措施及投资见表41。 - 项目工程环保投资一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 拟采取措施; 投资（万元）. 废气; 抛丸粉尘; 颗粒物; 袋式除尘器+15m排气筒; 8. 搅拌、涂覆、甩干; 非甲烷总烃; 集气罩; 活性炭+15m排气筒; 15. 烘干固化; 非甲烷总烃; 冷凝回收. 废水; 职工生活; COD、NH3-N、SS、T-N、T-P; 化粪池; 2. 噪声; 机械噪声; 噪声; 选用低噪声设备、室内布置减震基础、设置隔声罩、距离衰减; 3.5. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.5. 生产过程; 边角料、金属屑、除尘灰、废钢丸; 一般固废暂存区1座（20m2）; 1. 废液压油、废切削液、废活性炭; 危废暂存间1座（5m2）; 2. 管理措施; 视频监控; 1.5. 用电量监控系统; 1.5. 合计; 35. 9、环保竣工验收 本项目环保“三同时”验收内容一览表见表42。 - 环保“三同时”验收内容一览表 污染物; 环保措施; 设备数量及规模; 验收标准. 废气; 抛丸粉尘; 袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h（15m排气筒））. 搅拌、涂覆、甩干废气; 集气罩; 活性炭吸附+15m排气筒; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃：10kg/h（15m排气筒）） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）“表面涂装”. 烘干固化废气; 冷凝 回收. 废水; 生活污水; 化粪池; /; 定期清运，不外排. 固体 废物; 职工生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 由环卫部门处置. 废边角料、废金属屑、除尘器收尘灰、废钢丸; 一般固废暂存区; 1座，20m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单. 废液压油、废切削液、废活性炭; 危险废物暂存间; 1座，5m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单. 噪声; 产噪设备; 选用低噪声设备、室内布置减震基础、设置隔声罩、距离衰减; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 管理; 视频监控等; 1套; /. 用电量监控; 1套; /.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | COD、NH3-N、SS、T-N、T-P | 经化粪池处理后定期清运 |  | 定期清运，不外排 |
| 废气 | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器 +15m排气筒 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h（15m排气筒）） |
|  | 搅拌、涂覆、甩干 | 非甲烷总烃 | 集气罩 | 活性炭吸附 +15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃：10kg/h（15m排气筒）） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）“表面涂装” |
|  | 烘干固化废气 |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷凝回收 |  |  |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门定期清运 |  | 由环卫部门处置 |
|  | 生产过程 | 废边角料、废金属屑、除尘器收尘灰、废钢丸 | 一般固废暂存区暂存后外售 |  | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的有关规定 |
|  |  | 废液压油、废切削液、废活性炭 | 危废暂存间暂存后，委托有资质单位处置 |  | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单规定 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为钢筋切断机、冲床、滚丝机、搅拌机、高频感应电炉、空压机等机械设备运行时产生的机械噪声，优先选用低噪声设备并采取室内布置减震基础、设置隔声罩、距离衰减等措施后，各厂界噪声预计满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目厂房已建成，且项目评价范围内无野生动物以及国家保护的动植物种类。项目运营过程中，对周边环境的生态影响较小。但建设单位应加强场地范围内的植被的绿化，进一步减少对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

| 1、评价结论 1.1 产业政策相符性 经对照《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目属于第一类鼓励类“十四、机械”中的第33款：“合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金紧固件和精密紧固件；航空、航天、高铁、发动机等用弹簧；高精度（≥7.0克/立方厘米）、高精度、形状复杂结构件；高速列车、飞机摩擦装置；含油轴承；动车组用齿轮变速箱，船用可变桨齿轮传动系统、2.0兆瓦以上风电变速箱、冶金矿山机械用变速箱；汽车动力总成、工程机械、大型农机用链条；重大装备和重点工程配套基础零部件”，且生产设备中无限制类、淘汰类，故项目符合产业政策 1.2 选址合理性 本项目选址位于留光镇农民创业园，根据封丘县留光镇人民政府和封丘县国土资源局留光镇国土资源所出具的证明（见附件3），本项目用地为园区内工业建设用地，项目建设符合留光镇、农民创业园的土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。 项目周边较近的敏感点为厂界东北侧600米处的马村、厂界东侧1600米处的西林庄村，厂界西南侧1230米处的后寨村，厂界西侧2000米处的北侯村、西北侧的1150米处的短堤村；项目周边最近的地表水体为厂界南侧约1000m处的林庄排。厂址周围1000m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。 综上所述，项目选址可行。 1.3环境质量现状分析 （1）环境空气质量现状 本项目位于新乡市封丘县，属环境空气质量二类功能区，根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域内PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，该区域为不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 - （2）地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为东侧约1000m处的林庄排，最终汇入文岩渠。新乡市生态环境局发布的《2019年第9期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》2019年1月—9月，文岩渠封丘王堤断面累计达标率为77.8%。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将逐步改善新乡市水环境质量。 - （3）声环境质量现状 本项目所在地主要以工业生产为主要功能。根据监测结果可知，项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，项目区域声环境质量现状较好。 - （4）生态环境质量现状 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，周边多为工业企业，主要植被为人工栽培的树木。评价范围内未发现自然保护区或风景名胜区。 1.4 环境影响分析 （1）废气：本项目的废气来源主要为抛丸粉尘和搅拌、涂覆、甩干、烘干固化工段产生的有机废气。 抛丸粉尘经自带除尘器收集处理后由管道将废气引入一套袋式除尘器进行二次处理，尾气经一根15m高的排气筒排放。有组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120 mg/m3，排放速率≤3.5kg/h（15m排气筒））。 烘干固化废气经冷凝回收后与经收集的搅拌、涂覆、甩干废气共用一套活性炭吸附装置进行处理，处理后的尾气经1跟15m高的排气筒排放，排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）“表面涂装”对非甲烷总烃的浓度限值（60mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃 排放速率≤10kg/h（15m排气筒））。 抛丸机自带的除尘设施可将产生的废气全部收集，因此，抛丸工段不涉及无组织排放。搅拌、涂覆、甩干、烘干固化工段产生的有机废气经高效收集后，无组织排放量较小。涂装工序挥发性有机物污染防治措施符合《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T 1946-2020）的要求，无组织防治措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求，且厂界排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（工业企业周边：2.0mg/m3）的要求，对周边环境空气影响较小。 （2）废水：本项目产生的污水为生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声主要为机械设备运行时产生的噪声，项目优先选用低噪声设备，经过室内布置、减震基础、设置隔声罩等措施后，再经距离衰减，预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固废：本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售；危险废物为在危废间暂存后交由有资质单位安全处理处置；生活垃圾收集后定期由环卫部门清运。 1.5 环保投资 本项目环保投资总计35万元，占项目总投资的1.75%。 1.6 总量控制 本项目设总量控制指标为：颗粒物0.0259t/a，VOCs 0.018t/a。 2、评价建议 （1）定期检修废气处理设备，保证设备正常运行，降低对周围大气环境的影响； （2）定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响； （3）严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、环评总结论 综上所述，河南隧通高精紧固件有限公司年产120万条地铁螺栓建设项目符合国家政策要求，厂址选择合理，通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目环境风险水平可以接受。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 江西曼霖环保科技有限公司 2020年4月 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境示意图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目周边环境及现状图 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 用地证明 附件4 规划证明 附件5 租赁协议 附件6 园区确定文件 附件7 营业执照 附件8 法人身份证复印件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级£ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥20000t/a□ |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  | 小于500t/a☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  | 地方标准R |  |  |  |  |  | 附录D£ |  |  |  |  | 其他标准£ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  |  |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（TSP、PM10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测£ |  |  |  |  |
|  | 环境质量检测 | 监测因子：（无） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（0） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |  |  |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0）t/a |  |  | NOX：（0）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.0259）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs：（0.018）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |